湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）

湖 南 省 财 政 厅

湖南省国土资源厅

二〇一四年三月

关于湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准

编制情况的说明

《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》（以下简称《省定额标准》），是根据湖南省土地开发整理工程建设与造价实际，以及多次调研、讨论与“群众路线教育实践活动”形成的意见，对《土地开发整理项目预算定额标准》的补充与完善。《省定额标准》的总体构架与基本内容与《土地开发整理项目预算定额标准》保持一致，《省定额标准》针对《土地开发整理项目预算定额标准》予以补充与完善的地方主要为：

（1）增补了部分湖南省土地开发整理工程建设经常遇到，但《土地开发整理项目预算定额标准》缺少的定额子目。《土地开发整理项目预算定额标准》原有定额子目全部保留且及其消耗量未做调整。

（2）增补预算定额子目中，涉及新增机械台班名目的，一并增补相应机械台班费定额。

（3）预算编制规定中，根据《土地开发整理项目预算定额标准》人工预算单价计算方法，调整了人工预算单价；规定了材料二次搬运的计取情形与方法；规定了主要材料超运距费的计取方式与计取标准；优化了项目可行性研究费、项目设计与预算编制费、工程监理费计费基数的最低档；明确了竣工测量费的费用来源。

（4）根据《土地整治项目工程量计算规则》（2013），在预算定额章节前列出了预算工程量计算规则。

注：

凡在《土地开发整理项目预算定额标准（2011年）》基础上做补充的，以（B）来表示，B为“补”的汉语拼音的首字母。

凡在《土地开发整理项目预算定额标准（2011年）》基础上做修改的，以（G）来表示，G为“改”的汉语拼音的首字母。

总   目   录

土地开发整理项目预算湖南省补充定额标准（试行）…………………（3）

土地开发整理项目施工机械台班费定额湖南省补充定额（试行）……（74）

土地开发整理项目预算编制规定湖南省补充编制规定（试行）………（79）

土地开发整理项目预算湖南省补充定额标准（试行）

- 总 说 明

一、《土地开发整理项目预算湖南省补充定额标准》（以下简称本定额）分为土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、管道安装工程、农用井工程、设备安装工程、道路工程、植物工程及辅助工程，共十章135节1758个子目及9个附录。

二、本定额适用于湖南省农村土地整治项目工程，是完成规定计量单位分项工程计价的人工、材料、施工机械台班消耗量标准；是编制湖南省农村土地整治项目预算、编制招标控制价、编制估算标准等的依据；也可作为编制湖南省农村土地整治项目投标报价及进行工程结算的参考。

三、材料定额中，若施工地点道路不通且未规划道路，可套用相关材料运输定额计取主要材料的二次搬运费。

四、主材预算价采用建筑材料价格主管部门发布的造价信息价时，若发生超运距，材料超运距费的计取按预算编制说明的规定执行。

目  录

总 说 明	4

第一章  土方工程	7

工程量计算规则	8

1-1  人工装机械运土	12

1-2  机械挖运土	13

1-3  土方压实	17

1-4  挖掘机挖淤泥、流沙	17

1-5  砍挖灌木林	18

1-6  除草	18

1-7  挖竹根	18

1-8  人工细部平整	19

1-9  地力培肥	19

第二章  石方工程	20

工程量计算规则	20

第三章  砌体工程	21

说   明	21

工程量计算规则	22

3-1  浆砌石	23

3-2  浆砌砖	23

3-3  阀门井	26

3-4  水泥防水砂浆抹面	27

3-5  雷诺护坡	27

3-6  格宾挡墙	28

3-7  砌体开槽勾凸缝	28

第四章  混凝土工程	29

说  明	29

工程量计算规则	30

4-1  现浇混凝土沟渠	31

4-2  现浇混凝土墩	33

4-3  现浇独立基础	34

4-4  现浇设备基础	35

4-5  现浇管道基础	36

4-6  现浇混凝土渠道底板	39

4-7  现浇混凝土垫层	39

4-8  现浇桥面混凝土铺装	40

4-9  预制混凝土构件	41

4-10  预制混凝土构件安装	42

4-11  伸缩缝	44

第五章  管道安装工程	45

工程量计算规则	45

第六章  农用井工程	46

工程量计算规则	46

第七章  设备安装工程	47

说   明	47

工程量计算规则	48

7-1  闸门与构件	49

7-2  电动机安装	51

7-3  低压开关柜安装	52

第八章  道路工程	53

说   明	53

工程量计算规则	54

8-1  路基	55

8-2  路面	55

第九章  植物工程	57

说   明	57

工程量计算规则	58

9-1  植物起挖	59

第十章  辅助工程	60

说   明	60

工程量计算规则	61

10-1  软母线引下线及设备连线	62

10-2  房屋及装饰	63

10-3  木闸门	67

10-4  围堰	67

10-5  人工拉锤打基础圆木桩	68

10-6  人力搬运材料	68

10-7  双胶轮车运输材料	69

附录 	70

附录 1  开挖岩土分类分级表	70

附录 2  混凝土、砂浆配合比及材料用量表	71

附录 3  钢管每米重量表	72

- 第一章  土方工程

说 明

一、本章包括土方开挖、运输、填筑、压实、平土、土地翻耕、树（根）清除、地力培肥等定额共二十一节，392个子目。在《土地开发整理项目预算定额标准》（2011年）基础上，共补充27个子目。

- 工程量计算规则

土方开挖部分

一、土方开挖，分为以下几种情况：

1. 为平整田（地）块而进行的土地开挖和转运；

2. 渠道土方开挖；

3. 管槽或沟槽土方开挖；

4. 为保护表层土壤而进行的表土剥离；

5. 建（构）筑物基坑开挖；

6. 新增耕地的翻耕；

7. 平整田（地）块表面的人工细部平整。

二、计算土方工程量，应区分土类级别、施工方法、施工工序，以分项工程计算挖掘前的天然密实体积。如需按天然密实体积折算时，应按照表1给出的换算系数进行密度换算。一般土类分级可参考附录2。

表1  土方体积折算表

| 天然密实体积 | 虚方体积 | 夯实后体积 | 松填体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 1.30 | 0.87 | 1.08 |
| 0.77 | 1.00 | 0.67 | 0.83 |
| 1.15 | 1.49 | 1.00 | 1.24 |
| 0.93 | 1.20 | 0.81 | 1.00 |

三、为平整田（地）块而进行的挖填土方包括地表平整和竖向平衡。地表平整主要指挖、填厚度在±30cm以内及找平，按水平投影面积计算；挖、填土方厚度超过±30cm时，依据田（地）块土方平衡竖向布置图，按一般土方工程以体积计算挖、填土方工程量。

四、废弃宅基地、水毁地、塌陷坑、化学污染地等地块清理表土工程量，按设计图示位置以面积计算；表土层及以下土层需要平整时，应依据土地平整工程设计及施工组织方案要求，按设计开挖边界线以天然密实体积计算工程量，弃方处理按设计要求另行计算。

五、表土剥离、回填的土方工程量，按下列规定计算：

1. 表土剥离、回填按一般土方工程计算；

2. 表土剥离的运距一般不超过推土机的最佳运距。

3. 表土剥离的厚度一般不大于30cm。

六、人工细部平整工程量，除新增耕地外，对需要动土的平整田（地）块，按水平投影面积计算平土工程量。

七、爆破土方工程量按设计爆破边界线以天然密实体积计算。

八、挖运淤泥流沙工程量，按设计开挖边界线、开挖深度以体积计算。排水用工另行计算。

九、土方运输工程量按天然密实体积计算。

十、一般土方是指明挖土方工程和上口宽度超过16m的渠道及上口面积大于80m²的基坑土方工程。

十一、为修建建（构）筑物而进行的挖土方包括：挖沟槽、基坑和沟渠，按下列规定计算：

1. 沟槽、基坑、沟渠的划分：

（1）凡开挖上口宽小于或等于3m的矩形断面或梯形断面，长度大于宽度3倍的长条形，只修底不修边坡的土方工程为沟槽。

（2）凡开挖上口面积小于或等于80m2、长度小于或等于宽度的3倍、深度小于上口短边长度或直径，只修底不修边坡的土方工程为基坑。

（3）凡开挖上口宽度小于或等于16m的梯形断面，长条形状，底、边需要修整的土方工程为沟渠。

2. 计算挖沟槽、基坑土方开挖工程量需放坡时，放坡系数设计无规定的，可按表2计算。

表2  放坡系数表

| 土壤类别 | 放坡高度起点 m | 人工挖土 | 机械挖土 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 在坑内作业 | 在坑外作业 |
| 一、二类土 | 1.20 | 1:0.5 | 1:0.33 | 1:0.75 |
| 三类土 | 1.50 | 1:0.33 | 1:0.25 | 1:0.67 |
| 四类土 | 2.00 | 1:0.25 | 1:0.10 | 1:0.33 |

注①：沟槽、基坑、沟渠中土壤类别不同时，分别按其放坡起点、放坡系数，依不同土壤厚度加权平均计算。

注②：计算放坡时，在交接处的重复工程量不予扣除，原槽、坑作基础垫层时，放坡自垫层上表面开始计算。

3. 放坡起点：混凝土垫层由垫层底面开始放坡，灰土垫层由垫层上表面开始放坡，无垫层的由底面开始放坡。计算工程量时地槽交接处放坡产生的重复工程量不予扣除。因土质不好，基础处理采用挖土、换土时，其放坡点应从实际挖深开始。

十二、挖沟槽、基坑需支挡土板时，其宽度按设计沟槽、基坑底宽，单面加10cm，双面加20cm计算。挡土板面积按槽、坑垂直面的支撑面积计算。支挡土板后，不再计算放坡。基础施工所需工作面设计无规定的，可按表3计算工作面宽度。

表3  基础施工所需工作面宽度计算表

| 基础材料 | 每边各增加工作面宽度 （mm） |
| --- | --- |
| 砖基础 | 200 |
| 砌毛石、条石基础 | 150 |
| 混凝土基础垫层支模板 | 300 |
| 混凝土基础支模板 | 300 |
| 基础垂直面作防水层 | 800（防水层面） |

十三、渠道、管槽、沟槽、基坑等规则开挖面的土方量按断面法进行计算，不考虑沿沟渠方向长度在8m内建筑物的影响。沟槽、基坑开挖深度按设计槽、坑底面至槽坑外地坪深度计算；管道地沟按设计沟底外地坪深度计算。

十四、挖管道沟槽的沟底宽度设计无规定的，可按表4 规定计算。

表4  管道地沟沟底宽度计算表

单位：mm

| 管径 mm | 铸铁管、钢管、 石棉水泥管 | 混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土管 | 陶土管 | PVC管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50～90 | 600 | 800 | 700 | 700 |
| 100～200 | 700 | 900 | 800 | 800 |
| 250～350 | 800 | 1000 | 900 | 900 |
| 400～450 | 1000 | 1300 | 1100 |  |
| 500～600 | 1300 | 1500 | 1400 |  |
| 700～800 | 1600 | 1800 |  |  |
| 900～1000 | 1800 | 2000 |  |  |
| 1100～1200 | 2000 | 2300 |  |  |
| 1300～1400 | 2200 | 2600 |  |  |

注①：按上表计算管道沟土方工程量时，各种井类及管道（不含铸铁给排水管）接口等处需加宽，增加的土方量不另行计算。底面积大于20m²的井类，其增加工程量并入管沟土方内计算。

注②：铺设铸铁给排水管道时，其接口等处土方增加量，可按铸铁给排水管道地沟土方总量的2.5%计算。

十五、需机械开挖的沟（渠）槽、基坑土方，其开挖工程量应按90%机械、10%人工分别计算，人工挖土部分按相应标准乘以1.35的系数。底宽小于30cm的沟（渠）槽，土方开挖量按小型挖掘机开挖以体积计算。

土方回填部分

一、土方回填，分为以下几种情况：

1. 为修筑田（地）块或保持水土而修筑的土质田坎；

2. 为造田（地）或加厚耕作层而进行的客土回填；

3. 为修建建（构）筑物而进行的基坑回填；

4. 为挡水而修筑的挡水堤坝、渠堤。

二、修筑土质田坎、挡水堤坝、渠堤工程量按设计断面面积乘以长度以夯实后体积计算。对于抬渠工程，填筑工程量不扣除渠道所占体积。

三、沟槽、基坑回填土方量以挖方体积减去设计沟槽外地坪以下埋设砌筑物（包括基础垫层、基础等）体积计算。

四、回填土区分夯填、松填，按设计回填体积，并符合下列规定：

1. 沟槽、基坑回填土，沟槽、基坑回填体积以挖方体积减去设计沟槽外地坪以下埋设砌筑物（包括基础垫层、基础等）体积计算。

2. 管道沟槽回填土方，以挖方体积减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的，不扣除管道所占体积；管径超过500mm以上时，按表5规定扣除管道所占体积计算。

表5  管道扣除土方体积表

单位：m3/m

| 管道名称 | 管道直径/mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 501～600 | 601～800 | 801～1000 | 1001～1200 | 1201～1400 | 1401～1600 |
| 钢管 | 0.21 | 0.44 | 0.71 |  |  |  |
| 铸铁管 | 0.24 | 0.49 | 0.77 |  |  |  |
| 混凝土管 | 0.33 | 0.60 | 0.92 | 1.15 | 1.35 | 1.55 |

五、土方翻耕适用于新增耕地区域，按水平投影面积计算工程量。

六、土方运输工程量按自然方以体积计算。土方运距按下列规定计算：

1. 推土机推土运距，按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。

2. 铲运机运土运距，按挖方区重心至卸土区重心加转向距离45m计算。

3. 自卸汽车运土运距，按挖方区重心至填土区（或堆放地点）重心的最短道路距离计算。

- 1-1  人工装机械运土

1-1-1   人工装自卸汽车运土

适用范围：一般土方。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10134 | 10135 | 10136 | 10137 | 10138 | 10139 | 10140 | 10141 | 10142 | 10143 | 10144 | 10145 | 10146 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 人工装自卸汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |
| 4 | 机械 | 推土机59kw | 台班 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| 5 |  | 自卸汽车3.5t | 台班 | 2.33 | 2.82 | 3.18 | 3.47 | 4.11 | 4.78 | 5.56 | 6.13 | 6.88 | 7.37 | 8.08 | 8.79 | 0.49 |
| 6 |  | 5t | 台班 | 1.87 | 2.18 | 2.42 | 2.60 | 3.00 | 3.42 | 3.92 | 4.28 | 4.75 | 5.06 | 5.51 | 5.97 | 0.32 |
| 7 |  | 8t | 台班 | 1.60 | 1.81 | 1.97 | 2.09 | 2.37 | 2.65 | 2.98 | 3.23 | 3.55 | 3.76 | 4.07 | 4.38 | 0.20 |
| 8 | 其他费用 |  | % | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |

1-1-2    人工装载重汽车运土

适用范围：一般土方。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10147 | 10148 | 10149 | 10150 | 10151 | 10152 | 10153 | 10154 | 10155 | 10156 | 10157 | 10158 | 10159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 人工装载重汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |
| 4 | 机械 | 载重汽车4t | 台班 | 2.54 | 2.94 | 3.24 | 3.47 | 3.99 | 4.53 | 5.17 | 5.63 | 6.23 | 6.63 | 7.21 | 7.78 | 0.40 |
| 5 |  | 5t | 台班 | 2.32 | 2.64 | 2.87 | 3.05 | 3.46 | 3.88 | 4.38 | 4.74 | 5.21 | 5.52 | 5.97 | 6.42 | 0.32 |
| 6 | 其他费用 |  | % | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |

- 1-2  机械挖运土

1-2-1   0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土

适用范围：露天作业。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10208 | 10209 | 10210 | 10211 | 10212 | 10213 | 10214 | 10215 | 10216 | 10217 | 10218 | 10219 | 10220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |
| 4 | 机 械 | 挖掘机 油动0.5 m3 | 台班 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |
| 5 |  | 推土机59kw | 台班 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |
| 6 |  | 自卸汽车3.5t | 台班 | 1.66 | 2.15 | 2.52 | 2.81 | 3.45 | 4.11 | 4.90 | 5.47 | 6.22 | 6.70 | 7.42 | 8.14 | 0.48 |
| 7 |  | 5t | 台班 | 1.24 | 1.54 | 1.78 | 1.96 | 2.37 | 2.78 | 3.28 | 3.64 | 4.12 | 4.42 | 4.88 | 5.28 | 0.30 |
| 8 | 其他费用 |  | % | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |  |

1-2-2   1m3挖掘机挖装自卸汽车运土

适用范围：露天作业。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10221 | 10222 | 10223 | 10224 | 10225 | 10226 | 10227 | 10228 | 10229 | 10230 | 10231 | 10232 | 10233 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 4 | 机 械 | 挖掘机 油动1m3 | 台班 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |
| 5 |  | 推土机59kw | 台班 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |
| 6 |  | 自卸汽车5t | 台班 | 1.08 | 1.39 | 1.62 | 1.81 | 2.21 | 2.63 | 3.13 | 3.49 | 3.96 | 4.27 | 4.72 | 5.18 | 0.36 |
| 7 |  | 8t | 台班 | 0.84 | 1.06 | 1.21 | 1.34 | 1.61 | 1.90 | 2.23 | 2.47 | 2.79 | 3.00 | 3.31 | 3.62 | 0.22 |
| 8 |  | 10t | 台班 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.24 | 1.49 | 1.74 | 2.04 | 2.26 | 2.54 | 2.73 | 3.00 | 3.27 | 0.19 |
| 9 | 其他费用 |  | % | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |  |

1-2-3   1.2m3挖掘机挖装自卸汽车运土

适用范围：露天作业。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10234 | 10235 | 10236 | 10237 | 10238 | 10239 | 10240 | 10241 | 10242 | 10243 | 10244 | 10245 | 10246 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 1.2m3挖掘机挖装自卸汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 4 | 机 械 | 挖掘机 油动1.2m3 | 台班 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 5 |  | 推土机59kw | 台班 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |
| 6 |  | 自卸汽车5t | 台班 | 1.05 | 1.35 | 1.59 | 1.77 | 2.18 | 2.59 | 3.09 | 3.46 | 3.93 | 4.23 | 4.69 | 5.14 | 0.30 |
| 7 |  | 8t | 台班 | 0.81 | 1.02 | 1.18 | 1.30 | 1.57 | 1.86 | 2.19 | 2.44 | 2.76 | 2.97 | 3.27 | 3.58 | 0.21 |
| 8 |  | 10t | 台班 | 0.77 | 0.96 | 1.10 | 1.21 | 1.45 | 1.70 | 2.00 | 2.22 | 2.50 | 2.69 | 2.96 | 3.23 | 0.19 |
| 9 |  | 12t | 台班 | 0.73 | 0.90 | 1.02 | 1.12 | 1.34 | 1.56 | 1.83 | 2.02 | 2.28 | 2.45 | 2.70 | 2.94 | 0.17 |
| 10 | 其他费用 |  | % | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |  |

1-2-4   2m3挖掘机挖装自卸汽车运土

适用范围：露天作业。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10247 | 10248 | 10249 | 10250 | 10251 | 10252 | 10253 | 10254 | 10255 | 10256 | 10257 | 10258 | 10259 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 2m3挖掘机挖装自卸汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 4 | 机械 | 挖掘机电动2m3 | 台班 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |
| 5 |  | 推土机59kw | 台班 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
| 6 |  | 自卸汽车8t | 台班 | 0.74 | 0.94 | 1.10 | 1.22 | 1.50 | 1.78 | 2.12 | 2.37 | 2.69 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 0.22 |
| 7 |  | 10t | 台班 | 0.70 | 0.89 | 1.02 | 1.14 | 1.38 | 1.63 | 1.93 | 2.14 | 2.43 | 2.62 | 2.89 | 3.16 | 0.19 |
| 8 |  | 12t | 台班 | 0.66 | 0.82 | 0.94 | 1.04 | 1.26 | 1.49 | 1.76 | 1.95 | 2.21 | 2.38 | 2.62 | 2.87 | 0.17 |
| 9 |  | 15t | 台班 | 0.56 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 1.03 | 1.22 | 1.42 | 1.58 | 1.77 | 1.90 | 2.10 | 2.28 | 0.13 |
| 10 |  | 18t | 台班 | 0.51 | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.90 | 1.04 | 1.22 | 1.34 | 1.50 | 1.61 | 1.77 | 1.92 | 0.11 |
| 11 |  | 20t | 台班 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.25 | 1.40 | 1.50 | 1.64 | 1.78 | 0.10 |
| 12 | 其他费用 |  | % | 6.5 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |  |

1-2-5   1m3装载机挖装自卸汽车运土

适用范围：露天作业。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10260 | 10261 | 10262 | 10263 | 10264 | 10265 | 10266 | 10267 | 10268 | 10269 | 10270 | 10271 | 10272 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 1m3装载机装自卸汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |
| 4 | 机 械 | 装载机 1m3 | 台班 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |
| 5 |  | 推土机59kw | 台班 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |
| 6 |  | 自卸汽车3.5t | 台班 | 1.88 | 2.37 | 2.74 | 3.02 | 3.66 | 4.39 | 5.11 | 5.77 | 6.43 | 7.09 | 7.75 | 8.41 | 0.66 |
| 7 |  | 5t | 台班 | 1.35 | 1.66 | 1.90 | 2.08 | 2.48 | 2.94 | 3.40 | 3.82 | 4.24 | 4.66 | 5.08 | 5.50 | 0.42 |
| 8 |  | 8t | 台班 | 1.03 | 1.24 | 1.40 | 1.52 | 1.80 | 2.11 | 2.42 | 2.70 | 2.98 | 3.26 | 3.54 | 3.82 | 0.28 |
| 9 |  | 10t | 台班 | 1.02 | 1.22 | 1.35 | 1.46 | 1.70 | 1.98 | 2.26 | 2.51 | 2.76 | 3.01 | 3.26 | 3.51 | 0.25 |
| 10 | 其他费用 |  | % | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |

1-2-6   1.5m3装载机挖装自卸汽车运土

适用范围：露天作业。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10273 | 10274 | 10275 | 10276 | 10277 | 10278 | 10279 | 10280 | 10281 | 10282 | 10283 | 10284 | 10285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 1.5m3装载机装自卸汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 4 | 机 械 | 装载机 1.5m3 | 台班 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |
| 5 |  | 推土机59kw | 台班 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |
| 6 |  | 自卸汽车3.5t | 台班 | 1.69 | 2.18 | 2.54 | 2.82 | 3.47 | 4.14 | 4.92 | 5.58 | 6.24 | 6.90 | 7.56 | 8.22 | 0.66 |
| 7 |  | 5t | 台班 | 1.26 | 1.57 | 1.80 | 1.98 | 2.38 | 2.81 | 3.30 | 3.72 | 4.14 | 4.56 | 4.98 | 5.40 | 0.42 |
| 8 |  | 8t | 台班 | 0.95 | 1.16 | 1.32 | 1.44 | 1.71 | 2.00 | 2.34 | 2.62 | 2.90 | 3.18 | 3.46 | 3.74 | 0.28 |
| 9 |  | 10t | 台班 | 0.93 | 1.12 | 1.26 | 1.37 | 1.61 | 1.86 | 2.16 | 2.41 | 2.66 | 2.91 | 3.16 | 3.41 | 0.25 |
| 10 |  | 12t | 台班 | 0.86 | 1.03 | 1.16 | 1.26 | 1.47 | 1.70 | 1.97 | 2.19 | 2.41 | 2.63 | 2.85 | 3.07 | 0.22 |
| 11 |  | 15t | 台班 | 0.73 | 0.86 | 0.96 | 1.03 | 1.21 | 1.38 | 1.59 | 1.77 | 1.95 | 2.13 | 2.31 | 2.49 | 0.18 |
| 12 | 其他费用 |  | % | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |

1-2-7   2m3装载机挖装自卸汽车运土

适用范围：露天作业。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10286 | 10287 | 10288 | 10289 | 10290 | 10291 | 10292 | 10293 | 10294 | 10295 | 10296 | 10297 | 10298 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 2m3装载机装自卸汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 4 | 机械 | 装载机 2m3 | 台班 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |
| 5 |  | 推土机59kw | 台班 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |
| 6 |  | 自卸汽车5t | 台班 | 1.14 | 1.46 | 1.69 | 1.87 | 2.28 | 2.75 | 3.19 | 3.61 | 4.03 | 4.45 | 4.87 | 5.29 | 0.42 |
| 7 |  | 8t | 台班 | 0.88 | 1.09 | 1.25 | 1.37 | 1.65 | 1.97 | 2.26 | 2.54 | 2.82 | 3.10 | 3.38 | 3.66 | 0.28 |
| 8 |  | 10t | 台班 | 0.87 | 1.06 | 1.20 | 1.31 | 1.55 | 1.84 | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.10 | 3.35 | 0.25 |
| 9 |  | 12t | 台班 | 0.81 | 0.98 | 1.10 | 1.20 | 1.42 | 1.68 | 1.92 | 2.14 | 2.36 | 2.58 | 2.80 | 3.02 | 0.22 |
| 10 |  | 15t | 台班 | 0.68 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.15 | 1.35 | 1.54 | 1.73 | 1.92 | 2.10 | 2.28 | 2.46 | 0.18 |
| 11 |  | 18t | 台班 | 0.63 | 0.74 | 0.82 | 0.88 | 1.02 | 1.18 | 1.34 | 1.49 | 1.64 | 1.78 | 1.92 | 2.06 | 0.14 |
| 12 |  | 20t | 台班 | 0.59 | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.95 | 1.10 | 1.24 | 1.38 | 1.52 | 1.65 | 1.78 | 1.91 | 0.13 |
| 13 | 其他费用 |  | % | 4.0 | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |  |

1-2-8   3m3装载机挖装自卸汽车运土

适用范围：露天作业。

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10299 | 10300 | 10301 | 10302 | 10303 | 10304 | 10305 | 10306 | 10307 | 10308 | 10309 | 10310 | 10311 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 3m3装载机装自卸汽车运土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每增运1km |
|  |  |  |  | 0~0.5 | 0.5~1 | 1~1.5 | 1.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| 4 | 机 械 | 装载机 3m3 | 台班 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |
| 5 |  | 推土机88kw | 台班 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| 6 |  | 自卸汽车8t | 台班 | 0.79 | 1.00 | 1.16 | 1.28 | 1.37 | 1.88 | 2.18 | 2.46 | 2.74 | 3.02 | 3.30 | 3.58 | 0.28 |
| 7 |  | 10t | 台班 | 0.75 | 0.94 | 1.08 | 1.19 | 1.43 | 1.72 | 1.98 | 2.23 | 2.48 | 2.73 | 2.98 | 3.23 | 0.25 |
| 8 |  | 12t | 台班 | 0.71 | 0.88 | 1.00 | 1.10 | 1.32 | 1.56 | 1.82 | 2.04 | 2.26 | 2.48 | 2.70 | 2.92 | 0.22 |
| 9 |  | 15t | 台班 | 0.62 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | 1.09 | 1.30 | 1.48 | 1.66 | 1.84 | 2.02 | 2.20 | 2.38 | 0.18 |
| 10 |  | 18t | 台班 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 1.12 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.83 | 1.97 | 0.14 |
| 11 |  | 20t | 台班 | 0.54 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 1.18 | 1.31 | 1.44 | 1.57 | 1.70 | 1.83 | 0.13 |
| 12 |  | 25t | 台班 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.77 | 0.90 | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 1.35 | 1.46 | 1.57 | 0.11 |
| 13 | 其他费用 |  | % | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |  |

- 1-3  土方压实

1-3-1  自行式凸块振动碾压实

适用范围：坝体土料，自行式凸块振动碾压实。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

单位：100m3 实方

| 定额编号 |  |  |  | 10349 | 10350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 土料 |  |
|  |  |  |  | 坝体 |  |
|  |  |  |  | 干密度（t/m3） |  |
|  |  |  |  | ≤1.7 | ＞1.7 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.2 | 0.2 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 3 | 3.5 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 3.2 | 3.7 |
| 4 | 机械 | 凸块振动碾13.5t | 台班 | 0.15 | 0.19 |
| 5 |  | 推土机74kw | 台班 | 0.10 | 0.10 |
| 6 |  | 蛙式打夯机2.8kw | 台班 | 0.18 | 0.18 |
| 7 |  | 刨毛机 | 台班 | 0.10 | 0.10 |
| 8 | 其他费用 |  | % | 15.3 | 12.8 |

- 1-4  挖掘机挖淤泥、流沙

适用范围：沟渠、坑塘清淤

工作内容：机械挖土、就近堆放。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10378 | 10379 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 一般淤泥 | 淤泥流沙 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 1.2 | 1.5 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 1.2 | 1.5 |
| 4 | 机械 | 挖掘机0.5m3 | 台班 | 0.42 | 0.55 |
| 5 |  | 1m3 | 台班 | 0.26 | 0.34 |
| 6 |  | 油动2m3 | 台班 | 0.20 | 0.26 |
| 7 | 其他费用 |  | % | 5.0 | 5.0 |

注：1. 排水用工另计。

2. 一般淤泥：指含水量较大，行走陷脚。

3. 淤泥流沙：指含水量超过饱和状态的淤泥，但挖后坑能平复无痕，挖而复涨。

- 1-5  砍挖灌木林

适用范围：维修道路、沟渠两侧除灌木林。

工作内容：伐树：1、锯（砍）倒；2、断枝；3、截断；4、运出路基外；5、场地清理。

挖根：1、起土挖根；2、场地清理；3、运出路基外。

单位：1000m2

| 定额编号 |  |  |  | 10380 | 10381 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 砍挖灌木林 |  |
|  |  |  |  | 稀 | 密 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.9 | 2.0 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 8.2 | 17.8 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 9.1 | 19.8 |
| 4 | 其他费用 |  | % | 0.5 | 0.5 |

注：1.树及灌木的直径在10cm以下才能用此定额；

2.砍挖灌木林，每1000m2，220棵以下为稀，220棵以上为密。

- 1-6  除草

适用范围：维修道路、沟渠两侧除草。

工作内容：1、割草；2、挖根（包括连根）；3、场地清理

单位：1000m2

| 定额编号 |  |  |  | 10382 | 10383 | 10384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 人工割草、挖草皮 | 推土机推除草皮 |  |
|  |  |  |  |  | 推土机功率（kw） |  |
|  |  |  |  |  | 90以内 | 135以内 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 2 |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 17.5 |  |  |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 19.5 |  |  |
| 4 | 机械 | 推土机88kw | 台班 |  | 0.25 |  |
| 5 |  | 推土机132kw | 台班 |  |  | 0.16 |
| 6 | 其他费用 |  | % |  | 0.5 | 0.5 |

注：推土机推除草皮，如不采用人工割草，草与草皮一起推除时，定额乘以1.1系数；

- 1-7  挖竹根

适用范围：维修道路、沟渠两侧竹根。

工作内容：1、起土挖根；2、场地清理；3、运出路基外。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 10385 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 挖竹根 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 3.4 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 30.6 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 34.0 |
| 4 | 其他费用 |  | % | 0.5 |

注：1.挖竹根按挖坑体积计算；

2.挖芦苇根等其他杂草根按挖竹根乘以0.73系数；

- 1-8  人工细部平整

适用范围：机械平整后的田块

工作内容：人工挖、填、平整。

单位：公顷

| 定额编号 |  |  |  | 10386 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 人工细部平整 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 41.00 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 41.00 |
| 4 | 其他费用 |  | % | 3.1 |

注：人工细部平整面积按田块平整的面积计算。

- 1-9  地力培肥

1-9-1  人工地力培肥

适用范围：全面整理、耕深0.2—0.3m、秸秆还田等。

工作内容：人工施肥、畜力翻耕。

单位：公顷

| 定额编号 |  |  |  | 10387 | 10388 | 10389 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 一、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 41.0 | 79.9 | 133.5 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 41.0 | 79.9 | 133.5 |
| 4 | 材料 | 肥料 | 项 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 其他费用 |  | % | 13 | 13 | 13 |

注：肥料计费标准按实际培肥需要计算。

1-9-2  机械地力培肥

工作内容：拖拉机牵引铧犁翻耕。

单位：公顷

| 定额编号 |  |  |  | 10390 | 10391 | 10392 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 一、二类土 | 三类土 | 四类土 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 4 | 材料 | 肥料 | 项 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 机械 | 拖拉机40kw | 台班 | 1.14 | 1.43 | 1.57 |
| 6 | 其他费用 |  | % | 1 | 1 | 1 |

注：肥料计费标准按实际培肥需要计算。

- 第二章  石方工程

## 工程量计算规则

一、石方开挖工程量，按天然密实体积计算。岩石分类详见附录4。

二、岩石开凿及爆破工程量，区别岩石类别按下列规定计算：

1.人工凿岩石，按设计图纸几何尺寸以体积计算。

2.爆破岩石，设计工程量按设计图纸几何尺寸以体积计算，允许超挖量按设计宽度的扩大值计算，其取值为：

Ⅴ～Ⅷ   ： 200mm

Ⅸ～ⅩⅥ ： 150mm

超挖部分岩石并入岩石挖方量之内计算。

- 第三章  砌体工程

- 说   明

一、本章设置垫层、干砌石、浆砌石、浆砌砖、砌体砂浆抹面、水泥防水砂浆抹面、砌体拆除、石笼、雷诺护坡、格宾挡墙、勾凸缝等共十二节，99个子目。在《土地开发整理项目预算定额标准（2011年）》基础上，共补充23个子目。

二、浆砌砖石定额中工作内容已包括勾平缝与凹缝的工作。

- 工程量计算规则

一、砖砌墙（渠）、毛石墙、方整石墙、料石墙按图示尺寸以立方米计算，如有砖砌门窗口立边、窗台虎头砖、腰线等，按图示尺寸以零星砌体计算。

二、浆砌石、浆砌砖的定额中工作内容已包括勾缝（平缝）的工作，不另外计算。

三、浆砌砖的预埋铁件、钢管及单个面积0.3m²以内的孔洞所占体积不予扣除，附墙垛并入砌体体积内计算。

四、挡土墙上的排水孔体积不作扣除，PVC排水管工程量另计。

五、坡脚和坡面材料不一致应分别计算工程量。

六、砌体砂浆抹面工程量按设计图纸几何尺寸以面积计算，扣除单个0.3m²以外的孔洞面积。

七、砌体拆除分材质按拆除结构图尺寸以体积计算。

八、阀门井按垫层以上实有外形体积计算。阀门井定额内已包括土方挖、运、填，垫层、井盖、板、墙、顶盖、粉刷及刷热沥青等全部工料在内。

- 3-1  浆砌石

3-1-2  安砌石台阶

适用范围：坡度较陡的台阶，宽度1米范围内的踏步。

工作内容：翻楞子、天地座打平、运石，调、运、铺砂浆及清理石渣、洗石料、基础夯实、扁钻缝、安砌等。

单位：10m

| 定额编号 |  |  |  | 30059 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 安砌石台阶 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.27 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 5.47 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 5.74 |
| 4 | 材料 | 砌筑砂浆 | m3 | 0.05 |
| 5 |  | 料石踏步 | m | 10.4 |
| 6 |  | 水 | m3 | 0.03 |
| 7 | 其他费用 |  | % | 0.1 |

- 3-2  浆砌砖

3-2-1  砖砌沟渠

适用范围：各类砖砌地沟（不含盖板）、砖砌沟渠

工作内容：调、运砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 30063 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 砖砌沟渠 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 6.9 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 138.5 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 145.4 |
| 4 |  | 其他费用 | % | 1.2 |
| 7 | 材料 | 砌筑砂浆 | m3 | 23.8 |
| 8 |  | 标准砖 | 千块 | 53.96 |
| 9 |  | 水 | m3 | 10.7 |
| 10 |  | 其他费用 | % | 1.2 |

3-2-2  砌块沟渠

适用范围：各类砌块地沟（不含盖板）、砌块沟渠

工作内容：调、运砂浆、铺砂浆、运砖、运砌块、砌砖、砌块。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 30064 | 30065 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 砌块材料 |  |
|  |  |  |  | 空心砌块 | 硅酸盐砌块 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 5.8 | 5 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 116.9 | 99.7 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 122.7 | 104.7 |
| 4 |  | 其他费用 | % | 0.4 | 0.3 |
| 5 | 材料 | 砌筑砂浆 | m3 | 8.02 | 8.30 |
| 6 |  | 砌块390×190×190mm | 块 | 6454 |  |
| 7 |  | 砌块280×430×240mm | 块 |  | 3127 |
| 8 |  | 标准砖 | 千块 | 2.76 | 2.8 |
| 9 |  | 水 | m3 | 7 | 10 |
| 10 |  | 其他费用 | % | 0.4 | 0.3 |

注：砌块计量单位中的“块”和“m3”之间以体积换算，砌块390×190×190mm，1块相当于0.014079 m3砌块。砌块280×430×240mm，1块相当于0.028896m3砌块。

3-2-3  砖砌墙

工作内容：调、运、铺砂浆、运砖、砌砖。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 30066 | 30067 | 30068 | 30069 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 砖墙（墙厚） |  |  |  |
|  |  |  |  | 12砖 | 34砖 | 1砖 | 112砖 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 6.96 | 6.85 | 5.98 | 5.65 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 138.04 | 135.91 | 118.56 | 112.03 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 145.00 | 142.76 | 124.54 | 117.68 |
| 4 |  | 其他费用 | % | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| 5 | 材料 | 砌筑砂浆 | m3 | 19.5 | 21.3 | 22.5 | 24 |
| 6 |  | 标准砖 | 千块 | 56.41 | 55.1 | 54 | 53.5 |
| 7 |  | 水 | m3 | 11.3 | 11 | 10.6 | 10.7 |
| 8 |  | 其他费用 | % | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |

3-2-4  砖砌台阶

工作内容：调、运、铺砂浆、运砖、砌砖。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 30070 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 砖砌台阶 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 2.3 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 46.3 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 48.6 |
| 4 |  | 其他费用 | % | 1.1 |
| 7 | 材料 | 砌筑砂浆 | m3 | 5.5 |
| 8 |  | 标准砖 | 千块 | 11.92 |
| 9 |  | 水 | m3 | 2.3 |
| 10 |  | 其他费用 | % | 1.1 |

3-2-5  砖砌柱

工作内容：调运、铺砂浆，运砖、安放木砖、铁件等。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 30071 | 30072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 砖砌柱 |  |
|  |  |  |  | 方柱 | 圆形多边形柱 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 10.4 | 11.9 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 207 | 238.8 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 217.4 | 250.7 |
| 4 |  | 其他费用 | % | 0.8 | 0.8 |
| 5 | 材料 | 砌筑砂浆 | m3 | 22.4 | 26.5 |
| 6 |  | 标准砖 | 千块 | 54.8 | 71.8 |
| 7 |  | 水 | m3 | 10.9 | 14.4 |
| 8 |  | 其他费用 | % | 0.8 | 0.8 |

- 3-3  阀门井

适用范围：阀门井及检查井。

工作内容：1、制作、安装及拆除模板。2、搅拌、浇捣及养护混凝土。

3、调制砂浆、砌砖、抹灰。4、挖土填土。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 30073 | 30074 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 阀门井 |  |
|  |  |  |  | 方圆井 |  |
|  |  |  |  | 有地下水 | 无地下水 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 9.19 | 8.93 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 290.24 | 281.76 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 299.43 | 290.68 |
| 4 | 材料 | 混凝土 | m3 | 12 | 10 |
| 5 |  | 标准砖 | 千块 | 31.12 | 24.18 |
| 6 |  | 抹面砂浆 | m3 | 2.9 | 1.5 |
| 7 |  | 砌筑砂浆 | m3 | 10.5 | 8 |
| 8 |  | 板枋材 | m3 | 2.4 | 3 |
| 9 |  | 碎石 | m3 | 5 | 5 |
| 10 |  | 铁钉 | kg | 6 | 7 |
| 11 |  | 草袋 | m2 | 34 | 42 |
| 12 |  | 水 | m3 | 35 | 28 |
| 13 | 其他费用 |  | % | 1.8 | 1.5 |

- 3-4  水泥防水砂浆抹面

适用范围：浆砌石蓄水池，混凝土蓄水池。

工程内容：1.清理基层、调运砂浆、混凝土搅拌、抹平、压实。

2.分层抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光。

3.清理、修补、湿润基层表面、堵墙眼、调运砂浆、清扫落地灰。

4.刷素水泥浆。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 30079 | 30080 | 30081 | 30082 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 池底 |  | 池壁 |  |
|  |  |  |  | 混凝土或硬基层上 |  | 砼墙 | 浆砌石墙 |
|  |  |  |  | 厚20mm | 每增减5mm | 厚20mm | 厚30mm |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 2.69 | 0.46 | 4.89 | 6.04 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 7.95 | 1.36 | 14.44 | 17.83 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 10.64 | 1.82 | 19.33 | 23.87 |
| 4 |  | 其他费用 | % | 9 |  | 7 | 8.4 |
| 5 | 材料 | 水泥防水砂浆 | m3 | 2.02 | 0.51 | 2.31 | 3.46 |
| 6 |  | 素水泥浆 | m3 | 0.10 |  | 0.11 |  |
| 7 |  | 107胶 | kg |  |  | 2.48 |  |
| 8 |  | 锯材 | m3 |  |  | 0.005 | 0.005 |
| 9 |  | 水 | m3 | 0.60 |  | 0.70 | 0.83 |
| 10 |  | 其他费用 | % | 9.0 |  | 7.0 | 8.4 |

- 3-5  雷诺护坡

适用范围：护底、护岸。

工作内容：雷诺护垫安装、组装、填充石料、雷诺护垫封盖。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 30091 | 30092 | 30093 | 30094 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 护坡厚度（cm） |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.1 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 91.9 | 88.5 | 85.1 | 81.7 |
| 3 |  | 合 计 | 工日 | 99.9 | 96.2 | 92.5 | 88.8 |
| 4 | 材料 | 雷诺护垫 | m2 | 1633.4 | 1300.0 | 1100.0 | 966.7 |
| 5 |  | 块 石 | m3 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
| 6 | 其他费用 |  | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

- 3-6  格宾挡墙

适用范围：挡土墙。

工作内容：宾格网箱安装、组装、填充石料、宾格网箱封盖。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 30095 | 30096 | 30097 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 网箱尺寸（m） |  |  |
|  |  |  |  | 2×1×1 | 3×1×1 | 4×1×1 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 6.5 | 6.2 | 5.9 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 74.9 | 71.5 | 68.1 |
| 3 |  | 合 计 | 工日 | 81.4 | 77.7 | 74.0 |
| 4 | 材料 | 宾格网箱 | m2 | 500.0 | 466.7 | 450.0 |
| 5 |  | 块 石 | m3 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
| 6 | 其他费用 |  | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

- 3-7  砌体开槽勾凸缝

工作内容：开槽、洗刷、拌运砂浆、勾凸缝、压实、养护。

单位：100m2砌体表面积

| 定额编号 |  |  |  | 30098 | 30099 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 浆砌条拱石 | 混凝土砌毛条石 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 1.4 | 1.6 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 25.8 | 30.4 |
| 3 |  | 合 计 | 工日 | 27.2 | 32 |
| 4 | 材料 | 砌筑砂浆 | m3 | 0.54 | 2.39 |
| 5 | 其他费用 |  | % | 1.6 | 1.0 |

- 第四章  混凝土工程

- 说  明

一、本章定额包括现浇混凝土、混凝土预制运输及安装、钢筋的制作与安装、以及混凝土的拌制、运输、止水等定额共三十五节，309个子目。在《土地开发整理项目预算定额标准（2011年）》基础上，共补充66个子目。

二、混凝土预制构件安装一节，仅系安装部分定额。制作和运输部分，已包括在预制构件的预算单价中，定额中消耗量用（）表示的材料不计入预算费用，仅表示项目的组成部分。

三、半墩是指闸孔数较多时，为防止水闸的中墩不均匀沉降和有伸缩缝时，将闸墩做成两个半墩。整墩是指土地整治工程中水闸的一般墩。

- 工程量计算规则

一、混凝土及钢筋混凝土工程量均按设计图纸几何尺寸计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3m²以内的孔洞所占体积。

二、柱混凝土按设计断面面积乘以柱高计算，柱高按下列规定确定：

1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算；

2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；

3.排架的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算；

4.依附柱上的牛腿，并入柱身体积内计算。

三、梁混凝土按设计断面面积乘以梁长计算，梁长按下列规定确定：

1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；

2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面；

3.伸入墙内梁头，梁垫体积并入梁体积计算。

四、板混凝土按设计断面面积乘以板厚计算。并按下列规定确定：

1.有梁板包括主、次梁与板，按梁、板体积之和计算；

2.无梁板按板和柱帽体积之和计算；

3.平板按板实体体积计算；

4.各类板伸入墙内的板头并入体积内计算。

五、U型槽按设计断面面积乘以长度以体积计算。

六、其他构件按设计图纸几何尺寸以体积计算，不扣除构建内钢筋、预埋铁件所占体积。

七、预制混凝土与刚构件组合的构件，混凝土部分按构件实体体积计算，钢构件部分按质量以“t”为计量单位综合计算。

八、混凝土构件安装包括连接铁件的安装、焊接固定及临时固定、构件吊装校正、构件坐浆、灌缝、堵板孔、塞梁板缝等，均按预制混凝土构件实体体积计算。

九、钢筋工程量，按以下规定计算：

1.钢筋工程量，分别按设计长度乘以单位质量，以吨计算。

2.计算钢筋工程量时，设计已规定钢筋搭接长度的，按规定搭接长度计算；设计未规定搭接长度的，不另计算搭接长度。

3.小型钢筋混凝土单体工程，如农门、斗门、放水口等可按配筋率计算。

十、钢筋混凝土构件预埋铁件工程量，按设计图示尺寸以质量计算。

十一、止水工程按设计材质、设计图纸几何尺寸以面积计算，不扣除单个0.3m²以内孔洞面积。

十二、伸缩缝按设计材质、设计图纸几何尺寸以接触面积计算。

十三、混凝土拆除分材质按拆除结构图尺寸以体积计算。

- 4-1  现浇混凝土沟渠

4-1-1   明渠 （边坡陡于1:0.5）

适用范围：边坡陡于1:0.5（含1:0.5）的引水、泄水灌溉渠道的边坡。

工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土浇筑、养护。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 40007 | 40008 | 40009 | 40010 | 40011 | 40012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 衬砌厚度（cm） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5～10 | 10~15 | 15~25 | 25~35 | 35~45 | 45以上 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 44.7 | 38.7 | 29.8 | 22.7 | 21.2 | 20.0 |
| 2 |  | 乙类工 |  | 141.4 | 122.6 | 94.4 | 71.9 | 67.0 | 63.5 |
| 3 |  | 合计 |  | 186.1 | 161.3 | 124.2 | 94.6 | 88.2 | 83.5 |
| 4 | 材料 | 板枋材 | m3 | 1.26 | 1.10 | 0.86 | 0.57 | 0.43 | 0.35 |
| 5 |  | 组合钢模板 | kg | 31.11 | 26.88 | 20.53 | 13.69 | 10.26 | 8.31 |
| 6 |  | 型钢 | kg | 74.37 | 64.25 | 49.06 | 32.71 | 24.53 | 19.68 |
| 7 |  | 卡扣件 | kg | 15.5 | 13.44 | 10.27 | 6.85 | 5.13 | 4.16 |
| 8 |  | 铁件 | kg | 2.32 | 2.00 | 1.52 | 1.02 | 0.76 | 0.62 |
| 9 |  | 预埋铁件 | kg | 116.06 | 100.26 | 76.56 | 51.04 | 38.28 | 30.99 |
| 10 |  | 电焊条 | kg | 2.46 | 2.13 | 1.63 | 1.08 | 0.81 | 0.66 |
| 11 |  | 混凝土 | m3 | 103 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 12 |  | 水 | m3 | 180 | 180.00 | 180.00 | 160.00 | 160.00 | 140.00 |
| 13 | 机械 | 电焊机直流30KVA | 台班 | 0.68 | 0.59 | 0.45 | 0.30 | 0.23 | 0.18 |
| 14 |  | 混凝土振捣器（插入式）2.2 kw | 台班 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 15 |  | 风水（砂）枪 | 台班 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 7.33 | 5.50 | 4.40 |
| 16 | 其它费用 |  | % | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.9 |
| 17 | 混凝土拌制 |  | m3 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 18 | 混凝土运输 |  | m3 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |

注：1.本定额不适用于渐变段。

2.本定额不适用于边墙为重力式的明渠。

4-1-2  明渠（边坡陡于1:0.75）

适用范围：边坡陡于1:0.75（含1:0.75）的引水、泄水灌溉渠道。

工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土浇筑、养护。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 40013 | 40014 | 40015 | 40016 | 40017 | 40018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 衬砌厚度（cm） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5～10 | 10~15 | 15~25 | 25~35 | 35~45 | 45以上 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 33.0 | 29.30 | 23.80 | 20.40 | 20.10 | 19.40 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 104.4 | 92.80 | 75.50 | 64.70 | 63.70 | 61.60 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 137.4 | 122.10 | 99.30 | 85.10 | 83.80 | 81.00 |
| 4 | 材料 | 板枋材 | m3 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 5 |  | 组合钢模板 | kg | 25.57 | 21.49 | 15.19 | 11.35 | 9.44 | 8.15 |
| 6 |  | 型钢 | kg | 61.13 | 51.38 | 36.30 | 27.11 | 22.58 | 19.29 |
| 7 |  | 卡扣件 | kg | 12.74 | 10.75 | 7.60 | 5.68 | 4.72 | 4.08 |
| 8 |  | 铁件 | kg | 1.91 | 1.60 | 1.12 | 0.85 | 0.70 | 0.61 |
| 9 |  | 预埋铁件 | kg | 95.39 | 80.17 | 56.65 | 42.30 | 35.23 | 30.38 |
| 10 |  | 电焊条 | kg | 2.02 | 1.70 | 1.21 | 0.90 | 0.75 | 0.65 |
| 11 |  | 混凝土 | m3 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 12 |  | 水 | m3 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 160.00 | 160.00 | 140.00 |
| 13 | 机械 | 电焊机直流30KVA | 台班 | 0.56 | 0.47 | 0.33 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| 14 |  | 混凝土振捣器2.2 KW | 台班 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 15 |  | 风水（砂）枪 | 台班 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 7.33 | 5.50 | 4.40 |
| 16 | 其他费用 |  | % | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 1.40 | 1.30 |
| 17 | 混凝土拌制 |  | m3 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 18 | 混凝土运输 |  | m3 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |

注：1.本定额不适用于渐变段。

2.本定额不适用于边墙为重力式的明渠。

4-1-3  明渠（或明沟）（边坡陡于1:1）

适用范围：边坡陡于1:1（含1:1）的引水、泄水灌溉沟渠，包括护坡和护底。

工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土浇筑、养护。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 40019 | 40020 | 40021 | 40022 | 40023 | 40024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 明渠（边坡陡于1:1） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 衬砌厚度（cm） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5～10 | 10~15 | 15~25 | 25~35 | 35~45 | 45以上 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 33.0 | 29.30 | 23.80 | 20.40 | 20.10 | 19.40 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 104.4 | 92.80 | 75.50 | 64.70 | 63.70 | 61.60 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 137.4 | 122.10 | 99.30 | 85.10 | 83.80 | 81.00 |
| 4 | 材料 | 板枋材 | m3 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 5 |  | 组合钢模板 | kg | 20.39 | 17.05 | 12.23 | 9.00 | 7.41 | 6.66 |
| 6 |  | 型钢 | kg | 48.73 | 81.50 | 87.65 | 86.05 | 88.54 | 94.70 |
| 7 |  | 卡扣件 | kg | 10.16 | 8.52 | 6.12 | 4.50 | 3.70 | 3.34 |
| 8 |  | 铁件 | kg | 1.52 | 1.27 | 0.91 | 0.67 | 0.55 | 0.50 |
| 9 |  | 预埋铁件 | kg | 76.05 | 63.59 | 45.59 | 33.57 | 27.63 | 24.85 |
| 10 |  | 电焊条 | kg | 1.61 | 1.35 | 0.97 | 0.71 | 0.58 | 0.53 |
| 11 |  | 混凝土 | m3 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 12 |  | 水 | m3 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 160.00 | 160.00 | 140.00 |
| 13 | 机械 | 电焊机直流30KVA | 台班 | 0.45 | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| 14 |  | 混凝土振捣器2.2 KW | 台班 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 15 |  | 风水（砂）枪 | 台班 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 7.33 | 5.50 | 4.40 |
| 16 | 其他费用 |  | % | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 1.40 | 1.30 |
| 17 | 混凝土拌制 |  | m3 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 18 | 混凝土运输 |  | m3 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |

注：1.本定额不适用于渐变段。

2.本定额不适用于边墙为重力式的明渠（或明沟）。

- 4-2  现浇混凝土墩

适用范围：镇墩、支墩和现浇混凝土桥墩。

工作内容：模板制作、安装与拆除，混凝土浇筑、养护。

单位：100 m3

| 定额编号 |  |  |  | 40049 | 40050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 镇墩 | 支（桥）墩 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 60.82 | 74.96 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 148.92 | 170.08 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 209.74 | 245.04 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 1.27 | 1.3 |
| 5 |  | 组合钢模板 | kg | 240.57 | 240.57 |
| 6 |  | 铁件及预埋铁件 | kg | 84.00 | 84.00 |
| 7 |  | 电焊条 | kg | 2.16 | 2.16 |
| 8 |  | 铁钉 | kg | 0.85 | 0.85 |
| 9 |  | 混凝土 | m3 | 103.00 | 103.00 |
| 10 |  | 水 | m3 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 机械 | 直流电焊机30KVA | 台班 | 1.80 | 1.80 |
| 12 |  | 混凝土振捣器（插入式）2.2kw | 台班 | 9.80 | 9.80 |
| 13 | 其他费用 |  | % | 1.10 | 1.10 |
| 14 | 混凝土拌制 |  | m3 | 103.00 | 103.00 |
| 15 | 混凝土运输 |  | m3 | 103.00 | 103.00 |

- 4-3  现浇独立基础

适用范围：桥墩、渡槽等独立墩墙基础。

工作内容：模板制作、安装、拆除、浇筑、养护。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 40056 | 40057 | 40058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 毛石混凝土 | 无筋混凝土 | 有筋混凝土 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 16.09 | 30.72 | 27.44 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 46.76 | 89.28 | 79.74 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 62.85 | 120 | 107.18 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.20 | 0.46 | 0.44 |
| 5 |  | 组合钢模板 | kg | 50.25 | 84.03 | 78.68 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 90.2 | 103 | 103 |
| 7 |  | 毛石 | m3 | 18.04 |  |  |
| 8 |  | 电焊条 | kg | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 9 |  | 铁钉 | kg | 7.50 | 24.75 | 23.77 |
| 10 |  | 卡扣件 | kg | 16.61 | 21.40 | 19.41 |
| 11 |  | 水 | m3 | 81.72 | 95.86 | 95.86 |
| 12 | 机械 | 直流电焊机30KVA | 台班 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 13 |  | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 6.16 | 7.47 | 7.48 |
| 14 | 其他费用 |  | % | 2.2 | 3.1 | 2.9 |
| 15 | 混凝土拌制 |  | m3 | 90.2 | 103 | 103 |
| 16 | 混凝土运输 |  | m3 | 90.2 | 103 | 103 |

- 4-4  现浇设备基础

适用范围：适用水泵，电机等设备基础。

工作内容：模板制作、安装、拆除、浇筑、养护。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 40059 | 40060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名 称 |  | 单位 | 碎石混凝土块体 |  |
|  |  |  |  | 5 m3以内 | 5-20 m3 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 35 | 21.95 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 101.72 | 63.79 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 136.72 | 85.75 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.35 | 0.31 |
| 5 |  | 组合钢模板 | kg | 82.88 | 56.40 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 103 | 103 |
| 7 |  | 电焊条 | kg | 1.52 | 0.76 |
| 8 |  | 铁钉 | kg | 8.17 | 6.68 |
| 9 |  | 卡扣件 | kg | 42.02 | 21.13 |
| 10 |  | 水 | m3 | 92.28 | 88.28 |
| 11 | 机械 | 直流电焊机30KVA | 台班 | 1.63 | 0.8 |
| 12 |  | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 7.55 | 7.53 |
| 13 | 其他费用 |  | % | 2.50 | 2.70 |
| 14 | 混凝土拌制 |  | m3 | 103.00 | 103.00 |
| 15 | 混凝土运输 |  | m3 | 103.00 | 103.00 |

- 4-5  现浇管道基础

4-5-1  平接（企口）式管道基础（120°）

适用范围：各种管道。

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养护、材料场内运输。

单位：100m

| 定额编号 |  |  |  | 40061 | 40062 | 40063 | 40064 | 40065 | 40066 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 管径（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 5.44 | 7.13 | 9.01 | 9.33 | 11.25 | 13.44 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 15.80 | 20.72 | 26.19 | 27.11 | 32.69 | 39.07 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 21.23 | 27.85 | 35.20 | 36.43 | 43.93 | 52.51 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.58 |
| 5 |  | 砌筑砂浆M7.5 | m3 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 8.05 | 10.55 | 13.33 | 17.57 | 20.94 | 24.84 |
| 7 |  | 铁钉 | kg | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 15.78 | 15.78 |
| 8 |  | 脱模剂 | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 9 |  | 水 | m3 | 13.72 | 17.23 | 21.02 | 39.75 | 45.38 | 51.99 |
| 10 | 机械 | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 0.72 | 0.94 | 1.19 | 1.56 | 1.86 | 2.21 |
| 11 | 其他费用 |  | % | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 12 | 混凝土拌制 |  | m3 | 8.05 | 10.55 | 13.33 | 17.57 | 20.94 | 24.84 |
| 13 | 混凝土运输 |  | m3 | 8.05 | 10.55 | 13.33 | 17.57 | 20.94 | 24.84 |

（续上表）

| 定额编号 |  |  |  | 40067 | 40068 | 40069 | 40070 | 40071 | 40072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 管径（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 15.90 | 19.14 | 22.32 | 25.67 | 33.73 | 41.18 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 46.20 | 55.64 | 64.88 | 74.61 | 98.03 | 119.68 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 62.10 | 74.78 | 87.20 | 100.28 | 131.75 | 160.86 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 5 |  | 砌筑砂浆M7.5 | m3 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 29.6 | 35.57 | 44.16 | 50.96 | 66.75 | 81.45 |
| 7 |  | 铁钉 | kg | 15.78 | 15.78 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |
| 8 |  | 脱模剂 | kg | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 |  | 水 | m3 | 59 | 67 | 78 | 87 | 106 | 123 |
| 10 | 机械 | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 2.63 | 3.17 | 3.93 | 4.54 | 5.94 | 7.25 |
| 11 | 其他费用 |  | % | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 12 | 混凝土拌制 |  | m3 | 29.6 | 35.57 | 44.16 | 50.96 | 66.75 | 81.45 |
| 13 | 混凝土运输 |  | m3 | 29.6 | 35.57 | 44.16 | 50.96 | 66.75 | 81.45 |

4-5-2  平接（企口）式管道基础（180°）

适用范围：各种管道。

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养护、材料场内运输。

单位：100m

| 定额编号 |  |  |  | 40073 | 40074 | 40075 | 40076 | 40077 | 40078 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 管径（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 5.80 | 7.62 | 9.67 | 10.73 | 13.79 | 18.60 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 16.87 | 22.15 | 28.10 | 31.18 | 40.07 | 54.07 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 22.67 | 29.77 | 37.77 | 41.91 | 53.86 | 72.67 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.58 |
| 5 |  | 砌筑砂浆M7.5 | m3 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 9.66 | 12.68 | 16.09 | 21.69 | 27.83 | 37.58 |
| 7 |  | 铁钉 | kg | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 15.78 | 15.78 |
| 8 |  | 脱模剂 | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 9 |  | 水 | m3 | 13.72 | 17.23 | 21.02 | 39.75 | 45.38 | 52.00 |
| 10 | 机械 | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 0.86 | 1.13 | 1.43 | 1.93 | 2.48 | 3.34 |
| 11 | 其他费用 |  | % | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 12 | 混凝土拌制 |  | m3 | 9.66 | 12.68 | 16.09 | 21.69 | 27.83 | 37.58 |
| 13 | 混凝土运输 |  | m3 | 9.66 | 12.68 | 16.09 | 21.69 | 27.83 | 37.58 |

（续上表）

| 定额编号 |  |  |  | 40079 | 40080 | 40081 | 40082 | 40083 | 40084 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 管径（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 22.33 | 26.63 | 31.52 | 36.43 | 47.74 | 58.62 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 64.90 | 77.39 | 91.60 | 105.88 | 138.75 | 170.37 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 87.23 | 104.01 | 123.12 | 142.31 | 186.50 | 228.99 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 5 |  | 砌筑砂浆M7.5 | m3 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 45.54 | 54.25 | 67.60 | 78.12 | 102.46 | 124.72 |
| 7 |  | 铁钉 | kg | 15.78 | 15.78 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |
| 8 |  | 脱模剂 | kg | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 |  | 水 | m3 | 59.13 | 67.32 | 78.24 | 87.04 | 105.60 | 122.60 |
| 10 | 机械 | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 4.05 | 4.83 | 6.02 | 6.95 | 9.12 | 11.10 |
| 11 | 其他费用 |  | % | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 12 | 混凝土拌制 |  | m3 | 45.54 | 54.25 | 67.60 | 78.12 | 102.46 | 124.72 |
| 13 | 混凝土运输 |  | m3 | 45.54 | 54.25 | 67.60 | 78.12 | 102.46 | 124.72 |

4-5-3  满包混凝土加固

适用范围：各种管道。

工作内容：配料、搅拌混凝土、捣固、养护、材料场内运输。

单位：100m

| 定额编号 |  |  |  | 40085 | 40086 | 40087 | 40088 | 40089 | 40090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 管径（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 9.37 | 12.16 | 15.23 | 18.36 | 22.59 | 28.70 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 27.24 | 35.33 | 44.27 | 53.36 | 65.65 | 83.40 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 36.62 | 47.49 | 59.50 | 71.72 | 88.24 | 112.09 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.58 |
| 5 |  | 砌筑砂浆M7.5 | m3 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 15.89 | 20.60 | 25.81 | 36.28 | 44.65 | 56.89 |
| 7 |  | 铁钉 | kg | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 15.78 | 15.78 |
| 8 |  | 脱模剂 | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 9 |  | 草袋 | 个 | 99.01 | 121.00 | 142.00 | 174.00 | 194.00 | 217.00 |
| 10 |  | 水 | m3 | 19.43 | 24.53 | 30.07 | 53.36 | 63.38 | 77.15 |
| 11 | 机械 | 混凝土振捣器（插入式）2.2kw | 台班 | 1.41 | 1.83 | 2.30 | 3.23 | 3.97 | 5.06 |
| 12 | 其他费用 |  | % | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 13 | 混凝土拌制 |  | m3 | 15.89 | 20.60 | 25.81 | 36.28 | 44.65 | 56.89 |
| 14 | 混凝土运输 |  | m3 | 15.89 | 20.60 | 25.81 | 36.28 | 44.65 | 56.89 |

（续上表）

| 定额编号 |  |  |  | 40091 | 40092 | 40093 | 40094 | 40095 | 40096 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 管径（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 33.64 | 39.19 | 44.41 | 50.54 | 64.61 | 79.14 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 97.76 | 113.88 | 129.08 | 146.89 | 187.78 | 229.99 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 131.40 | 153.07 | 173.49 | 197.43 | 252.39 | 309.12 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 5 |  | 砌筑砂浆M7.5 | m3 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 67.19 | 78.29 | 94.29 | 107.52 | 137.34 | 167.14 |
| 7 |  | 铁钉 | kg | 15.78 | 15.78 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |
| 8 |  | 脱模剂 | kg | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 |  | 草袋 | 个 | 238.00 | 259.00 | 283.00 | 304.00 | 341.00 | 376.00 |
| 10 |  | 水 | m3 | 88.61 | 100.67 | 117.23 | 130.72 | 160.00 | 188.27 |
| 11 | 机械 | 混凝土振捣器（插入式）2.2kw | 台班 | 5.98 | 6.97 | 8.39 | 9.57 | 12.22 | 14.88 |
| 12 | 其他费用 |  | % | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 13 | 混凝土拌制 |  |  | 67.19 | 78.29 | 94.29 | 107.52 | 137.34 | 167.14 |
| 14 | 混凝土运输 |  |  | 67.19 | 78.29 | 94.29 | 107.52 | 137.34 | 167.14 |

- 4-6  现浇混凝土渠道底板

适用范围：预制板、块护坡的渠道护底。

工作内容：模板制作、安装、拆除、浇筑、养护。

单位：100 m3

| 定额编号 |  |  |  | 40097 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 渠道底板 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 28.06 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 81.56 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 109.62 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.4 |
| 5 |  | 铁钉 | kg | 27.26 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 103 |
| 7 |  | 水 | m3 | 100 |
| 8 | 机械 | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 8.9 |
| 9 | 其他费用 |  | % | 5.1 |
| 10 | 混凝土拌制 |  | m3 | 103.00 |
| 11 | 混凝土运输 |  | m3 | 103.00 |

- 4-7  现浇混凝土垫层

适用范围：建筑物基础、垫层及辅助房屋地坪。

工作内容：模板制作、安装、拆除、浇筑、养护。

单位：100 m3

| 定额编号 |  |  |  | 40098 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 垫层 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 22.94 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 66.68 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 89.62 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.30 |
| 5 |  | 铁钉 | kg | 20.45 |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 103.00 |
| 7 |  | 水 | m3 | 100 |
| 8 | 机械 | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 8.90 |
| 9 | 其他费用 |  | % | 4.00 |
| 10 | 混凝土拌制 |  | m3 | 103.00 |
| 11 | 混凝土运输 |  | m3 | 103.00 |

- 4-8  现浇桥面混凝土铺装

工作内容：1.木模板包括制作、安装、拆除。

2.混凝土搅拌、浇捣、养护等全部操作过程。

单位：100 m3

| 定额编号 |  |  |  | 40099 | 40100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 桥面混凝土铺装 |  |
|  |  |  |  | 人行道 | 车行道 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 34.15 | 37.48 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 99.24 | 108.92 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 133.39 | 146.40 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.07 | 0.17 |
| 5 |  | 混凝土 | m3 | 103.00 | 103.00 |
| 6 |  | 草袋 | 个 | 643.80 | 1288.00 |
| 7 |  | 水 | m3 | 168.00 | 315.00 |
| 8 | 机械 | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 7.68 | 7.68 |
| 9 | 其他费用 |  | % | 0.29 | 0.32 |
| 10 | 混凝土拌制 |  | m3 | 103.00 | 103.00 |
| 11 | 混凝土运输 |  | m3 | 103.00 | 103.00 |

- 4-9  预制混凝土构件

4-9-1  预制混凝土桩、柱

适用范围：工作桥、机耕桥和其他建筑物。

工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 40134 | 40135 | 40136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 预制混凝土桩 |  | 矩型柱 |
|  |  |  |  | 桩尖 | 方桩 |  |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 93.71 | 97.19 | 100.70 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 159.56 | 165.48 | 171.47 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 253.27 | 262.67 | 272.17 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 2.24 | 0.61 | 0.95 |
| 5 |  | 组合钢模板 | kg |  | 134.47 | 118.33 |
| 6 |  | 型钢 | kg |  | 272.00 | 280.00 |
| 7 |  | 卡扣件 | kg |  | 210.60 | 183.46 |
| 8 |  | 铁件 | kg | 32.66 | 13.31 | 44.41 |
| 9 |  | 混凝土 | m3 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 10 |  | 水 | m3 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 11 | 机械 | 混凝土搅拌机0.4 m3 | 台班 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 12 |  | 混凝土振捣器（插入式）2.2KW | 台班 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 13 |  | 双胶轮车 | 台班 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 14 | 其他费用 |  | % | 9.70 | 6.90 | 6.90 |

- 4-10  预制混凝土构件安装

适用范围：各型混凝土预制构件。

工作内容：连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。

4-10-1  预制U型渡槽安装

工作内容：连接铁件的安装、构件吊装、校正焊接固定及临时固定、填缝灌浆。

单位：100 m3

| 定额编号 |  |  |  | 40200 | 40201 | 40202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 单个U型槽体积（m3） |  |  |
|  |  |  |  | 0～0.2 | 0.2～0.4 | 0.4～0.6 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 60.3 | 51.9 | 36.6 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 55.6 | 47.9 | 33.7 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 115.9 | 99.8 | 70.3 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m3 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 5 |  | 预制混凝土构件 | m3 | （100.00） | （100.00） | （100.00） |
| 6 |  | 混凝土 | m3 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 |  | 水泥砂浆 | m3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 8 | 机械 | 混凝土搅拌机0.4 m3 | 台班 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 10 |  | 双胶轮车 | 台班 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 11 |  | 汽车起重机5t | 台班 | 10.58 | 8.69 |  |
| 12 |  | 汽车起重机8t | 台班 |  |  | 6.04 |
| 13 | 其他费用 |  | % | 6.4 | 6.4 | 6.4 |

4-10-2  打钢筋混凝土桩

工作内容：准备工作、捆桩、吊桩、就位、打桩、校正；移动桩架；安置或更换衬垫、添加润滑油、

燃料、测量和记录等。

单位：100m3

| 定额编号 |  |  |  | 40203 | 40204 | 40205 | 40206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | L≤8m S≤0.05m2 |  | L≤8m 0.05≤S≤0.105m2 |  |
|  |  |  |  | 陆上 | 支架上 | 陆上 | 支架上 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 43.44 | 49.96 | 42.31 | 48.51 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 133.86 | 153.94 | 130.39 | 149.49 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 177.30 | 203.90 | 172.70 | 198.00 |
| 4 |  | 其他费用 | ％ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 5 | 材料 | 钢筋砼方桩 | m3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 |  | 桩帽 | kg | 23.6 | 23.6 | 47.1 | 47.1 |
| 7 |  | 硬垫木 | m3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8 |  | 其他费用 | ％ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 9 | 机械 | 履带油动起重机5t | 台班 | 20.5 | 23.6 | 20 | 22.9 |
| 10 |  | 轨道式柴油打桩机0.6t | 台班 | 20.5 | 23.6 |  |  |
| 11 |  | 轨道式柴油打桩机1.2t | 台班 |  |  | 20 | 22.9 |
| 12 |  | 其他费用 | ％ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |

- 4-11  伸缩缝

适用范围：坝、闸、渡槽、渠道。

工作内容：1.沥青油毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺贴油毡。

2.沥青木板：木板制作、熔化、涂刷沥青、安装。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 40276 | 40277 | 40278 | 40279 | 40280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 沥青油毡 |  |  | 沥青木板 | 沥青砂浆 |
|  |  |  |  | 一毡二油 | 二毡三油 | 三毡四油 |  | 1：3 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 13.8 | 20.4 | 27.1 | 26.3 | 26.68 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 3.5 | 5.1 | 6.8 | 6.6 | 6.67 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 17.3 | 25.5 | 33.9 | 32.9 | 33.35 |
| 4 | 材料 | 板枋材 | m3 |  |  |  | 2.20 |  |
| 5 |  | 铁钉 | kg |  |  |  |  | 4.1 |
| 6 |  | 铁丝 | kg |  |  |  |  | 10.3 |
| 7 |  | 油毡 | m2 | 115.00 | 226.00 | 340.00 |  |  |
| 8 |  | 沥青 | t | 1.22 | 1.83 | 2.44 | 1.24 | 1.47 |
| 9 |  | 砂浆 | m3 |  |  |  |  | 2.41 |
| 10 |  | 木柴 | m3 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 0.42 |  |
| 11 | 机械 | 双胶轮车 | 台班 | 0.42 | 0.67 | 0.87 | 0.84 |  |
| 12 | 其他费用 |  | % | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |

- 第五章  管道安装工程

- 工程量计算规则

一、管道安装均按施工图中心线的长度计算（支管长度从主管中心开始计算到支管末端交接处的中心），管件、阀门所占长度已综合考虑，计算工程量时均不扣除其所占长度。

二、各种管件连接以“10个”为计量单位。

- 第六章  农用井工程

- 工程量计算规则

一、管井

1.管井主体工程包括：井孔成孔、井管安装、填封、井口工程、井房、设备安装等；辅助工程包括洗井及抽水试验、水质监测。

2.管井成孔工程量按地层类别（见附录4）、成孔直径以深度计算。

3.井管（包括井壁管、滤水管、沉淀管）安装按管道材质、井管内径以长度计算。

4.管井填封按透水层与非透水层划分，按成孔直径以高度计算。

5.井口工程、井房及设备安装等按相关规定计算。

6.抽水洗井按设计洗井长度（透水层）计算。

二、大口井

1.大口井工程包括井筒土方开挖，井筒砌筑或沉井，封底施工，土方回填等。

2.井筒土方开挖按土类级别和设计图纸几何尺寸以体积计算。

3.以大开槽法施工的井筒砌筑按砌体工程相关规定计算。

4.以沉井法施工，按沉井的设计图纸几何尺寸以体积计算。

5.封底工程量按材质、设计图纸尺寸以体积计算。

6.土方回填、井房、设备安装等按相关规定计算。

三、其他农用井

1.多管井成井按集水管直径按设计数量计算，护井设备按设计数量计算。

2.冲击锥造井按土类级别以设计成井深度计算。

# 第七章  设备安装工程

- 说   明

一、本章包括闸门与构件安装、阀门安装、启闭机安装、喷微灌设备安装、水泵安装、变压器系统安装、配电箱安装、配电屏安装、低压开关柜安装、起动器安装和隔离开关、闭雷器、熔断器安装、电动机安装共十节，173个子目。在《土地开发整理项目预算定额标准（2011年）》基础上，共补充29个子目。

- 工程量计算规则

一、水泵安装

1、水泵安装以“台”为计数单位，以设备质量“吨”为计量单位。在计算设备质量时，直联式泵，以本体、电机及底座的总质量计算；非直联式的泵，以本体和底座的总质量计算，不包括电动机质量。直联式、非直联式安装均已包括电动机安装，不另行计算。

2、井用潜水泵安装以“台”为计数单位，以设备质量“吨”为计量单位。在计算设备质量时，以本体、电机、底座及扬水管的总质量计算。

二、喷、微灌设备安装

1、喷、微灌系统的过滤器按不同类型、设计进水口管径以“套”计算；施肥设备按流量以“套”计算；水表、压力测量设备以设计进水口管径以“套”计算。

2、喷头、滴头、三通、变径等配套设备按设计规格以“个”计算。

3、滴（微、渗）灌带（管）按设计长度计算。

三、其他设备安装

1、拦污栅按设计图纸几何尺寸以质量计算。

2、钢质闸门按设计图纸几何尺寸以质量计算，包括本体及附件的全部质量。

3、启闭机安装按不同规格、型号，设备本体及其附件等全部质量分列定额子目，按设计数量计算。

4、“阀门安装”中设备类型以“个”为计量单位，按设计计量进行计算，实际使用过程中的机械台班已折合到人工中计算。

a）螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。

b）法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装，如仅为一侧法兰连接时，定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量应减半。

- 7-1  闸门与构件

7-1-1  阀门安装

7-1-1-1  焊接法兰阀

工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验.

单位：个

| 定额编号 |  |  |  | 70007 | 70008 | 70009 | 70010 | 70011 | 70012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 公称直径（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 0.68 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.64 | 0.73 | 0.91 |
| 4 | 材料 | 法兰阀门 | 个 | （1.0） | （1.0） | （1.0） | （1.0） | （1.0） | （1.0） |
| 5 |  | 平焊法兰1.6MPaDN32 | 副 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 |  | 精制六角带帽螺栓 带垫M16×65～80 | 套 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 16.48 | 16.48 |
| 7 |  | 石棉橡胶板 低压δ0.8～6 | Kg | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.35 |
| 8 |  | 电焊条结422φ3.2 | Kg | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.42 | 0.49 | 0.59 |
| 9 |  | 砂纸 | 张 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 10 | 机械 | 直流电焊机16KW | 台班 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| 11 | 其他费用 |  | % | 2.72 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.37 | 2.35 |

（续上表）

| 定额编号 |  |  |  | 70013 | 70014 | 70015 | 70016 | 70017 | 70018 | 70019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 公称直径（mm以内） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.87 | 1.04 | 1.51 | 1.72 | 2.01 | 2.46 | 3.00 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.29 | 0.35 | 0.50 | 0.57 | 0.67 | 0.82 | 1.00 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 1.16 | 1.38 | 2.01 | 2.29 | 2.68 | 3.29 | 4.01 |
| 4 | 材料 | 法兰阀门 | 个 | （1.0） | （1.0） | （1.0） | （1.0） | （1.0） | （1.0） | （1.0） |
| 5 |  | 平焊法兰1.6MPaDN32 | 副 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 |  | 精制六角带帽螺栓 带垫M16×65～80 | 套 | 16.48 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 精制六角带帽螺栓 带垫M20×85～100 | 套 |  | 16.48 | 24.72 |  |  |  |  |
| 8 |  | 精制六角带帽螺栓 带垫M22×90～120 | 套 |  |  |  | 24.72 | 24.72 | 32.96 |  |
| 9 |  | 精制六角带帽螺栓 带垫M27×120～140 | 套 |  |  |  |  |  |  | 32.96 |
| 10 |  | 石棉橡胶板 低压δ0.8～6 | Kg | 0.46 | 0.55 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 1.08 | 1.38 |
| 11 |  | 电焊条结422φ3.2 | Kg | 0.72 | 0.88 | 2.35 | 4.88 | 5.79 | 6.85 | 9.35 |
| 12 |  | 砂纸 | 张 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
| 13 | 机械 | 直流电焊机16KW | 台班 | 0.27 | 0.29 | 0.65 | 0.93 | 1.17 | 1.21 | 1.47 |
| 14 |  | 卷扬机5t | 台班 |  |  |  | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 15 |  | 载重汽车5t | 台班 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 16 | 其他费用 |  | % | 2.15 | 2.11 | 1.81 | 1.61 | 1.48 | 1.33 | 1.09 |

7-1-1-2  螺纹阀安装

工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、上阀门、水压试验.

单位:个

| 定额编号 |  |  |  | 70020 | 70021 | 70022 | 70023 | 70024 | 70025 | 70026 | 70027 | 70028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  |  | 公称直径（mm以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.72 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.24 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.50 | 0.96 |
| 4 | 材料 | 螺纹阀门 | 个 | （1.01） | （1.01） | （1.01） | （1.01） | （1.01） | （1.01） | （1.01） | （1.01） | （1.01） |
| 5 |  | 黑玛钢活接头 | 个 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 6 |  | 铅油 | kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 7 |  | 橡胶板δ1～3 | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 8 |  | 砂纸 | 张 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.52 |
| 9 | 其他费用 |  | % | 2.06 | 2.04 | 1.47 | 1.43 | 1.48 | 1.26 | 1.03 | 0.84 | 0.71 |

- 7-2  电动机安装

工作内容：安装、接线、调试。

单位：台

| 定额编号 |  |  |  | 70127 | 70128 | 70129 | 70130 | 70131 | 70132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 设备重量（t以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 4.36 | 5.70 | 10.48 | 17.59 | 24.52 | 32.18 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 1.12 | 2.57 | 4.16 | 5.86 | 8.17 | 10.73 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 5.49 | 8.27 | 14.65 | 23.46 | 32.70 | 42.91 |
| 4 | 材料 | 斜垫铁 | kg | 4.72 | 4.72 | 7.86 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |
| 4 |  | 平垫铁 | kg | 3.56 | 3.56 | 6.10 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |
| 5 |  | 镀锌铁丝 | kg | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 6 |  | 铁钉 | kg | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.75 |
| 7 |  | 电焊条结422Φ4 | kg | 0.21 | 0.21 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.63 |
| 8 |  | 木板 | m3 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 9 |  | 道木 | m3 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 10 |  | 煤油 | kg | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 11 |  | 机油 | kg | 0.61 | 0.61 | 0.81 | 0.96 | 0.96 | 1.11 |
| 12 |  | 黄油 钙基酯 | kg | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 0.66 |
| 13 |  | 白漆 | kg | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 14 |  | 普通硅酸盐水泥42.5＃ | kg | 62.00 | 62.00 | 77.00 | 154.00 | 255.00 | 357.00 |
| 15 |  | 砂子 | m3 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.45 | 0.62 |
| 16 |  | 碎石 | m3 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.30 | 0.47 | 0.65 |
| 17 |  | 棉纱头 | kg | 0.55 | 0.63 | 0.71 | 1.37 | 1.37 | 1.43 |
| 18 |  | 破布 | kg | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 19 |  | 草袋 | 条 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 5.50 |
| 20 |  | 铁砂布0＃～2＃ | 张 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 21 |  | 塑料布 | kg | 1.68 | 2.79 | 2.79 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| 22 |  | 水 | t | 1.80 | 1.80 | 2.26 | 3.64 | 4.52 | 4.92 |
| 23 | 机械 | 载重汽车8t | 台班 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.49 |
| 24 |  | 汽车起重机10t | 台班 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.75 | 0.89 | 1.16 |
| 25 |  | 电动卷扬机（单筒慢速）5t | 台班 | 0.58 | 0.58 | 0.97 | 1.46 | 1.94 | 2.12 |
| 26 |  | 电焊机交流21KVA | 台班 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.49 | 0.97 | 0.97 |
| 27 | 其他费用 |  | % | 3.03 | 2.99 | 3.27 | 2.86 | 2.85 | 2.89 |

- 7-3  低压开关柜安装

工作内容：开箱、检查、安装、电器、表计及继电器等附件的拆装、送交试验、盘内整理及一次校线、接线。

单位：台

| 定额编号 |  |  |  | 70166 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 配电（电源）屏 |
|  |  |  |  | 低压开关柜 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 3.32 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 1.11 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 4.43 |
| 4 | 材料 | 棉纱头 | kg | 0.10 |
| 5 |  | 电焊条结422φ3.2 | kg | 0.15 |
| 6 |  | 钢板垫板 | kg | 0.20 |
| 7 |  | 塑料软管 | kg | 0.50 |
| 8 |  | 塑料带20mm×40m | kg | 0.30 |
| 9 |  | 焊锡丝 | kg | 0.20 |
| 10 |  | 镀锌扁钢－40×4 | kg | 1.50 |
| 11 |  | 异型塑料管φ2.5～5 | m | 6.00 |
| 12 |  | 镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.61 |
| 13 | 机械 | 汽车起重机5t | 台班 | 0.09 |
| 14 |  | 载重汽车4t | 台班 | 0.06 |
| 15 |  | 电焊机交流21KVA | 台班 | 0.09 |
| 16 | 其他费用 |  | % | 6.85 |

- 第八章  道路工程

- 说   明

一、本章包括路床（槽）压实、软土地基处理、路基、路面等定额共四节，42个子目。在《土地开发整理项目预算定额标准（2011年）》基础上，共补充8个子目。

- 工程量计算规则

一、路基

1.路基的清挖、边坡防护、挡土墙等，按土石方工程相应规定计算。

2.路床（槽）压实依据道路设计压实面以面积计算。

3.软土路基处理依据设计图纸几何尺寸以体积计算。

4.路基工程依据路基材料、厚度，按道路设计路基底面以面积计算。

5.路基填方以压实后路床顶面设计高程计算，应扣除跨径大于8m的农桥、路涵应将桥长的空间体积扣除。

6.路床整形套用路床（槽）压实定额，适用于维修道路，按路基面积计算。

二、路面

1.路面依据路面材质、厚度以及作业方式，按道路设计路面宽度乘以长度以面积计算。

2.水泥混凝和沥青混凝土路面的定额消耗量已包含以下工程内容，不另行计算：

a)  模板制作及缩缝、胀缝的填封材料；

b)  养生用的养护剂、覆盖的草垫、养护器材等；

c)  所需的外掺剂；

d)  混合料拌合场、贮料场的搭建、拆除、地表恢复。

- 8-1  路基

工作内容：放样、清理路床、取料、运料、上料、摊铺、洒水、找平、碾压。

单位：1000m2

| 定额编号 |  |  |  | 80005 | 80006 | 80007 | 80008 | 80009 | 80010 | 80011 | 80012 | 80013 | 80014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 土路基 |  | 砂路基 |  | 砾石路基 |  | 碎石路基 |  | 煤矸石（矿渣）路基 |  |
|  |  |  |  | 厚度10cm | 增减1cm | 厚度10cm | 增减1cm | 厚度10cm | 增减1cm | 厚度10cm | 增减1cm | 厚度10cm | 增减1cm |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 3.2 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | 5.1 | 0.5 | 4.0 | 0.4 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 36.8 | 3.7 | 42.3 | 4.2 | 50.0 | 4.9 | 58.9 | 5.4 | 46.0 | 4.6 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 40.0 | 4.0 | 46.0 | 4.6 | 54.3 | 5.3 | 64.0 | 5.9 | 50.0 | 5.0 |
| 4 | 材料 | 黄土 | m3 | 143.76 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 砂 | m3 |  |  | 130.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 砾石 | m3 |  |  |  |  | 122.40 | 12.20 |  |  |  |  |
| 7 |  | 碎石 | m3 |  |  |  |  |  |  | 162.00 | 16.00 |  |  |
| 8 |  | 煤矸石 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.40 | 12.00 |
| 9 | 机械 | 内燃压路机 8-10t | 台班 | 1.30 |  | 1.50 |  | 1.70 |  | 2.20 |  | 1.90 |  |
| 10 | 其他费用 |  | % | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |

- 8-4  路面

8-4-2  泥结石路面

工作内容：运料、拌合、摊铺、找平、洒水、碾压。

单位：1000m2

| 定额编号 |  |  |  | 80019 | 80020 | 80021 | 80022 | 80023 | 80024 | 80025 | 80026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 泥结碎石路面 |  |  |  | 泥结砾石路面 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工摊铺 |  | 机械摊铺 |  | 人工摊铺 |  | 机械摊铺 |  |
|  |  |  |  | 压实厚度10cm | 每增减1cm | 压实厚度10cm | 每增减1cm | 压实厚度10cm | 每增减1cm | 压实厚度10cm | 每增减1cm |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 6.4 | 0.4 | 4.9 | 0.2 | 6.4 | 0.4 | 4.9 | 0.2 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 74.1 | 4.2 | 56.4 | 2.6 | 74.1 | 4.2 | 56.4 | 2.6 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 80.5 | 4.6 | 61.3 | 2.8 | 80.5 | 4.6 | 61.3 | 2.8 |
| 4 | 材料 | 水 | m3 | 32.00 | 3.20 | 32.00 | 3.20 | 29.09 | 2.91 | 29.09 | 2.91 |
| 5 |  | 砂 | m3 | 28.79 |  | 28.79 |  | 26.17 |  | 26.17 |  |
| 6 |  | 碎石 | m3 | 128.55 | 12.85 | 128.55 | 12.85 | 121.27 | 12.12 | 121.27 | 12.12 |
| 7 |  | 粘土 | m3 | 29.00 | 3.00 | 29.00 | 3.00 | 26.36 | 2.73 | 26.36 | 2.73 |
| 8 | 机械 | 内燃压路机 6-8t | 台班 | 1.24 |  | 1.24 |  | 1.24 |  | 1.24 |  |
| 9 |  | 自行式平地机118kw | 台班 |  |  | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |
| 10 | 其他费用 |  | % | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |

8-4-6  水泥混凝土路面机械切缝、人工灌缝

工作内容：测量划线、锯缝机移动定位、清扫、清缝、填灌缝。

单位：100m

| 定额编号 |  |  |  | 80041 | 80042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 锯缝机切缝 |  |
|  |  |  |  | 缝宽6mm 缝深（cm） |  |
|  |  |  |  | 5 | 每增减1 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.8 | 0.2 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 8.6 | 1.8 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 9.4 | 2.0 |
| 4 | 材料 | 金刚石锯片 | 片 | 0.44 | 0.09 |
| 5 |  | 轻便轨 | kg | 0.72 | 0.20 |
| 6 |  | 石油沥青 60-100# | kg | 58.00 | 11.60 |
| 7 |  | 石粉 | kg | 5.00 | 1.00 |
| 8 |  | 水 | m³ | 10.50 | 2.50 |
| 9 | 机械 | 锯缝机 | 台班 | 3.20 | 0.65 |
| 10 | 其他费用 |  | ％ | 0.5 |  |

- 第九章  植物工程

- 说   明

一、本章为植物工程定额，共六节，53个子目。在《土地开发整理项目预算定额标准（2011年）》基础上，共补充14个子目。

- 工程量计算规则

一、乔、灌木栽植人工换土不论树木大小以100株计算。

二、植物起挖不论树木大小均按100株计算。

三、铺设、起挖草坪均按实际面积以100m2计算。

四、穴播、撒播植草按不同的坡度比、坡长以公顷计算。

- 9-1  植物起挖

9-1-1  起挖（裸根）乔木

适用范围：塘堰整修而需要起挖的乔木。

工作内容：起挖、出塘，修剪、打浆、搬运集中（或上车），回土填塘。

单位：100株

| 定额编号 |  |  |  | 90040 | 90041 | 90042 | 90043 | 90044 | 90045 | 90046 | 90047 | 90048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺 序 号 | 名称 |  | 单位 | 起挖乔木（裸根） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径在（厘米）以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 4 | 11 | 26 | 45 | 71 | 93 | 106 | 152 | 209 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 4 | 11 | 26 | 45 | 71 | 93 | 106 | 152 | 209 |
| 4 | 材料 | 草绳 | kg |  |  |  |  |  |  | 200 | 400 | 600 |
| 5 | 机械 | 汽车起重机8t | 台班 |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 3.1 | 4.6 |
| 6 | 其他费用 |  | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

9-1-2  起挖（裸根）灌木

适用范围：塘堰整修而需要起挖的灌木。

工作内容：起挖、出塘、修剪、打浆、搬运集中（或上车），回土填塘。

单位：100株

| 定额编号 |  |  |  | 90049 | 90050 | 90051 | 90052 | 90053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 起挖灌木（裸根） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冠丛高在（厘米）以内 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 1 | 3 | 6 | 17 | 34 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 1 | 3 | 6 | 17 | 34 |
| 4 | 其他费用 |  | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

- 第十章  辅助工程

- 说   明

一、本章包括防渗（反滤）、输电线路架设、移设、软母线引下线、跳线及设备连线、房屋及装饰、木闸门、围堰、人工拉锤打基础圆木桩、地埋电缆铺设、人力搬运材料、双胶轮车运输材料等定额，共十节，96个子目。在《土地开发整理项目预算定额标准（2011年）》基础上，共补充41个子目。

四、辅助房屋定额

1.定额中辅助房屋可适用于分基型泵房，对于平原湖区常用的湿室型泵房可采用分部套用定额的方法进行计算。湿室型泵房＝湿室内（混凝土基础＋混凝土排架＋混凝土墙）＋辅助房屋。湿室型泵房定额套用即可按这四部分进行。

2.辅助房屋定额中的土料是指粘土，套用粘土材料价格。

五、其他辅助工程定额

1.定额中计量单位按照实际施工需要确定。

2.定额中材料的消耗量的损耗已综合考虑，不另行计算。

六、水泥、钢材及砂石料人力运输定额，适用于因道路不通而导致的场内材料运输。

七、砂石料定额名称：

1.砾石：指砂砾料中经筛洗分级，粒径大于5mm的卵石。

2.碎石：指经破碎、加工分级后，粒径大于5mm破碎石料。

3.块石：一般为爆破产物，上下面基本平行，修除尖角，薄边。最小边尺寸不小于20cm，最大边尺寸不超过最小边尺寸3倍，单块重量不超过150公斤，码方空隙率不大于35%。

4.条（拱）石：人力开锲裂而得的长方体石料，长为60—120cm，高均为30—40cm，相邻面相互垂直，不扭、不翘、六面平整，根据加工情况分为：毛条石、粗条石、清料石及拱石。

- 工程量计算规则

一、塑料薄膜的铺设按设计实铺面积以100m2计算，粘接拼宽、粘接压缝增加面积不予计算。边坡小于1：4时，按平铺计算。渠道坡脚齿槽下的防渗薄膜铺设按该渠道相应边坡定额计算。

二、土工布、土工膜铺设按设计实铺面积以100m2计算。边坡小于1：4时，按平铺计算。

三、输电线路架设按公里计算。

四、分基型简易泵房按辅助房屋以100m2计算。

五、辅助房屋工程量以不同结构类型按建筑面积计算，包括平整场地（20cm以内）、基础、地坪、内外墙、门窗、屋面、脚手架及室内照明工程。

六、辅助房屋外墙粉刷、装饰，地面增铺混凝土或水泥砂浆面层，另行计算，且辅助房屋定额子目内的消耗量不扣除。

七、木闸门按设计面积以100m2计算。

八、圆木桩按设计全长、包括桩尖（不扣除桩尖虚体积）乘以截面面积计算。

九、水泥、钢材及砂石料人力运输定额计量单位为100t和100m³。块石按码方，条（拱）石按清料方，砂、砾石、碎石均以成品堆方计。材料运输距离按施工作业面至最近道路的垂直距离计算。

- 10-2  软母线引下线及设备连线

适用范围：泵房自变压器后低压下引线，室内电器设备连线。

工作内容：测量、下料、压接、安装连接、弛度调整。

单位：组/三相

| 定额编号 |  |  |  | 100049 | 100050 | 100051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 导线截面（mm2以下） |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 240 | 400 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 0.65 | 0.66 | 0.73 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 1.51 | 1.53 | 1.71 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 2.16 | 2.19 | 2.44 |
| 4 | 材料 | 铁砂布0＃～2＃ | 张 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 5 |  | 汽油 90＃ | kg | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 6 |  | 防绣漆 | kg | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 7 |  | 镀锌铁丝18＃～22＃ | kg | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 8 |  | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
| 9 |  | 焊锡丝 | kg | 0.40 | 0.50 | 0.55 |
| 10 |  | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 11 |  | 镀锌精致带帽螺栓M14×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.82 | 1.84 | 1.84 |
| 12 | 机械 | 立式钻床φ25 | 台班 | 0.15 | 0.24 | 0.24 |
| 13 |  | 机动液压压接机2000 KN | 台班 |  | 0.14 | 0.19 |
| 14 | 其他费用 |  | % | 2.00 | 5.25 | 4.91 |

- 10-4 房屋及装饰

10-4-1  辅助房屋

适用范围：土地整治项目小型排灌站、泵站、机电井用房。其中甲型、硬山搁檩属一般泵房、机井房，乙型属高度超过4.2m的排灌站用房。

工作内容：平整场地（厚度0.2m以内）、基础、地坪、内外墙、门窗、屋面、脚手架及室内照明工程。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 100052 | 100053 | 100054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 钢筋混凝土平屋顶 |  | 坡屋顶 |
|  |  |  |  | 甲型 | 乙型 | 硬山搁檩 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 65.4 | 134.4 | 100.5 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 152.6 | 303.6 | 234.5 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 218.0 | 438.0 | 335.0 |
| 5 | 材料 | 标准砖 | 千块 | 11.13 | 19.70 | 11.13 |
| 6 |  | 砌筑砂浆M5 | m3 | 10.70 | 17.12 | 10.70 |
| 7 |  | 锯材 | m3 | 2.52 | 2.80 | 6.00 |
| 8 |  | 混凝土 | m3 | 12.00 | 12.74 | 0.74 |
| 9 |  | 钢筋 | t | 2.1 | 2.1 | 0.1 |
| 10 |  | 土料 | m3 | 74.80 | 81.60 | 71.06 |
| 11 |  | 石灰 | t | 0.60 | 1.20 | 0.80 |
| 12 |  | 水泥砂浆 | m3 | 14.00 | 10.40 | 10.40 |
| 13 |  | 瓦 | 千块 |  |  | 28.00 |
| 15 | 机械 | 汽车起重机5t | 台班 |  | 2.80 |  |
| 16 |  | 混凝土搅拌机0.4 m3 | 台班 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| 17 |  | 双胶轮车 | 台班 | 72.00 | 144.00 | 72.00 |
|  | 其他费用 |  | % | 6.0 | 12.0 | 6.0 |

注：1.本定额不包括平均厚度超过0.2m的场地开挖。

2.甲型房屋构造：砖混结构，预制（现浇）钢筋混凝土楼板、内外砖墙木门窗、三合土地面、外墙为水泥砂浆抹面、内墙为石灰砂浆抹面。

3.乙型房屋构造：砖混结构、预制（现浇）钢筋混凝土楼板、内外砖墙、木门窗、外墙为水泥砂浆抹面、内墙为石灰砂浆抹面。

4.硬山搁檩房屋构造：砖混结构、屋架、内外砖墙、木门窗、外墙为水泥砂浆抹面、内墙为石灰砂浆抹面。

5.泥瓦规格：大头宽19cm，小头宽17cm，长18cm，若不同可做调整。

6.若设计为钢门窗或铝合金门窗，计算定额消耗量时减去木门窗消耗量。木门窗消耗见下表：

| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 门 | 窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 18.6 | 9.7 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 8.2 | 6.2 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 26.8 | 15.9 |
| 4 | 材料 | 锯材 | m³ | 0.32 | 0.17 |

10-2-2  瓷砖贴面

适用范围：土地整治项目小型排灌站、泵站、机电井用房瓷砖贴面；建筑物标识瓷砖贴面。

工作内容：清理修补基层表面，刷素水泥浆，调制砂浆及剂，选择料，切割，湿水、抹结合层砂浆，贴瓷砖、擦缝、养护、清洁表面

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 100055 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 瓷砖贴面 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 17.91 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 30.93 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 48.84 |
| 4 | 材料 | 瓷砖 | ㎡ | 103.50 |
| 5 |  | 水泥砂浆1:2 | m³ | 1.10 |
| 6 |  | 混合砂浆1:1:2 | m³ | 0.91 |
| 7 |  | 素水泥浆 | m³ | 0.11 |
| 8 |  | 107胶 | kg | 2.53 |
| 9 |  | 白色水泥 | kg | 15.84 |
| 10 |  | 水 | m³ | 1.15 |
| 11 | 其他费用 |  | % | 5.00 |

10-2-3  墙面涂料

适用范围：土地整治项目小型排灌站、泵站、机电井用房。

工作内容：清扫、配浆、刮腻子、磨砂纸、刷乳胶漆两遍等全部操作过程。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 100056 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 墙面涂料 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 1.65 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 2.85 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 4.50 |
| 4 | 材料 | 聚醋酸乙稀乳液 | kg | 1.70 |
| 5 |  | 大白粉 | kg | 1.43 |
| 6 |  | 砂纸 | 张 | 6.00 |
| 7 |  | 羧甲基纤维素 | kg | 0.34 |
| 8 |  | 滑石粉 | kg | 13.86 |
| 9 |  | 石膏粉 | kg | 2.05 |
| 10 |  | 乳胶漆 | kg | 27.8 |
| 11 | 其他费用 |  | % | 3.00 |

10-2-4  钢门窗安装

适用范围：土地整治项目小型排灌站、泵站、机电井用房。

工作内容：现场搬运、安装、校正框、扇，载安玻璃、五金配件、周边安孔、清理等。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 100057 | 100058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 钢门 | 钢窗 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 11.31 | 12.68 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 16.29 | 15.42 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 27.60 | 28.10 |
| 4 | 材料 | 混凝土 | m³ | 0.20 | 0.20 |
| 5 |  | 水泥砂浆 | m³ | 0.15 | 0.24 |
| 6 |  | 电焊条 | kg | 2.94 | 2.84 |
| 7 |  | 铁件 | kg | 29.71 | 29.20 |
| 8 |  | 钢门（含附件） | ㎡ | 96.20 |  |
| 9 |  | 单层钢窗（含附件） | ㎡ |  | 94.80 |
| 10 |  | 沉头木螺钉M4×40 | 百个 | 27.00 |  |
| 11 |  | 密封胶条 | m | 250.00 |  |
| 12 | 机械 | 电焊机 交流 30KVA | 台班 | 0.95 | 1.09 |
| 13 | 其他费用 |  | % | 1.50 | 1.00 |

10-2-5  铝合金门、窗制作安装

适用范围：土地整治项目小型排灌站、泵站、机电井用房。

工作内容：现场搬运、安装、校正框、扇，载安玻璃、五金配件、周边安孔、清理等。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 100059 | 100060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 铝合金窗 | 铝合金门 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 7.71 | 9.12 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 146.58 | 173.18 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 154.29 | 182.29 |
| 4 | 材料 | 银白色铝合金型材 | kg | 570.14 | 512.73 |
| 5 |  | 金角码 | 个 | 602.97 | 614.92 |
| 6 |  | 铝合金窗密封毛条 | m³ | 874.47 |  |
| 7 |  | 薄钢板4mm以下 | kg | 35.63 | 36.28 |
| 8 |  | 铝抽芯铆钉 | 百个 | 22.33 | 30.02 |
| 9 |  | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 6.57 | 11.22 |
| 10 |  | 平板玻璃 | ㎡ | 93.17 | 86.63 |
| 11 |  | 单橡胶密封条 | m | 1038.24 | 688.97 |
| 12 |  | 有框地弹门M8扗杆螺栓 | 套 |  | 103.05 |
| 13 |  | 射钉 | 百个 | 3.05 | 4.14 |
| 14 |  | 塑料膨塞6mm | 个 | 304.98 | 414.01 |
| 15 |  | 铁木螺钉 | 百个 | 3.05 | 4.14 |
| 16 |  | 建筑油膏 | kg | 49.44 | 55.06 |
| 17 |  | 玻璃胶300ml | 支 | 2.28 |  |
| 18 |  | 安装锯材 | m³ |  | 0.03 |
| 19 | 机械 | 钢筋切断机7km | 台班 | 67.60 | 67.60 |
| 20 | 其他费用 |  | % | 3.00 | 3.00 |

10-2-6  铁制防盗栅

适用范围：土地整治项目小型排灌站、泵站、机电井用房。

工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、刷防锈漆。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 100061 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 铁制防盗栅 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 23.92 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 11.78 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 35.70 |
| 4 | 材料 | 角钢L40-45×3-6 | t | 0.25 |
| 5 |  | 垫木 | m³ | 0.01 |
| 6 |  | 电焊条 | kg | 6.47 |
| 7 |  | 镀锌铁丝网 | ㎡ | 0.25 |
| 8 |  | 红丹防锈漆 | kg | 6.87 |
| 9 |  | 方钢 | t | 0.66 |
| 10 |  | 木螺丝 | 百个 | 25.41 |
| 11 |  | 松香水 | kg | 0.36 |
| 12 | 机械 | 轨道平车 5t | 台班 | 0.29 |
| 13 |  | 电焊机 交流 30KVA | 台班 | 0.51 |
| 14 |  | 立式钻床Φ25 | 台班 | 0.04 |
| 15 |  | 剪板机 | 台班 | 0.12 |
| 16 | 其他费用 |  | % | 1.00 |

10-2-7  房屋隔热层

适用范围：土地整治项目小型排灌站、泵站、机电井用房。

工作内容：拌合砂浆、铺筑、压实。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 100062 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 屋面隔热层 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 11.10 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 4.10 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 15.20 |
| 4 | 材料 | SG-791胶砂浆 | m³ | 0.40 |
| 5 |  | 珍珠岩块500×500×100 | m³ | 10.50 |
| 11 | 其他费用 |  | % | 1.50 |

- 10-3  木闸门

适用范围：适用于渠道水深1.5m以内。

工作内容：闸门制作安装、油漆等全部工作。

单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 100063 | 100064 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 木闸门 |  |
|  |  |  |  | 插板式 | 直升式 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 39.42 | 76.22 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 0.80 | 0.80 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 40.22 | 77.02 |
| 4 |  | 其他费用 | % | 0.20 | 0.10 |
| 5 | 材料 | 锯材 | m3 | 5.14 | 5.77 |
| 6 |  | 铁件 | kg |  | 545.00 |
| 7 |  | 铁钉 | kg | 1.60 | 12.20 |
| 8 |  | 水柏油 | kg | 49.70 | 49.70 |
| 9 | 其他费用 |  | % | 0.20 | 0.10 |

- 10-4  围堰

适用范围：较大型的水工建筑物，临时设施费不能满足需要。

工作内容：装土（石）、封包、堆筑，围堰拆除清理。

单位：100m3堰体方

| 定额编号 |  |  |  | 100065 | 100066 | 100067 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 草袋、黄土 | 编织袋、黄土 | 一般素土 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 1.19 | 0.85 |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 230.40 | 165.41 | 106.5 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 231.59 | 166.26 | 106.5 |
| 4 |  | 其他费用 | % | 0.8 | 1 | 1 |
|  | 材料 | 素土 | m3 |  |  | 123 |
| 5 |  | 黄土 | m3 | 118 | 118 |  |
| 7 |  | 草袋 | 个 | 2259 |  |  |
| 8 |  | 编织袋 | 个 |  | 2129 |  |
| 9 | 其他费用 |  | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

- 10-5  人工拉锤打基础圆木桩

适用范围：建筑物软基础加固。

工作内容：人工打桩，送桩入土。

单位:10m3

| 定额编号 |  |  |  | 100068 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 人工拉锤打基础圆木桩 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 | 4.12 |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 4.12 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 8.24 |
| 4 | 材料 | 木桩 | m3 | 11.10 |
| 5 |  | 铁件 | kg | 133.80 |
| 6 | 其他费用 |  | % | 10.00 |

注：木桩在使用前必须进行防腐处理。防腐处理费用已计入其他费用中，不在另行计算。

- 10-6  人力搬运材料

10-6-1  人力搬运水泥、钢材

工作内容：运、卸、堆。

单位：100t

| 定额编号 |  |  |  | 100073 | 100074 | 100075 | 100076 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 搬运50m |  | 每增运10m |  |
|  |  |  |  | 水泥 | 钢材 | 水泥 | 钢材 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 16.2 | 21.1 | 1.5 | 2 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 16.2 | 21.1 | 1.5 | 2 |
| 4 | 其他费用 |  | % | 5 | 5 |  |  |

10-6-2  人力挑（抬）运砂石料

工作内容：装、运、卸、堆(码)。

单位：100 m3

| 定额编号 |  |  |  | 100077 | 100078 | 100079 | 100080 | 100081 | 100082 | 100083 | 100084 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 搬运50m |  |  |  | 每增运10m |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂 | 卵 (碎)石 | 块石 | 条 (拱)石 | 砂 | 卵 (碎)石 | 块石 | 条(拱)石 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 22.1 | 28.9 | 33.2 | 48.5 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4.4 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 22.1 | 28.9 | 33.2 | 48.5 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4.4 |
| 4 | 其他费用 |  | % | 4.4 | 5.9 | 4.4 | 2.5 |  |  |  |  |

- 10-7  双胶轮车运输材料

10-7-1  双胶轮车运输水泥、钢材

工作内容：装运、卸、堆。

单位：100t

| 定额编号 |  |  |  | 100085 | 100086 | 100087 | 100088 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 搬运50m |  | 每增运10m |  |
|  |  |  |  | 水泥 | 钢材 | 水泥 | 钢材 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 10.6 | 13.8 | 1.9 | 2.5 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 10.6 | 13.8 | 1.9 | 2.5 |
| 4 | 机械 | 双胶轮车 | 台班 | 6.57 | 8.56 | 1.9 | 2.5 |
| 5 | 其他费用 |  | % | 5 | 5 |  |  |

10-7-2  双胶轮车运砂石料

工作内容：装、运、卸、堆(码)。

单位：100 m3

| 定额编号 |  |  |  | 100089 | 100090 | 100091 | 100092 | 100093 | 100094 | 100095 | 100096 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 名称 |  | 单位 | 装运卸50m |  |  |  | 每增运10m |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂 | 卵 (碎)石 | 块石 | 条 (拱)石 | 砂 | 卵 (碎)石 | 块石 | 条(拱)石 |
| 1 | 人工 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 乙类工 | 工日 | 14.5 | 20.8 | 23.4 | 34 | 2.6 | 3 | 3.8 | 6.4 |
| 3 |  | 合计 | 工日 | 14.5 | 20.8 | 23.4 | 34 | 2.6 | 3 | 3.8 | 6.4 |
| 4 | 机械 | 双胶 轮车 | 台班 | 9 | 12.9 | 14.51 | 21.08 | 2.6 | 3 | 3.8 | 6.4 |
| 5 | 其他费用 |  | % | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 2.5 |  |  |  |  |

- 附  录

- 附录 1  开挖岩土分类分级表

| 类 别 | 级 别 | 名 称 | 坚固系数 f | 平均容重（kN/m3) | 开挖方法 及工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类土 （松软土） | I | 砂土、粉土、冲积砂土层、疏松达到种植土、淤泥（泥炭） | 0.5～0.6 | 6.0～15.0 | 用锨、锄头挖掘 |
| 二类土 （普通土） | Ⅱ | 粉质粘土；潮湿的黄土；夹有碎石、卵石的砂；粉土混卵（碎）石；种植土、填土 | 0.6～0.8 | 11.0～16.0 | 用锨、锄头挖掘；少许用镐翻松 |
| 三类土 （坚土） | Ⅲ | 软及中等密实粘土；重粉质粘土、砾石土；干黄土、含有碎石卵石的黄土、粉质粘土、压实的填土 | 0.8～1.0 | 17.5～19.0 | 主要用镐，少许用锨、锄头挖掘，部分用撬棍 |
| 四类土 （砂砾坚土） | Ⅳ | 坚硬密实的粘性土或黄土；含碎石卵石的中等密实的粘性土或黄土；粗卵石；天然级配砂石；软泥灰岩 | 1.0～1.5 | 19.0 | 整个先用镐、撬棍，后用锨挖掘，部分用锲子及大锤 |
| 五类土 （软石） | Ⅴ～Ⅵ | 硬质粘土；中密的页岩、泥灰岩、白垩土；胶结不紧的砾岩；软石灰及贝壳石灰石 | 1.5～4.0 | 11.0～27.0 | 用镐或撬棍、大锤挖掘，部分使用爆破方法或松土器凿缝 |
| 六类土 （次坚石） | Ⅶ～Ⅸ | 泥岩、砂岩、砾岩；坚实的页岩、泥灰岩，密实的石灰岩；风化花岗岩、片麻岩及正长岩 | 4.0～10.0 | 22.0～29.0 | 用爆破方法开挖，部分用风镐 |
| 七类土 （坚石） | Ⅹ～ⅩⅢ | 大理石；辉绿岩；玢岩；粗、中粒花岗岩；坚实的白云岩、砂岩、砾 岩、片麻岩、石灰岩；微风化安山岩；玄武岩 | 10.0～18.0 | 25.0～31.0 | 用爆破方法开挖 |
| 八类土 （特坚石） | ⅩⅣ～ⅩⅥ | 安山岩；玄武岩；花岗片麻岩；坚实的细粒花岗岩、闪长岩、石英岩、辉长岩、辉绿岩、玢岩、角闪岩 | 18.0～25.0 | 27.0～33.0 | 用爆破方法开挖 |

注：1.坚固系数f为R/10，R为岩石极限抗压强度，以单位MPa计；

2.位于水下的岩石极限抗压强度取湿抗压，反之取干抗压。

- 附录 2  混凝土、砂浆配合比及材料用量表

（4）抹灰砂浆（B）

水泥砂浆（B）

单位：m3

| 序号 | 体积配合比 | 32.5水泥 | 中粗砂 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kg） | （m3） | （m3） |
| 1 | 1∶1.5 | 664 | 0.97 | 0.37 |
| 2 | 1∶2 | 577 | 1.12 | 0.34 |
| 3 | 1∶2.5 | 485 | 1.18 | 0.31 |
| 4 | 1∶3 | 404 | 1.18 | 0.28 |
| 5 | 1∶4 | 303 | 1.18 | 0.25 |

混合砂浆（B）

单位：m3

| 序号 | 体积配合比 | 32.5水泥 | 中粗砂 | 石灰膏 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kg） | （m3） | （m3） | （m3） |
| 1 | 1∶1∶2 | 391 | 0.76 | 0.33 | 0.33 |
| 2 | 1∶1∶3 | 332 | 0.97 | 0.28 | 0.31 |
| 3 | 1∶1∶4 | 289 | 1.12 | 0.24 | 0.29 |
| 4 | 1∶1∶5 | 242 | 1.18 | 0.20 | 0.28 |
| 5 | 1∶1∶6 | 202 | 1.18 | 0.17 | 0.27 |

素水泥浆（B）

单位：m3

| 项目 |  | 素水泥浆 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 |
| 32.5水泥 | Kg | 1502 |
| 水 | m³ | 0.62 |

- 附录 3  钢管每米重量表

单位：kg

| 外径（mm） | 壁厚（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.09 | 1.17 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 1.28 | 1.39 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | 1.48 | 1.61 | 1.73 | 1.84 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 1.58 | 1.72 | 1.85 | 1.97 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | 1.68 | 1.83 | 1.97 | 2.1 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.78 | 1.94 | 2.1 | 2.24 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 1.87 | 2.05 | 2.22 | 2.37 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | 1.97 | 2.16 | 2.34 | 2.51 | 2.66 | 2.81 | 2.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 2.07 | 2.28 | 2.47 | 2.64 | 2.81 | 2.97 | 3.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 | 2.27 | 2.5 | 2.71 | 2.92 | 3.11 | 3.29 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | 2.37 | 2.61 | 2.84 | 3.05 | 3.26 | 3.45 | 3.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.47 | 2.72 | 2.96 | 3.19 | 3.4 | 3.61 | 3.8 | 3.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 | 2.56 | 2.83 | 3.03 | 3.32 | 3.55 | 3.77 | 3.97 | 4.16 | 4.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 | 4.32 | 4.53 | 4.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.63 | 2.96 | 3.27 | 3.58 | 3.87 | 4.14 | 4.41 | 4.66 | 4.9 | 5.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.72 | 3.06 | 3.38 | 3.7 | 4 | 4.29 | 4.57 | 4.83 | 5.09 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.81 | 3.16 | 3.5 | 3.82 | 4.14 | 4.44 | 4.73 | 5.01 | 5.27 | 5.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.05 | 5.35 | 5.64 | 5.92 | 6.18 | 6.44 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 | 3.55 | 3.94 | 4.32 | 4.69 | 5.03 | 5.37 | 5.7 | 6.01 | 6.31 | 6.6 | 6.88 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5.69 | 6.04 | 6.38 | 6.71 | 7.02 | 7.32 | - | - | - | - | - | - |
| 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.54 | 4 | 4.44 | 4.87 | 5.29 | 5.7 | 6.09 | 6.47 | 6.84 | 7.2 | 7.55 | 7.88 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.17 | 6.56 | 6.94 | 7.3 | 7.56 | 7.99 | 8.32 | 8.63 | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.3 | 5.76 | 6.21 | 6.65 | 7.08 | 7.49 | 7.89 | 8.28 | 8.66 | 9.02 | 9.37 | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 6.97 | 7.42 | 7.86 | 8.29 | 8.7 | 9.1 | 9.49 | 9.86 | 10.59 | 11.25 | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | 6.17 | 6.66 | 7.13 | 7.6 | 8.05 | 8.48 | 8.91 | 9.32 | 9.72 | 10.11 | 10.85 | 11.54 | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.27 | 4.83 | 5.38 | 5.92 | 6.44 | 6.95 | 7.45 | 7.94 | 8.42 | 8.88 | 9.33 | 9.77 | 10.19 | 10.6 | 11.39 | 12.13 | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.36 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.58 | 7.1 | 7.61 | 8.11 | 8.6 | 9.08 | 9.54 | 9.99 | 10.43 | 10.85 | 11.67 | 12.43 | - | - |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.53 | 5.13 | 5.17 | 6.29 | 6.85 | 7.4 | 7.93 | 8.46 | 8.97 | 9.47 | 9.96 | 10.43 | 10.9 | 11.34 | 12.21 | 13.02 | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6.99 | 7.55 | 8.1 | 8.63 | 9.16 | 9.67 | 10.17 | 10.65 | 11.13 | 11.59 | 12.48 | 13.32 | 14.11 |  |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 | 9.15 | 9.71 | 10.26 | 10.8 | 11.32 | 11.83 | 12.33 | 13.29 | 14.21 | 15.07 | 15.88 |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | 7.8 | 8.43 | 9.06 | 9.67 | 10.26 | 10.85 | 11.42 | 11.98 | 12.53 | 13.07 | 14.11 | 15.09 | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.31 | 6.02 | 6.71 | 7.4 | 8.07 | 8.73 | 9.38 | 10.01 | 10.63 | 11.25 | 11.84 | 12.43 | 13 | 13.56 | 14.65 | 15.68 | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 9.86 | 10.53 | 11.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 | 10.18 | 10.88 | 11.56 | 12.23 | 12.89 | 13.54 | 14.17 | 14.8 | 16.01 | 17.16 | 18.27 | 19.33 |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.81 | 7.6 | 8.38 | 9.16 | 9.91 | 10.66 | 11.39 | 12.11 | 12.82 | 13.52 | 14.21 | 14.88 | 15.54 | 16.82 | 18.05 | 19.24 | 20.37 |
| 75 | 2.71 | 2.9 | 3.25 | 3.6 | 3.95 | 4.47 | 4.99 | 5.33 | 5.68 | 6.17 | 7 | 7.82 | 8.63 | 9.43 | 10.21 | 10.98 | 11.74 | 12.48 | 13.22 | 13.94 | 14.65 | 15.34 | 16.03 | 17.36 | 18.65 | - | - |
| 76 | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4 | 4.53 | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 6.26 | 7.1 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 12.67 | 13.42 | 14.15 | 14.87 | 15.58 | 16.28 | 17.63 | 18.94 | 20.2 | 21.41 |
| 80 | 2.9 | 3.09 | 3.47 | 3.85 | 4.22 | 4.78 | 5.33 | 5.7 | 6.07 | 6.6 | 7.5 | 8.38 | 9.25 | 10.1 | 10.95 | 11.78 | 12.59 | 13.41 | 14.2 | 14.99 | 15.76 | 16.52 | 17.26 | 18.72 | 20.12 | - | - |
| 83 | 3.02 | 3.21 | 3.6 | 4 | 4.38 | 4.96 | 5.54 | 5.92 | 6.31 | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11.39 | 12.26 | 13.12 | 13.96 | 14.8 | 15.62 | 16.42 | 17.22 | 18 | 19.53 | 21.01 | 22.44 | 23.82 |
| 85 | 3.09 | 3.29 | 3.69 | 4.09 | 4.49 | 5.09 | 5.68 | 6.07 | 6.46 | 7.04 | 7.98 | 8.93 | 9.86 | 10.78 | 11.69 | 12.58 | 13.45 | 14.33 | 15.19 | 16.04 | 16.85 | 17.69 | 18.49 | 20.07 | 21.6 | - | - |
| 89 | 3.24 | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95 | 6.36 | 6.77 | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.35 | 11.33 | 12.28 | 13.22 | 14.16 | 15.07 | 15.98 | 16.87 | 17.76 | 18.63 | 19.48 | 21.16 | 22.79 | 24.36 | 25.89 |
| 90 | 3.27 | 3.49 | 3.91 | 4.34 | 4.76 | 5.39 | 6.02 | 6.44 | 6.86 | 7.47 | 8.48 | 9.49 | 10.47 | 11.46 | 12.43 | 13.38 | 14.33 | 15.22 | 16.18 | 17.08 | 17.98 | 18.86 | 19.73 | 21.43 | 23.08 | - | - |
| 95 | 3.46 | 3.69 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.7 | 6.37 | 6.81 | 7.25 | 7.9 | 8.98 | 10.04 | 11.1 | 12.14 | 13.17 | 14.19 | 15.19 | 16.18 | 17.16 | 18.13 | 19.09 | 20.03 | 20.96 | 22.79 | 24.56 | - | - |
| 100 | 3.64 | 3.88 | 4.36 | 4.83 | 5.31 | 6.01 | 6.7 | 7.18 | 7.65 | 8.33 | 9.47 | 10.59 | 11.71 | 12.82 | 13.91 | 14.99 | 16.05 | 17.11 | 18.15 | 19.18 | 20.25 | 21.2 | 22.19 | 24.14 | 26.04 | - | - |
| 102 | 3.73 | 3.97 | 4.45 | 4.93 | 5.14 | 6.13 | 6.85 | 7.32 | 7.81 | 8.5 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.21 | 15.31 | 16.4 | 17.48 | 18.55 | 19.6 | 20.64 | 21.67 | 22.69 | 24.69 | 26.63 | - | - |
| 108 | 3.95 | 4.21 | 4.72 | 5.23 | 5.74 | 6.5 | 7.26 | 7.77 | 8.28 | 9.02 | 10.26 | 11.49 | 12.7 | 13.9 | 15.09 | 16.27 | 17.44 | 18.59 | 19.73 | 20.86 | 21.97 | 23.08 | 24.17 | 26.31 | 28.41 | - | - |
| 110 | 4.02 | 4.28 | 4.81 | 5.33 | 5.85 | 6.63 | 7.4 | 7.92 | 8.43 | 9.19 | 10.46 | 11.71 | 12.95 | 14.17 | 15.4 | 46.6 | 17.78 | 18.96 | 20.12 | 21.28 | 22.42 | 23.54 | 24.66 | 26.85 | 29 | - | - |
| 120 | 4.38 | 4.67 | 5.25 | 5.83 | 6.39 | 7.24 | 8.09 | 8.66 | 9.22 | 10.06 | 11.44 | 12.82 | 14.18 | 15.53 | 16.87 | 18.2 | 19.51 | 20.81 | 22.1 | 23.37 | 24.64 | 25.89 | 27.13 | 29.57 | 31.96 | - | - |
| 125 | - | - | 5.47 | 6.07 | 6.66 | 7.54 | 8.42 | 9.03 | 9.61 | 10.5 | 11.94 | 13.37 | 14.8 | 16.21 | 17.61 | 18.99 | 20.37 | 21.73 | 23.08 | 24.42 | 25.75 | 27.06 | 28.36 | 30.92 | 33.44 | - | - |
| 130 | - | - | - | - | - | 7.86 | 8.78 | 9.4 | 10 | 10.92 | 12.43 | 13.93 | 15.41 | 16.88 | 18.35 | 19.8 | 21.23 | 22.66 | 24.07 | 25.47 | 26.85 | 28.23 | 29.59 | 32.28 | 34.92 | - | - |
| 133 | - | - | - | - | - | 8.05 | 8.98 | 9.62 | 10.25 | 11.18 | 12.72 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | 20.28 | 21.75 | 23.21 | 24.66 | 26.1 | 27.52 | 28.93 | 30.33 | 33.1 | 35.81 | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | 10.14 | 10.79 | 11.78 | 13.42 | 15.05 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21.4 | 22.96 | 24.51 | 26.04 | 27.57 | 29.08 | 30.57 | 32.06 | 34.99 | 37.88 | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | 10.88 | 11.58 | 12.65 | 14.4 | 16.15 | 17.88 | 19.6 | 21.31 | 23 | 24.68 | 26.36 | 28.01 | 29.66 | 31.29 | 32.91 | 34.52 | 37.71 | 40.84 | - | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.52 | 15.38 | 17.26 | 19.11 | 20.96 | 22.79 | 24.6 | 26.41 | 28.2 | 29.99 | 31.76 | 33.51 | 35.26 | 36.99 | 40.42 | 43.8 | - | - |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.37 | 16.37 | 18.37 | 20.34 | 22.31 | 24.27 | 26.21 | 28.14 | 30.05 | 31.96 | 33.85 | 35.73 | 37.6 | 39.46 | 43.13 | 46.76 | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.23 | 17.36 | 19.48 | 21.59 | 23.67 | 25.57 | 27.81 | 29.87 | 33.75 | 33.93. | 35.95 | 37.95 | 39.94 | 41.92 | 45.84 | 49.72 | - | - |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.35 | 20.58 | 22.81 | 25.02 | 27.22 | 29.41 | 31.59 | 33.75 | 35.9 | 38.04 | 40.17 | 42.29 | 44.39 | 48.56 | 52.67 | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.33 | 21.69 | 24.04 | 26.38 | 28.7 | 31.02 | 33.32 | 35.6 | 37.88 | 40.14 | 42.39 | 44.63 | 46.85 | 51.27 | 55.63 | - | - |

土地开发整理项目施工机械台班费定额

湖南省补充定额

（试行）

目    录

说    明	76

一、土石方机械	77

二、基础处理设备	77

三、其他机械	78

- 说    明

一、本定额在《土地开发整理项目施工机械台班费定额（2011年）》基础上，共补充6个子目。

二、本定额子目编号按以下方式排列：

土石方机械：1001～1054                基础处理设备：2001～2018

混凝土机械：3001～3011                运输机械：    4001～4054

起重机械：  5001～5023                辅助设备：    6001～6025

其他机械：  7001～7028

| - 一、土石方机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 机械名称 |  | 机型规格 |  | 费用构成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （一） |  |  |  |  | （二） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 |  | 人工 | 汽油 | 柴油 |  | 电 | 风 | 水 |
|  |  |  |  |  |  | 元 | 元 | 元 | 元 |  | 工日 | kg | kg |  | kwh | m3 | m3 |
| 1032 |  | 凸块振动碾 |  | 13－14t |  | 483.28 | 217.49 |  | 700.77 |  | 2.2 |  | 106 |  |  |  |  |
| - 二、基础处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 机械名称 |  | 机型规格 |  |  | 费用构成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （一） |  |  |  | （二） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工 |  | 汽油 |  | 柴油 | 电 | 风 | 水 |
|  |  |  |  |  |  | 元 | 元 | 元 | 元 | 工日 |  | kg |  | kg | kwh | m3 | m3 |
| 2015 | 轨道式柴油打桩机 |  | 冲击部分质量t |  | 0.6 | 34.87 | 26.8 |  | 61.67 | 2 |  |  |  | 9 | 36.4 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  | 0.8 | 51.96 | 26.8 |  | 78.76 | 2 |  |  |  | 9 | 36.4 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  | 1.2 | 142.91 | 72.89 |  | 215.8 | 2 |  |  |  | 28.8 | 68.6 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  | 1.8 | 178.85 | 91.25 |  | 270.1 | 2 |  |  |  | 33.4 | 98 |  |  |

| - 三、其他机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 机械名称 | 机型规格 | 费用构成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （一） |  |  |  | （二） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工 | 汽油 | 柴油 | 电 | 风 | 水 |
|  |  |  | 元 | 元 | 元 | 元 | 工日 | kg | kg | kwh | m3 | m3 |
| 7028 | 锯缝机 | 直径(mm)500 | 3.16 | 5.16 | 0.45 | 8.77 | 2 |  |  | 10 |  |  |

土地开发整理项目预算编制规定

湖南省补充编制规定

（试行）

目       录

第一章  总    则	81

第二章  项目预算文件的组成	82

第三章  项目划分	82

第四章  费用构成	83

第一节  概  述	83

第四节  其他费用	84

第五章  编制方法及计算标准	85

第一节  基础单价编制	85

第二节  工程施工费单价编制	88

第三节  土地整治项目预算编制	89

第六章   预算表格及格式	92

第一章  总    则

一、为适应社会主义市场经济，满足财政预算体制改革和新的财务制度要求，加强土地整治工程投资管理，确保土地整治项目资金的合理、有效使用，依据财政部和国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综 [2011]128号），结合湖南省近年土地整治工程自身行业特点，制定本编制规定。它是编制和审批土地整治工程设计预算的依据，也是编制工程标底、招标控制价、投标报价和工程结算的指导性标准。

二、土地整治项目预算应由项目承担单位委托有资格的单位负责进行编制，编制单位应认真贯彻国家的方针政策，严格执行国家的政策法令，熟悉工程，坚持原则，实事求是，广泛收集资料，合理选用定额、费率标准和价格，保证编制质量。

三、本规定适用于湖南省农村土地整治项目。

四、本规定由湖南省财政厅和湖南省国土资源厅负责管理与解释。

第二章  项目预算文件的组成

第三章  项目划分

第三部分    其他费用

| 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 | 四级项目 | 技术经济指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前期工作费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土地清查费 |  |
|  |  |  |  | 项目可行性研究费 |  |
|  |  |  |  | 项目勘测费 |  |
|  |  |  |  | 项目设计与预算编制费 |  |
|  |  |  |  | 项目招标代理费 |  |
| 二 | 工程监理费 |  |  |  |  |
| 三 | 拆迁补偿费 |  |  |  |  |
| 四 | 竣工验收费(G) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 竣工测量及工程复核费(G) |  |
|  |  |  |  | 项目验收费 |  |
|  |  |  |  | 项目决算编制及审计费 |  |
|  |  |  |  | 整理后土地重估与登记费 |  |
| 五 | 业主管理及乡村协调费(G) |  |  |  |  |

第四章  费用构成

第一节  概  述

湖南省农村土地整治项目费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费组成，具体内容如下：

人工费

材料费

施工机械使用费

临时设施费

冬雨季施工增加费

夜间施工增加费

施工辅助费

土地清查费

项目可行性研究费

项目勘测费

项目设计与预算编制费

项目验收费

项目决算编制与审计费

整理后土地重估与登记费

直接工程费

直接费

措施费

规费

企业管理费

前期工作费

工程监理费

拆迁补偿费

竣工验收费

间接费

其他费用

设备购置费

不可预见费

利润

税金

工  程  施  工  费

项目费用

特殊地区施工增加费

安全施工措施费

项目招标代理费

竣工测量及工程复核费

业主管理及乡村协调费

第四节  其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理及乡村协调费。

四、竣工验收费(G)

指土地整治项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。包括竣工测量及工程复核费、项目验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费。

1.竣工测量及工程复核费(G)：竣工测量费是指土地整治工程竣工验收时，为获得工程建成后的各建筑物和构筑物的平面位置和高程等资料而进行的测量工作所发生的费用。工程复核费是指在项目承担单位完成土地整治项目实施任务并向项目批准部门提出验收申请后，由项目批准部门指定的土地整理专业机构（第三方）对工程任务的完成情况，如净增耕地面积、工程数量、质量等，进行复核并编制相应报告所发生的费用。

五、业主管理及乡村协调费(G)

指项目承担单位为项目的立项、筹建、建设等工作所发生的费用，包括工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费；办公费、会议费、差旅交通费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费；乡村协调费、宣传费、培训费、咨询费、业务招待费、技术资料费、印花税和其他管理性开支等。

第五章  编制方法及计算标准

第一节  基础单价编制

一、人工预算单价(G)

（一）人工预算单价计算方法

1．基本工资

基本工资（元/工日）=基本工资标准（元/月）×地区工资系数×12月÷（年应工作天数-年非工作天数）

2．辅助工资

（1）地区津贴（元/工日）=津贴标准（元/月）×12月÷（年应工作天数-年非工作天数）

（2）施工津贴（元/工日）=津贴标准（元/天）×365天×K1÷（年应工作天数-年非工作天数）

（3）夜餐津贴（元/工日）=（中班津贴标准+夜班津贴标准）÷2×K2

（4）节日加班津贴（元/工日）=基本工资（元/工日）×（3-1）×法定假天数÷年应工作天数×K3

3．工资附加费

（1）职工福利基金（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）

（2）工会经费（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）

（3）养老保险费（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）

（4）医疗保险费（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）

（5）工伤保险费（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）

（6）职工失业保险基金（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）

（7）住房公积金（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）]×费率标准（%）

4．人工工日预算单价

人工工日预算单价（元/工日）=基本工资+辅助工资+工资附加费。

（二）人工预算单价计算标准

1．有效工作时间

（1）年应工作天数：250工日（年日历日365天减法定假11天，减52周双休日104天）

（2）年非工作天数：指探亲假、气候影响停工、学习培训、六个月以内病假等在年应工作天数之内而未工作的天数。甲类、乙类平均按10天计。

2．基本工资

基本工资标准（六类工资区）：甲类：610元/月，乙类：503元月

3．辅助工资

（1）辅助工资标准

辅助工资标准表

| 序号 | 项目 | 甲类 | 乙类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区津贴 | 0 |  |
| 2 | 施工津贴 | 3.5元/天 | 2.0元/天 |
| 3 | 夜餐津贴 | 4.5元/夜班，3.5元/中班 |  |

（2）辅助工资系数

辅助工资系数表

| 项目 | 甲类 | 乙类 |
| --- | --- | --- |
| K1 | 0.95 | 0.95 |
| K2 | 0.20 | 0.05 |
| K3 | 0.35 | 0.15 |

4．工资附加费标准

工资附加费标准表

| 序号 | 项 目 | 费率标准（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 甲（乙）类 |
| 1 | 职工福利基金 | 14 |
| 2 | 工会经费 | 2 |
| 3 | 养老保险费 | 20 |
| 4 | 医疗保险费 | 8 |
| 5 | 工伤保险费 | 1.5 |
| 6 | 职工失业保险基金 | 2 |
| 7 | 住房公积金 | 8 |

人工预算单价计算表（G）

| 序 号 | 项 目 | 公 式 | 工程类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 | 503×12÷（250-10）=25.15 | 乙类 |
|  |  | 610×12÷（250-10）=30.50 | 甲类 |
| 2 | 辅助工资 | 3.422 | 乙类 |
|  |  | 6.796 | 甲类 |
| （1） | 地区津贴 | 0 |  |
| （2） | 施工津贴 | 2.0×365×0.95÷240=2.889 | 乙类 |
|  |  | 3.5×365×0.95÷240=5.057 | 甲类 |
| （3） | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）÷2×0.05=0.20 | 乙类 |
|  |  | （3.5+4.5）÷2×0.2=0.80 | 甲类 |
| （4） | 节日加班津贴 | 25.15×（3-1）×11÷250×0.15=0.332 | 乙类 |
|  |  | 30.5×（3-1）×11÷250×0.35=0.939 | 甲类 |
| 3 | 工资附加费 | 15.857 | 乙类 |
|  |  | 20.699 | 甲类 |
| （1） | 职工福利基金 | (25.15+3.422)×14%=4.000 | 乙类 |
|  |  | (30.5+6.796)×14%=5.221 | 甲类 |
| （2） | 工会经费 | (25.15+3.422)×2%=0.571 | 乙类 |
|  |  | (30.5+6.796)×2%=0.746 | 甲类 |
| （3） | 养老保险 | (25.15+3.422) ×20%=5.714 | 乙类 |
|  |  | (30.5+6.796)×20%=7.459 | 甲类 |
| （4） | 医疗保险 | (25.15+3.422)×8%=2.286 | 乙类 |
|  |  | (30.5+6.796)×8%=2.984 | 甲类 |
| （5） | 工伤保险 | (25.15+3.422)×1.5%=0.429 | 乙类 |
|  |  | (30.5+6.796)×1.5%=0.559 | 甲类 |
| （6） | 失业保险 | (25.15+3.422)×2%=0.571 | 乙类 |
|  |  | (30.5+6.796)×2%=0.746 | 甲类 |
| （7） | 住房公积金 | (25.15+3.422)×8%=2.286 | 乙类 |
|  |  | (30.5+6.796)×8%=2.984 | 甲类 |
| 人 工 费 单 价 |  |  |  |
| 甲 类 |  | 30.5+6.796+20.699=58.00元 |  |
| 乙 类 |  | 25.15+3.422+15.857=44.43元 |  |

二、材料预算价格(G)

1．主要材料预算价格。对于用量多、对工程造价影响大的主要材料，如钢材、木材、水泥、砂、石等，可按规定编制材料预算价格，也可直接参考工程所在地区的工业与民用建筑安装工程发布的材料预算价格或信息价格。主要材料选用材料价格管理部门发布的预算价格时，若发生超运距费，超运距费可按下表计取。材料取定预算价格=材料发布预算价格+材料超运距费。

主材超运距费标准(B)

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 超运距费标准 （元/公里·m³、t、千块） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 超运距离20km以内 | 超运距离20km以外 |
| 1 | 块石、片石 | m³ | 0.68 | 0.32 |
| 2 | 砂子、石子 | m³ | 0.60 | 0.30 |
| 3 | 条石、料石 | m³ | 1.00 | 0.50 |
| 4 | 水泥 | t | 0.40 | 0.20 |
| 5 | 标准砖 | 千块 | 1.08 | 0.54 |
| 6 | 钢筋 | t | 0.40 | 0.20 |
| 7 | 生石灰 | t | 0.40 | 0.20 |

材料超运距费计算规则：

（1）材料运距的计算起点为项目所在县（市、区）城关镇边界或材料产地；

（2）材料运距的计算终点为项目区的几何中心点；

（3）材料运距为计算起点至计算终点的最短道路距离，项目含有多个片区的，分片计算，取平均值；

（4）超运距离为材料运距减去基本运距，信息价中对基本运距有说明的从其说明，未说明的取15km，材料运距小于或等于基本运距的不计算超运距费用；

（5）材料超运距费=超运距离×超运距费标准，材料超运距费 “主材超运距费标准表”执行；

（6）材料取定预算价格高于限价部分只计取材料费和税金，不参与其他取费。

第二节  工程施工费单价编制

综合税率取值表(G)

| 项目所在地 | 农村 | 县镇 | 市区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合税率 | 3.268% | 3.397% | 3.461% |

说明：教育费附加税率按《湖南省教育费附加和地方教育附加征收管理办法》（湖南省人民政府第218号）的规定，“应按照实际缴纳税额的3%和1.5%同时缴纳教育费附加和地方教育附加”。

第三节  土地整治项目预算编制

第一部分   工程施工费预算

第三部分  其他费用预算

1、前期工作费。

（2）项目可行性研究费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

项目可行性研究费计费标准(G)                   单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 项目可行性研究费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 2.5 |
| 2 | 500 | 5 |
| 3 | 1000 | 6.5 |
| 4 | 3000 | 13 |
| 5 | 5000 | 18 |
| 6 | 8000 | 26 |
| 7 | 10000 | 31 |
| 8 | 20000 | 44 |
| 9 | 40000 | 69 |
| 10 | 60000 | 90 |
| 11 | 80000 | 106 |
| 12 | 100000 | 121 |

注：计费基数小于200万元时，按计费基数的1.25%计取；计费基数大于10亿元时，超过部分按计费基数的0.07%计取。

（4）项目设计与预算编制费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数），各区间按内插法确定。

项目设计与预算编制费计费标准(G)               单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 项目设计与预算编制费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 6 |
| 2 | 500 | 14 |
| 3 | 1000 | 27 |
| 4 | 3000 | 51 |
| 5 | 5000 | 76 |
| 6 | 8000 | 115 |
| 7 | 10000 | 141 |
| 8 | 20000 | 262 |
| 9 | 40000 | 487 |
| 10 | 60000 | 701 |
| 11 | 80000 | 906 |
| 12 | 100000 | 1107 |

注：计费基数小于200万元时，按计费基数的3%计取；计费基数大于10亿元时，超过部分按计费基数的1.107%计取。

2、工程监理费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

工程监理费计费标准(G)

| 序号 | 计费基数（万元） | 工程监理费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 5 |
| 2 | 500 | 12 |
| 3 | 1000 | 22 |
| 4 | 3000 | 56 |
| 5 | 5000 | 87 |
| 6 | 8000 | 130 |
| 7 | 10000 | 157 |
| 8 | 20000 | 283 |
| 9 | 40000 | 510 |
| 10 | 60000 | 714 |
| 11 | 80000 | 904 |
| 12 | 100000 | 1085 |

注：计费基数小于200万元时，按计费基数的2.5%计取；计费基数大于10亿元时，超过部分按计费基数的1.08%计取。

3、拆迁补偿费(G)

拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。拆迁工程涉及的施工费用可列计在工程施工费中，补偿标准应结合项目所在地实际情况确定，参照当地拆迁补偿标准计算，由拆迁双方协商确定。

4、竣工验收费(G)

竣工验收费=竣工测量及工程复核费+项目验收费+项目决算编制与审计费+整理后土地的重估与登记费

（1）竣工测量及工程复核费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

竣工测量及工程复核费计费标准(G)

| 序号 | 计费基数（万元） | 费率（%） | 算例（单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基数 | 竣工测量及工程复核费 |
| 1 | ≤500 | 0.81 | 500 | 500×0.81%=4.05 |
| 2 | 500~1000 | 0.75 | 1000 | 4.05+（1000-500）×0.75%=7.80 |
| 3 | 1000~3000 | 0.69 | 3000 | 7.80+（3000-1000）×0.69%=21.60 |
| 4 | 3000~5000 | 0.63 | 5000 | 21.60+（5000-3000）×0.63%=34.20 |
| 5 | 5000~10000 | 0.57 | 10000 | 34.20+（10000-5000）×0.57%=62.70 |
| 6 | 10000~50000 | 0.51 | 50000 | 62.70+（50000-10000）×0.51%=266.70 |
| 7 | 50000~100000 | 0.45 | 100000 | 266.70+（100000-50000）×0.45% =491.70 |
| 8 | 100000以上 | 0.39 | 150000 | 491.70+（150000-100000）×0.39%=686.70 |

5、业主管理及乡村协调费(G)

以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法基数。

业主管理及乡村协调费计费标准(G)

| 序号 | 计费基数 （万元） | 费率 （%） | 算例（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基数 | 业主管理及乡村协调费 |
| 1 | ≤500 | 2.8 | 500 | 500×2.8%=14 |
| 2 | 500~1000 | 2.6 | 1000 | 14+(1000-500) ×2.6%=27 |
| 3 | 1000~3000 | 2.4 | 3000 | 27+(3000-1000) ×2.4%=75 |
| 4 | 3000~5000 | 2.2 | 5000 | 75+(5000-3000) ×2.2%=119 |
| 5 | 5000~10000 | 1.9 | 10000 | 119+(10000-5000) ×1.9%=214 |
| 6 | 10000~50000 | 1.6 | 50000 | 214+(50000-10000) ×1.6%=854 |
| 7 | 50000~100000 | 1.2 | 100000 | 854+(100000-50000) ×1.2%=1454 |
| 8 | 100000以上 | 0.8 | 150000 | 1454+(150000-100000) ×0.8%=1854 |

第六章   预算表格及格式

表5                                  其他费用预算表(G)

项目名称：                    　　　                                   金额单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 | 各项费用占其他费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） |
| 1 | 前期工作费 |  |  |  |
| （1） | 土地清查费 |  |  |  |
| （2） | 项目可行性研究费 |  |  |  |
| （3） | 项目勘测费 |  |  |  |
| （4） | 项目设计与预算编制费 |  |  |  |
| （5） | 项目招标代理费 |  |  |  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  |
| 3 | 拆迁补偿费 |  |  |  |
| 4 | 竣工验收费 |  |  |  |
| （1） | 竣工测量及工程复核费(G) |  |  |  |
| （2） | 项目验收费 |  |  |  |
| （3） | 项目决算编制与审计费 |  |  |  |
| （4） | 整理后土地重估与登记费 |  |  |  |
| 5 | 业主管理及乡村协调费(G) |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

附表2                             材料预算价格表(G)

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 主材限价 | 价差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若采用发布预算价格+超运距费方式计算主材预算价格，则采用附表2-1；若采用根据经工程所在地造价管理部门审定的市场调查价、协商价编制主材预算价格，则采用附表2-2与附表2-3。

附表2-1                          主要材料预算价格计算表(G)

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 发布 预算价格 | 材料超运距费 |  |  | 取定 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 超运距离 | 计算公式 | 超运距费 |  |

附表2-2                          主要材料预算价格计算表

| 序号 | 名称及 规格 | 单位 | 原价 依据 | 单位毛 重（t） | 每吨运 费（元） | 价 格（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 采购及保管费 | 到工地 价格 | 保险费 | 预算价格 |

附表2-3                            主要材料运杂费计算表

| 编号 |  | 材料名称 |  |  |  | 运输起止点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运距 |  | 毛重系数 |  | 装载系数 |  | 计算单位 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 |  |  |  |  | 小计（元） |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |