HNPR-2020-15005

湘交路政规〔2020〕4号

湖南省交通运输厅

关于印发《湖南省治理货运车辆超限运输

不停车检测非现场执法实施办法

（试行）》的通知

各市州交通运输局：

为贯彻落实《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》（湖南省人民政府令第296号），进一步强化科技手段，规范非现场执法，推进全省公路治超工作常态化、长效化，现将《湖南省治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法实施办法（试行）》印发给你们，请认真抓好落实。

湖南省交通运输厅

2020年3月26日

湖南省治理货运车辆超限运输不停车

检测非现场执法实施办法（试行）

第一条 为了进一步运用科技手段治理货运车辆超限运输（以下简称“治超”），提升信息化治超水平，保护人民生命财产安全和公路设施完好，规范公路不停车超限检测非现场执法工作，促进严格、公正、文明执法，依据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》《交通运输行政执法程序规定》《湖南省规范行政裁量权办法》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 在本行政区域内实施治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法工作适用本办法。

治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法，是指交通运输综合行政执法机构在货物运输主要通道、重要桥梁入口以及货物运输流量较大的路段和节点，设置不停车超限检测技术监控设备，自动检测、拍摄和记录行驶中货运车辆的车货总质量、外廓尺寸、行驶路径、车辆图像等信息，对该信息经审核确认后，依法对货运车辆所有人、驾驶人或者管理人（以下简称当事人）作出行政处罚的治超执法模式。

第三条 设区的市、自治州、县（市、区）交通运输综合行政执法机构负责本行政区域内治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法工作。

交通运输综合行政执法机构应以交通运输主管部门的名义开展治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法工作。

第四条 治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法使用的不停车超限动态自动称重检测设备应当符合《动态公路车辆自动衡器》（JJG907-2006）技术标准和《湖南省不停车超限检测系统技术指南》要求，按规定进行检定，并取得检定证书。管理使用单位应定期对设备进行维护和测试，当发现动态称重检测设备精度不满足要求时,应通知相关单位进行维修,并重新进行检定。

车辆抓拍及视频监控设备的功能应满足治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法和公安机关交通管理部门证据采集需求，技术标准应符合国家规范要求。

第五条 交通运输综合行政执法机构应根据相关标准和规范在治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法路段设置“进入治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法路段”“不停车超限动态称重检测区域”“可变情报板”“就近卸载处理”“卸载场位置图”等标志标牌和“严禁压线、变道行驶”“电子监控区域”“限速标志、车道实标线”等警示标志标识。

第六条 设区的市、自治州、县（市、区）交通运输综合行政执法机构应建设具备电子证据采集、执法管理、案件办理、指挥调度、数据分析统计、源头监管等功能的治超信息平台，与道路监管云平台、道路运输管理信息系统等对接，纳入部省治超信息平台，实现信息共享。

设区的市、自治州、县（市、区）交通运输综合行政执法机构应当利用治超信息平台，及时登记、抄告、公示货运车辆超限超载违法行为及处罚情况。建立超限超载严重违法失信人名单，纳入公共信用信息平台，定期向社会公布。

第七条 交通运输综合行政执法机构应将开展治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法路段、不停车超限检测动态自动称重检测监测区域、电子监控区域提前30日向社会公示。

第八条 交通运输综合行政执法机构应将3次以上违法超限运输且未接受调查处理的货运车辆及当事人，列入治超“黑名单”，定期予以公示，并作为联合执法重点监管对象。

交通运输综合行政执法机构应利用技术手段，监控纳入“黑名单”管理货运车辆运行轨迹，通过信息平台自动报警功能，指挥调度公路超限检测站、流动检测点治超执法人员精准查处。

第九条 违法超限运输货运车辆驾驶人应当根据不停车超限检测路段指示标志标牌提示，主动就近到公路超限检测站或向社会公示的卸载场所消除违法行为，并接受调查处理。

第十条 交通运输综合行政执法机构应当按照统一的交通运输行政执法文书在治超信息平台内生成电子文书。制定工作岗位责任制，安排专人负责治理货运车辆超限运输不停车检测信息的采集、审核、告知和案件办理等工作。

第十一条 经审核确认的信息作为违法超限运输的证据材料录入治超信息平台。

治理货运车辆超限运输不停车检测非现场执法证据材料应当清晰、完整反映违法超限运输车辆的牌照号码、违法时间、违法地点、违法事实等基本信息，主要包括：

（一）电子数据，即通过动态自动称重检测系统及电子抓拍系统采集的超限车辆相关数据，包括车辆号牌、通过时间、通过检测路段线路桩号、车辆轴数、车货总质量和外廓尺寸等信息；

（二）视听资料，即通过动态自动称重检测系统采集的图片或者视频等资料，包括车辆号牌、车辆外廓等信息，图片应当能够看清车辆号牌，叠加在每幅图片上的信息至少应包括违法时间、违法地点、图像取证设备编号、防伪信息、车辆轴数、车货总质量和外廓尺寸检测值等信息，以及通过动态自动称重检测区域5-10秒视频；

（三）其他证据，包括能够反映涉嫌违法超限运输的车辆所有人的姓名（企业名称）、联系电话、住址等相关信息。

以下检测数据按照无效数据处理：

（一）车辆牌照号无法确认的；

（二）轴数与实际车型不匹配的（误判）；

（三）检测车辆与抓拍不匹配的（不同步）；

（四）设备维护期间的。

第十二条 交通运输综合行政执法机构对违法超限运输信息经审核确认，且符合以下条件的，应当予以立案：

（一）车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定的超限认定标准5%以上的；车货总高度、宽度、长度超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定的；

（二）车辆超限运输违法事实清楚，当事人基本信息及地址、联系方式明确；

（三）相关证据确凿。

对需立案查处的违法超限运输行为，应经交通运输综合行政执法机构负责人批准。

第十三条 交通运输综合行政执法机构立案后应对涉嫌违法超限运输行为的相关证据进行固定；经审核，认为需要给予行政处罚的，应当通过短信或信函将涉嫌违法的事实、理由、依据及当事人依法享有的陈述、申辩或听证权利告知当事人，并告知当事人在收到通知之日起30日以内到交通运输综合行政执法机构接受处理。

当事人可采取电话、书面、当面等方式进行陈述申辩，交通运输综合行政执法机构应当以笔录、录音等方式记录；同时为当事人提供不停车超限动态自动称重检测系统现场截取的照片供查询。当事人逾期未提出陈述、申辩或者要求组织听证的，视为放弃上述权利。

第十四条 当事人收到通知后到交通运输综合行政执法机构接受处理，不陈述申辩或者经复核陈述申辩理由不成立的，交通运输综合行政执法机构依法作出行政处罚决定。

第十五条 当事人主动接受调查处理的，交通运输综合行政执法机构依据以下情节，可作出从轻、减轻处罚决定:

（一）车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准5%以上10%以下的，按照每超1000千克罚款500元的处罚标准可减轻50％实施处罚；

（二）车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准10%以上30%以下的，按照每超1000千克罚款500元的处罚标准可减轻30％实施处罚。

车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准30%以上的，按照每超1000千克罚款500元的处罚标准实施处罚。

因不停车超限检测设施（设备）在使用过程中可能出现一定的误差，对于货车称重检测结果不大于认定标准105%（即超限部分未超过认定标准5%）的，按未超限运输处理。

对一年内违法超限运输累计超过2次的，不适用从轻、减轻处罚情形。

第十六条 车货总高度、宽度、长度超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条规定的，由交通运输综合行政执法机构按照《湖南省交通运输行政处罚自由裁量权基准》规定处罚。

第十七条 交通运输综合行政执法机构查明当事人有以下情节，或者当事人提出以下理由陈述申辩经查证属实的，不予处罚：

（一）本次超限运输行为已经办理了超限运输许可，且按许可要求合法运输的；

（二）本次违法行为通过不停车超限检测点后，已被其他交通运输综合行政执法机构查处的；

（三）动态自动称重检测设备出现异常情况导致称重数据与事实不符的；

（四）法律法规规定的其他不予处罚的情形。

第十八条 当事人主动申请本省异地交通运输综合行政执法机构处理的，违法行为查获地的交通运输综合行政执法机构应将固定的证据推送至负责案件办理的交通运输综合行政执法机构，由负责案件办理的交通运输综合行政执法机构实施处罚。

负责案件办理的交通运输综合行政执法机构应当在办结后一个月内将案件处理结果反馈违法行为查获地的交通运输综合行政执法机构。

第十九条 当事人自《行政处罚决定书》送达之日起，在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，交通运输综合行政执法机构应当依照《中华人民共和国行政强制法》的规定，依法向有管辖权的人民法院申请强制执行。

第二十条 交通运输综合行政执法机构对故意采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随或者偏离称重装置等方式逃避检测的，除对其违法超限运输行为处罚以外，还应依据《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》第二十四条规定处罚。

公安机关交通管理部门对货运车辆跨道、压线、故意遮挡、污损或者使用伪造的机动车号牌等方式逃避不停车超限检测的交通违法行为，依据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规的规定处罚记分。

第二十一条 交通运输综合行政执法机构在当事人收到涉嫌违法超限运输告知之日起30日以内未主动前来接受处理的，应将违法信息推送至交通运输主管部门、机动车安全技术检测机构等部门，实施治超联动。

第二十二条 交通运输综合行政执法机构应加强对信息审核、告知、处罚和违法信息推送等工作的检查。发现有未按立案标准要求立案、未按时告知和推送违法信息、未按自由裁量规定处罚等情形的，应追究相关工作人员责任。

第二十三条 交通运输综合行政执法机构应坚持现场执法与非现场执法有机结合，将非现场执法处罚案件证据保存记录治超信息系统，在现场执法对超限车辆拦截后，进行非现场执法记录查询，对证据确凿，记录在案的，应告知当事人一并处罚，卸载放行。

交通运输综合行政执法机构及其执法人员在路面治超执法和非现场执法案件处理过程中，必须严格遵守《交通运输行政执法程序规定》。

第二十四条 交通运输综合行政执法机构应按照“谁执法谁普法”原则，坚持以案释法，做好宣传工作。

第二十五条 本办法所称的“以上”均含本数，“超过”“以下”均不含本数。

第二十六条 本办法自印发之日起实施。

抄送：省公路事务中心，省道路运输管理局。

湖南省交通运输厅办公室                  2020年4月7日印制