HNPR—2017—16020

湘建城〔2017〕227号

湖南省住房和城乡建设厅

关于印发《湖南省城市桥隧设施养护

维修消耗量标准》的通知

各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局）、城市管理行政执法局，邵阳市公用事业局：

为进一步提高我省城市桥隧设施维修养护管理水平，完善城市桥隧设施养护维修工程预算基价，以及城市桥隧设施中、小修和养护维修工程招标控制价格。我厅组织专家编制了《湖南省城市桥隧设施养护维修消耗量标准》，现予公布，请遵照执行。

《湖南省城市桥隧设施养护维修消耗量标准》自2017年12月12日起施行，至2022年12月11日止。

湖南省住房和城乡建设厅

2017年12月11日

湖南省城市桥隧设施养护维修

消耗量标准

湖南省住房和城乡建设厅

2017年12月

前  言

根据湖南省住房和城乡建设厅要求，本标准编制组经广泛调查研究，认真总结多年来城市桥梁管养时间经验，参考有关国家标准和地方标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准的主要内容是：1．说明、2．小型土石方工程、3．桥隧附属排水泵站养护维修、4．桥梁设施养护维修、5．隧道工程、6．桥隧工程检查和检测。

本标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由湖南省住房和城乡建设厅城建处负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送湖南省住房和城乡建设厅（地址：长沙市雨花区高升路266号A622，邮编410116），湖南省城市建设行业协会（地址：长沙市雨花区高升路268号5栋2单元，邮编410116）。

主要编制人：黄亮雄  王帅  雷尧  戴伟  潘景   吕云

主要审核人：

李克忠    湖南大学设计院

胡益辉    湖南省财政厅评审中心

彭根良    湖南省建设工程造价管理总站

王宏明    湖南省建筑科学研究院

宋文光    长沙市路桥征费维护管理处

宋彩霞    湘潭市市政设施维护管理处

余  锋    湖南路桥建设集团有限责任公司

何志军    湖南省建设工程质量检测中心

目  录

说明 ………………………………………………………………6

第一章  小型土石方工程 ………………………………………8

第二章  桥隧附属排水泵站养护维修…………………………37

第三章  桥梁设施养护维修……………………………………47

第四章  隧道工程………………………………………………88

第五章  桥隧工程检查和检测 ………………………………127

附录一计价相关规定 …………………………………………133

附录二湖南省城市桥隧设施维修养护概算指标 ……………135

附录三《湖南省城市桥隧设施维修养护消耗量标准》补充清单项目………………………………………………………………136

说  明

- 一、适用范围

本消耗量标准适用于湖南省城市桥隧设施的保养、小修；中修工程；大修工程；加固改扩建工程。

- 二、主要作用

1．全省城市桥隧设施的中、小修和养护维修工程编制预结算、审核、审计的基础；

2．统一全省城市桥隧设施的保养、小修；中修工程；大修工程；加固改扩建工程的工程量计算规则以及项目划分、工作内容、计量单位；

3．编制我省城市桥隧设施的保养、小修；中修工程；大修工程；加固改扩建工程招标控制价的基础；

4．我省从事城市桥隧设施的保养、小修；中修工程；大修工程；加固改扩建工程项目经营企业投标报价、内部经济核算、总分包之间核算、编制企业预算定额的基础；

5．我省城市桥隧设施管理部门编制年度维修养护经费的基础；

- 6．我省建设行政主管部门调解、仲裁城市桥隧设施的保养、小修；中修工程；大修工程；加固改扩建工程造价纠纷、合理确定工程造价的基础。

- 三、主要编制依据

1．住房和城乡建设部《市政工程设施养护维修结算指标》（HGZ-120-2011）；

2．国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发〔2013〕36号）；

3．《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；

4．《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2003）；

5．《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68—2007）；

6．《城市桥梁检测和养护管理办法》（建设部令第118号）；

7．《湖南省市政工程消耗量标准》（2014）。

- 四、参考依据

1．《公路养护工程预算编制办法及定额》（湖南省质量技术监督局DB43/T858—2014）；

2．《江苏省市政设施养护维修定额》（江苏省住房和城乡建设厅2013修订）。

- 五、数据采集来源

1．本消耗量标准大多数计算数据来自于以上参考依据的相同或相近子目，综合我省城市桥隧设施养护水平、常用工法等进行修正；

2．本消耗量标准部分计算数据来自于各地州市往年已结算项目相同或相近子目，综合测算舍弃个别离散数据后进行修正。

第一章  小型土石方工程

工程量计算规则

一、本章土、石方体积均以天然密实体积（自然方）计算，回填土按碾压后的体积（实方）计算。

二、土方工程量按图纸尺寸计算，修建机械上下坡的便道土方量并入土方工程量内。石方（破碎混凝土）工程量按设计图纸尺寸加允许超挖量。开挖坡面每侧允许超挖量：软石、次坚石20cm，普坚石（无筋砼）、坚石（有筋砼）15cm;沟、坑底部不计超挖量。

三、土石方运距应以挖土重心至填土重心最近距离计算，挖土重心、填土重心、弃土重心按施工组织设计计算。如遇下列情况应增加运距：

１．人力及人力车运土、石方上坡坡度在15%以上，机械运土重车上坡坡度大于5%，斜道运距按斜道长度乘以如下系数：

| 项目 | 机械重车 |  |  |  | 人力及人力车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度（%） | 5～10 | 15以内 | 20以内 | 25以内 | 15以上 |
| 系数 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 5 |

2．采用人力垂直运输土、石方，垂直深度每米折合水平运距7米计算。
四、沟槽、基坑、平整场地和一般土石方的划分：底宽7m以内，底长大于底宽3倍以上按沟槽计算；底长小于底宽3倍以内且底面积在150㎡按基坑计算。厚度在30cm以内就地挖、填土按平整场地计算。超过上述范围的按一般土石方计算。
五、沟槽、基坑深度大于4.5米时，应乘以系数1.15。

第一节  人工土石方

| 人工挖土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖土、抛土、修整底边、边坡或装土入筐；挖土、弃土槽边、修整路槽成型，零星土方：16立方米以内。单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-1 |  | 1-2 |  | 1-3 |  | 1-4 |  | 1-5 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 一般土方 |  |  |  | 路槽（床）土方 |  |  |  | 淤泥质表土 |  |
|  |  |  |  |  | 普通土 |  | 坚土 |  | 普通土 |  | 坚土 |  |  |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 499.1 |  | 585.9 |  | 511 |  | 616 |  | 770 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 499.1 |  | 585.9 |  | 511 |  | 616 |  | 770 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70 | 7.13 | 499.1 | 8.37 | 585.9 | 7.3 | 511 | 8.8 | 616 | 11 | 770 |

| 人工配合机械沟槽挖土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖土、抛土沟边1m以外，整修槽底壁、清理边口走道。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-6 |  | 1-7 |  | 1-8 |  | 1-9 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 槽深2m以内 |  |  |  | 槽深4m以内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通土 |  | 坚土 |  | 普通土 |  | 坚土 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 288.39 |  | 470.30 |  | 373.64 |  | 560.37 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 264.60 |  | 443.66 |  | 345.10 |  | 528.50 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 23.79 |  | 26.64 |  | 28.54 |  | 31.87 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合 人工 | 工日 | 70.00 | 3.780 | 264.60 | 6.338 | 443.66 | 4.93 | 345.10 | 7.55 | 528.50 |
| 机械 | J1-48 | 轮胎式单斗液压挖掘机机械斗容量0.4m3 大 | 台班 | 475.72 | 0.05 | 23.79 | 0.056 | 26.64 | 0.06 | 28.54 | 0.067 | 31.87 |

附注：在挡土板下挖土，人工工日乘以1.1系数，泵站和隧道的地下设施挖土，人工工日乘以1.15系数；机械排水可另计台班费。

| 人工基坑挖土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖土、弃土坑边1m以外，整修槽底壁、清理边口走道。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-10 |  | 1-11 |  | 1-12 |  | 1-13 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 槽深2m以内 |  |  |  | 槽深4m以内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通土 |  | 坚土 |  | 普通土 |  | 坚土 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 367.77 |  | 563.68 |  | 420.54 |  | 641.78 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 343.98 |  | 537.04 |  | 392．00 |  | 609.91 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 23.79 |  | 26.64 |  | 28.54 |  | 31.87 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合 人工 | 工日 | 70.00 | 4.914 | 343.98 | 7.672 | 537.04 | 5.60 | 392.00 | 8.713 | 609.91 |
| 机械 | J1-48 | 轮胎式单斗液压挖掘机机械斗容量0.4m3 大 | 台班 | 475.72 | 0.05 | 23.78 | 0.056 | 26.64 | 0.06 | 28.54 | 0.067 | 31.87 |

附注：在挡土板下挖土，人工工日乘以1.1系数，泵站和隧道的地下设施挖土，人工工日乘以1.15系数；机械排水可另计台班费。

| 人工挖淤泥、流沙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖淤泥、流沙，弃土坑边1m以外，清理坑边走道。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-14 |  | 1-15 |  | 1-16 |  | 1-17 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 坑深2m以内 |  |  |  | 坑深4m以内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 淤泥 |  | 流沙 |  | 淤泥 |  | 流沙 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 773.01 |  | 873.18 |  | 899.78 |  | 918.26 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 773.01 |  | 873.18 |  | 899.78 |  | 918.26 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 11.043 | 773.01 | 12.474 | 873.18 | 12.854 | 899.78 | 13.118 | 918.26 |

附注：在挡土板下挖淤泥、流沙，人工工日乘以1.1系数，泵站和隧道的地下设施挖淤泥、流沙，人工工日乘以1.15系数；吊运提升机械可另计台班费。

| 人工伐树 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：伐树：锯（砍）倒、断树枝和树干运出路外。 单位：棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-18 |  | 1-19 |  | 1-20 |  | 1-21 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | Φ20 |  | Φ30 |  | Φ40 |  | Φ50 |  |
|  |  |  |  |  | 伐树：离地面20cm处树干直径（cm）以内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 10.08 |  | 22.4 |  | 44.8 |  | 66.5 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 10.08 |  | 22.4 |  | 44.8 |  | 66.5 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.144 | 10.08 | 0.320 | 22.4 | 0.640 | 44.8 | 0.950 | 66.5 |

附注：在桥梁和隧道悬空部位伐树和挖树根人工工日乘以系数3，支架或作业平台台班费另计。

| 挖树根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖根：挖土、起树根并运出路外。 单位：棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-22 |  | 1-23 |  | 1-24 |  | 1-25 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | Φ20 |  | Φ30 |  | Φ40 |  | Φ50 |  |
|  |  |  |  |  | 挖树根：离地面20cm处树干直径（cm)以内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 37.8 |  | 47.6 |  | 80.5 |  | 115.5 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 37.8 |  | 47.6 |  | 80.5 |  | 115.5 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.540 | 37.8 | 0.680 | 47.6 | 1.150 | 80.5 | 1.650 | 115.5 |

附注：在桥梁和隧道悬空部位伐树和挖树根人工工日乘以系数3，支架或作业平台台班费另计。

| 沟槽、基坑回填土（机械夯实） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：自边口翻土入槽、坑，打碎土块、分层夯实。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-26 |  | 1-27 |  | 1-28 |  | 1-29 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 沟槽回填 |  | 基坑回填 |  | 沟槽回填 |  | 基坑回填 |  |
|  |  |  |  |  | 电动夯实机 |  |  |  | 内燃机夯实机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密实度95%以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 193.10 |  | 211.27 |  | 193.65 |  | 211.86 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 169.82 |  | 186.83 |  | 169.82 |  | 186.83 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 23.28 |  | 24.44 |  | 23.83 |  | 25.03 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 2.426 | 169.82 | 2.669 | 186.83 | 2.426 | 169.82 | 2.669 | 186.83 |
| 机械 | J1-67 J1-68 | 夯实机电动夯机能力20~62Nm 夯实机内燃夯足直径265mm | 台班 台班 | 29.17 28.44 | 0.798 -- | 23.28 -- | 0.838 -- | 24.44 -- | -- 0.838 | -- 23.83 | -- 0.880 | -- 25.03 |

附注：人工夯实人工工日乘以系数1.5，扣减相应机械费用。

第二节  机械土石方

| 机械挖土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖土、装车、清理余土、人工配合修整沟槽，清理等。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-30 |  | 1-31 |  | 1-32 |  | 1-33 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 一般土方 |  |  |  | 沟槽土方 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通土 |  | 坚土 |  | 普通土 |  | 坚土 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 90.99 |  | 110.64 |  | 109.04 |  | 132.67 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 67.20 |  | 84.00 |  | 80.50 |  | 100.80 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 23.79 |  | 26.64 |  | 28.54 |  | 31.87 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.96 | 67.2 | 1.20 | 84 | 1.15 | 80.5 | 1.44 | 100.8 |
| 机械 | J1-48 | 轮胎式单斗液压挖掘机机械斗容量0.4m3 大 | 台班 | 475.72 | 0.05 | 23.78 | 0.056 | 26.64 | 0.06 | 28.54 | 0.067 | 31.87 |

附注：1、拱桥上挖除拱上填料套用沟槽土方中坚土，人工工日和机械台班乘以2.5系数；2、基坑土方套用沟槽土方，人工、机械乘以系数1.25。

| 机械挖淤泥、流沙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖淤泥、流沙，装车、清理等。 单位：1m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-34 |  | 1-35 |  | 1-36 |  | 1-37 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 坑深2m以内 |  |  |  | 坑深4m以内 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 淤泥 |  | 流沙 |  | 淤泥 |  | 流沙 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 54.14 |  | 60.44 |  | 66.81 |  | 74.58 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 2.66 |  | 2.94 |  | 3.29 |  | 3.71 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 51.48 |  | 57.50 |  | 63.52 |  | 70.87 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.038 | 2.66 | 0.042 | 2.94 | 0.047 | 3.29 | 0.053 | 3.71 |
| 机械 | J1-41 | 履带式单斗挖掘机液压斗容量0.6m3 大 | 台班 | 668.59 | 0.077 | 51.48 | 0.086 | 57.49 | 0.095 | 63.51 | 0.106 | 70.87 |

附注：1、采用其他机型适当调整，如用0.2 m³容量挖机，机械台班消耗量乘以2.5系数；2、泵站和隧道的地下设施机械挖淤泥、流沙，人工工日乘以系数1.25系数，机械台班乘以2.0系数。

| 装载机装松散土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：铲土装车、修理边坡、清理机下余土。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-38 |  | 1-39 |  | 1-40 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 0.5 m³以内 |  | 1.5 m³以内 |  | 3.2 m³以内 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 42.87 |  | 25.87 |  | 17.83 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 4.90 |  | 4.90 |  | 4.90 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 37.97 |  | 20.97 |  | 12.93 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.07 | 4.90 | 0.07 | 4.90 | 0.07 | 4.90 |
| 机械 | J1-26 J1-28 J1-32 | 轮胎式装载机斗容量0.5m3 中 轮胎式装载机斗容量1.5m3 大 轮胎式装载机斗容量3.5m3 大 | 台班 台班 台班 | 558.45 748.82 1293.35 | 0.068 -- -- | 37.97 -- -- | -- 0.028 -- | -- 20.96 -- | -- -- 0.01 | -- -- 12.93 |

| 桥梁路堤、隧道出口堤防回填（人工配合机械） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：平土、碎土、水平层拉毛、撒水压（夯）实、新老土方接头处理。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-41 |  | 1-42 |  | 1-43 |  | 1-44 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 压路机压实 |  | 打夯机夯实 |  |  |  | 人工夯实 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电动 |  | 内燃机 |  |  |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 95.47 |  | 183.58 |  | 184.05 |  | 233.19 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 53.90 |  | 161.70 |  | 161.70 |  | 231.00 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 2.19 |  | 2.19 |  | 2.19 |  | 2.19 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 39.38 |  | 19.69 |  | 20.16 |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70 | 0.77 | 53.9 | 2.31 | 161.7 | 2.31 | 161.7 | 3.30 | 231 |
| 材料 | 410649 | 水 | m³ | 4.38 | 0.500 | 2.19 | 0.500 | 2.19 | 0.50 | 2.19 | 0.50 | 2.19 |
| 机械 | J1-52 J1-55 J1-67 J1-68 | 光轮压路机(内燃) 工作质量6t 大 光轮压路机(内燃) 工作质量15t 大 夯实机电动夯击能力20～62Nm 小夯实机内燃夯足直径 265mm 小 | 台班 台班 台班 台班 | 292.95 609.54 29.17 28.44 | 0.020 0.055 -- -- | 5.85 33.52 -- -- | -- -- 0.675 -- | -- -- 19.68 -- | -- -- -- 0.709 | -- -- -- 20.16 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |

| 液压破碎机破碎岩石、混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：破碎、清理。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-45 |  | 1-46 |  | 1-47 |  | 1-48 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 软石 |  | 次坚石 |  | 普坚石 或无筋仝 |  | 坚石或有筋仝 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 2417.53 |  | 3623.6 |  | 6096.54 |  | 7835.80 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 18.2 |  | 18.2 |  | 18.2 |  | 18.2 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 44.80 |  | 73.60 |  | 192.00 |  | 384.00 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 2354.53 |  | 3531.80 |  | 5886.34 |  | 7433.60 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合 人工 | 工日 | 70.00 | 0.260 | 18.2 | 0.260 | 18.2 | 0.260 | 18.2 | 0.260 | 18.2 |
| 材料 | 03631905 | 合金 钎头Φ135 | 个 | 3200.00 | 0.014 | 44.80 | 0.023 | 73.60 | 0.060 | 192.00 | 0.120 | 384.00 |
| 机械 | J1-135 | 履带式液压破碎锤大 | 台班 | 1681.81 | 1.400 | 2354.53 | 2.100 | 3531.80 | 3.500 | 5886.34 | 4.420 | 7433.60 |

| 沟槽、基坑回填砂砾石、石屑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：分层回填、冲水灌实、清理路面。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-49 |  | 1-50 |  | 1-51 |  | 1-52 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 中（粗）砂 |  |  |  | 石屑 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20cm |  | 每增减1cm |  | 20cm |  | 每增减1cm |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 316.01 |  | 16.42 |  | 323.48 |  | 16.49 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 73.08 |  | 3.99 |  | 71.61 |  | 3.57 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 242.93 |  | 12.43 |  | 251.87 |  | 12.92 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合 人工 | 工日 | 70.00 | 1.044 | 73.08 | 0.057 | 3.99 | 1.023 | 71.61 | 0.051 | 3.57 |
| 材料 | 040203 410649 410631 31130104 | 中粗砂 水 石屑 其他材料 | m³ m³ m³ % | 108.19 4.38 96.16 -- | 2.098 1.000 -- 5.000 | 226.98 4.38 -- 11.57 | 0.105 0.110 -- 5.000 | 11.36 0.48 -- 0.59 | -- 1.000 2.449 5.000 | -- 4.38 235.50 11.99 | -- 0.110 0.123 5.000 | -- 0.48 11.82 0.62 |

| 沟槽、基坑回填灰土、二灰结石、水泥稳定碎石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：分层回填、夯实、清理路面。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-53 |  | 1-54 |  | 1-55 |  | 1-56 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 6%灰土回填 |  |  |  | 二灰结石 |  | 水泥稳定碎（砾）石 |  |
|  |  |  |  |  | 原土利用 |  | 外购土 |  |  |  |  |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 802.76 |  | 847.15 |  | 2506.89 |  | 3452.06 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 362.88 |  | 302.40 |  | 703.50 |  | 703.50 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 411.88 |  | 516.75 |  | 1775.68 |  | 2720.85 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 28.00 |  | 28.00 |  | 27.71 |  | 27.71 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 5.184 | 362.88 | 4.320 | 302.4 | 10.050 | 703.5 | 10.050 | 703.5 |
| 材料 | 410845 410575 80330301 410649 040311 31130104 | 粘土 生石灰 石灰、煤渣、河砾石混合料 水 厂拌水泥稳定碎石 其他材料 | m³ T T m3 m³ % | 8.40 380.28 90.20 4.38 254.00 -- | -- 1.020 -- 1.000 -- 5.000 | -- 387.88 -- 4.38 -- 19.61 | 11.890 1.020 -- 1.000 -- 5.000 | 99.87 387.88 -- 4.38 -- 24.38 | -- -- 18.700 1.000 -- 5.000 | -- 1686.74 4.38 -- 84.55 | -- -- -- 0.110 10.200 5.000 | -- -- -- 0.48 2590.8 129.56 |
| 机械 | J1-67 | 夯实机电动夯击能力20～62Nm 小 | 台班 | 29.17 | 0.960 | 28.00 | 0.960 | 28.00 | 0.950 | 27.71 | 0.950 | 27.71 |

| 清除附属设施杂草 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：铲土装车、修理边坡、清理机下余土。 单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-57 |  | 1-58 |  | 1-59 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 铲草皮 |  | 割草 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚度10cm以内 |  | 一般地带 |  | 水湿地带 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 28.00 |  | 21.00 |  | 38.50 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 28.00 |  | 21.00 |  | 38.50 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.400 | 28.00 | 0.300 | 21.00 | 0.550 | 38.50 |

第三节  材料场内运输

| 汽车洒水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：灌水、运水、撒（放）水。 单位：100T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-60 |  | 1-61 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 运距1KM |  | 每增加1KM |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1880.05 |  | 217.62 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 233.10 |  | -- |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 1646.95 |  | 217.62 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 3.330 | 233.10 | -- | -- |
| 机械 | J4-34 | 洒水车罐容量4000L 中 | 台班 | 494.58 | 3.330 | 1646.95 | 0.440 | 217.62 |

附注：洒水车容量不同，可适当调整含量（4T×3.330/水车容量T）

| 场内超运距运输水泥、石灰等包装物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：装、运、卸、堆放整齐。 单位：T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-62 |  | 1-63 |  | 1-64 |  | 1-65 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 人力运 |  |  |  | 手推车运 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运距20M |  | 每增加10M |  | 运距50M |  | 每增加50M |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 19.60 |  | 1.82 |  | 16.80 |  | 1.40 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 19.60 |  | 1.82 |  | 16.80 |  | 1.40 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.280 | 19.60 | 0.026 | 1.82 | 0.240 | 16.80 | 0.020 | 1.40 |

| 场内超运距运输砂砾石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：装、运、卸、堆放整齐。 单位：T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-66 |  | 1-67 |  | 1-68 |  | 1-69 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 人力运 |  |  |  | 手推车运 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运距20M |  | 每增加10M |  | 运距50M |  | 每增加50M |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 26.60 |  | 1.82 |  | 23.80 |  | 1.40 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 26.60 |  | 1.82 |  | 23.80 |  | 1.40 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.380 | 26.60 | 0.026 | 1,82 | 0.340 | 23.80 | 0.020 | 1.40 |

| 场内超运距运输水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：装、运、卸、堆放整齐。 单位：T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-70 |  | 1-71 |  | 1-72 |  | 1-73 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 人力运 |  |  |  | 手推车运 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运距20M |  | 每增加10M |  | 运距50M |  | 每增加50M |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 29.40 |  | 3.50 |  | 24.50 |  | 3.15 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 29.40 |  | 3.50 |  | 24.50 |  | 3.15 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.420 | 29.40 | 0.050 | 3.50 | 0.350 | 24.50 | 0.045 | 3.15 |

| 场内超运距运输水泥构件、模板等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：装、运、卸、堆放整齐。 单位：T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-74 |  | 1-75 |  | 1-76 |  | 1-77 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 人力运 |  |  |  | 手推车运 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运距20M |  | 每增加10M |  | 运距50M |  | 每增加50M |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 12.60 |  | 1.75 |  | 10.50 |  | 1.40 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 12.60 |  | 1.75 |  | 10.50 |  | 1.40 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.180 | 12.6 | 0.025 | 1.75 | 0.150 | 10.50 | 0.020 | 1.40 |

| 场内超运距运输标准砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：装、运、卸、堆放整齐。 单位：100块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-78 |  | 1-79 |  | 1-80 |  | 1-81 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 人力运 |  |  |  | 手推车运 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运距20M |  | 每增加10M |  | 运距50M |  | 每增加50M |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 29.40 |  | 3.50 |  | 25.20 |  | 2.10 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 29.40 |  | 3.50 |  | 25.20 |  | 2.10 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.42 | 29.40 | 0.050 | 3.50 | 0.360 | 25.20 | 0.030 | 2.10 |

第四节  拆除

| 人工拆除构造物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拆除旧构造物、装车、清理现场。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-82 |  | 1-83 |  | 1-84 |  | 1-85 |  | 1-86 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干砌石 |  | 浆砌石、砖 |  | 有筋仝 |  | 无筋仝 |  | 零星仝基础 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 548.8 |  | 1892.8 |  | 5880 |  | 3780 |  | 4914 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 548.8 |  | 1892.8 |  | 5880 |  | 3780 |  | 4914 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 7.84 | 548.8 | 27.04 | 1892.8 | 84.00 | 5880 | 54.00 | 3780 | 70.20 | 4914 |

| 机械拆除构造物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拆除、装车、清理现场。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-87 |  | 1-88 |  | 1-89 |  | 1-90 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 浆砌砖、石 |  | 有筋仝 |  | 无筋仝 |  | 小型仝基础 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1299.64 |  | 5568.80 |  | 3611.34 |  | 4483.68 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 947.8 |  | 4522.84 |  | 2907.66 |  | 3780.00 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 3.06 |  | 9.14 |  | 6.12 |  | 6.12 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 348.78 |  | 1036.82 |  | 697.56 |  | 697.56 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 13.540 | 947.8 | 64.612 | 4522.84 | 41.538 | 2907.66 | 54.000 | 3780.00 |
| 材料 | 320054 010834 140209 | 合金钢钻头 六角空心钢 高压风管Φ25-6P-20m | 个 kg m | 20.00 4.62 16.08 | 0.100 0.160 0.020 | 2．00 0.74 0.32 | 0.300 0.470 0.060 | 6．00 2.17 0.96 | 0.200 0.320 0.040 | 4.00 1.48 0.64 | 0.200 0.320 0.040 | 4.00 1.48 0.64 |
| 机械 | J10-13 J1-74 | 电动空气压缩机排气量3m3/min 小 风动凿岩机手持式小 | 台班 台班 | 219.63 10.49 | 1.450 2.890 | 318.46 30.31 | 4.310 8.600 | 946.60 90.21 | 2.900 5.780 | 636.93 60.63 | 2.900 5.780 | 636.93 60.63 |

第五节  弃置外运

| 人工配合自卸车外运土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：装、运、卸、清理现场。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-91 |  | 1-92 |  | 1-93 |  | 1-94 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 人力配合自卸车运土 |  |  |  | 人工配合机动翻斗车运土 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 运距3KM内 |  | 每增加1KM |  | 运距200M内 |  | 每增加200M |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 642.66 |  | 31.75 |  | 310.31 |  | 2.68 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 185．50 |  | -- |  | 126.56 |  | -- |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 457.16 |  | 31.75 |  | 183.75 |  | 2.68 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 2.650 | 185.5 | -- | -- | 1.808 | 126.56 | -- | -- |
| 机械 | J4-15 J4-31 | 自卸汽车装载质量8t 大 机动翻斗车装载质量1.5t 中 | 台班 台班 | 634.94 191.61 | 0.72 -- | 457.16 -- | 0.05 -- | 31.75 -- | -- 0.959 | -- 183.75 | -- 0.014 | -- 2.68 |

| 自卸车运土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：运、卸、场内道路洒水。 单位：10m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-95 |  | 1-96 |  | 1-97 |  |  | 1-98 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 自卸车（4T）运土(KM以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1KM |  | 3KM |  |  | 5KM |  | 7KM |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1120.68 |  | 1984.20 |  |  | 2568.35 |  | 3209.63 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 5.26 |  | 5.26 |  |  | 5.26 |  | 5.26 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 1115.42 |  | 1978.93 |  |  | 2563.09 |  | 3204.37 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |  | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 材料 | 410649 | 水 | m³ | 4.38 | 1.200 | 5.26 | 1.20 | 5.26 |  | 1.20 | 5.26 | 1.200 | 5.26 |
| 机械 | J4-15 J4-34 | 自卸汽车装载质量8t 大 洒水车罐容量4000L 中 | 台班 台班 | 634.94 494.58 | 1.71 0.06 | 1085.75 29.67 | 3.07 0.06 | 1949.27 29.67 |  | 3.99 0.06 | 2533.411 29.675 | 5.00 0.06 | 3174.7 29.67 |

| 人工装运污泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：人工装、运、卸、空回。 单位： m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-99 |  | 1-100 |  | 1-101 |  | 1-102 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 运距50M内 |  | 运距150M内 |  | 运距250M内 |  | 运距每增加50M |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 22.68 |  | 33.53 |  | 44.52 |  | 5.39 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 22.68 |  | 33.53 |  | 44.52 |  | 5.39 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.324 | 22.68 | 0.479 | 33.53 | 0.636 | 44.52 | 0.077 | 5.39 |

附注：泵站、隧道的地下设施装运淤泥，人工工日乘以1.15系数。

| 人工配合小型污泥车（2.5T）运污泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：人工装、运、卸、空回。 单位： m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-103 |  | 1-104 |  | 1-105 |  | 1-106 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 6-10KM |  | 11-15KM |  | 16-20KM |  | 每增加5KM |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 79.04 |  | 94.41 |  | 110.06 |  | 15.65 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 15.75 |  | 20.16 |  | 25.2 |  | 5.04 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 63.29 |  | 74.25 |  | 84.86 |  | 10.61 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.225 | 15.75 | 0.288 | 20.16 | 0.36 | 25.2 | 0.072 | 5.04 |
| 机 械 | 99310503 | 污泥车小 | 台班 | 353.59 | 0.179 | 63.29 | 0.210 | 74.25 | 0.24 | 84.86 | 0.03 | 10.61 |

附注：泵站、隧道的地下设施装运淤泥，人工工日乘以1.15系数,机械台班乘以2.0系数。

| 人工配合中型污泥车（5T）运污泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：人工装、运、卸、空回。 单位： m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 1-107 |  | 1-108 |  | 1-109 |  | 1-110 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 6-10KM |  | 11-15KM |  | 16-20KM |  | 每增加5KM |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 60.2 |  | 69.9 |  | 75.84 |  | 11.45 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 9.52 |  | 12.25 |  | 14.00 |  | 3.08 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 50.68 |  | 57.65 |  | 61.84 |  | 8.37 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.136 | 9.52 | 0.175 | 12.25 | 0.200 | 14.00 | 0.044 | 3.08 |
| 机 械 | 99310507 | 污泥车中 | 台班 | 464.94 | 0.109 | 50.68 | 0.124 | 57.65 | 0.133 | 61.84 | 0.018 | 8.37 |

附注：泵站、隧道的地下设施装运淤泥，人工工日乘以1.15系数,机械台班乘以2.0系数。

第二章  桥隧附属排水泵站养护维修

工程量计算规则

一、本章所有设备维修、保养均不包含更换零件，其费用应另行计算。

二、本章所有设备维修、保养拆卸和复位均不包含固定设施的凿除和恢复，其费用应分别按第一章第四节和第三章第二节的有关规定另行计算。

| 泵站前池人工清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清淤、装泥、提升场内堆置。 单位：10 m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 2-1 |  | 2-2 |  | 2-3 |  | 2-4 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 前池深度（m以内） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1075.65 |  | 1489.24 |  | 2004.18 |  | 2520.81 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 742.56 |  | 1024.87 |  | 1380.61 |  | 1736.35 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 56.09 |  | 82.2 |  | 108.80 |  | 136.84 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 277.00 |  | 382.17 |  | 514.77 |  | 647.62 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70 | 10.608 | 742.56 | 14.641 | 1024.87 | 19.723 | 1380.61 | 24.805 | 1736.35 |
| 材料 | 410648 410164 31130104 | 水 电 其他材料 | m³ kw.h % | 4.38 0.99 -- | 2.6 40 10 | 11.39 39.6 5.10 | 3.5 60 10 | 15.33 59.4 7.47 | 4.5 80 10 | 19.71 79.2 9.89 | 5.8 100 10 | 25.4 99 12.44 |
| 机械 | J12-9 | 鼓风机能力18m3/min 小 | 台班 | 240.66 | 1.151 | 277 | 1.588 | 382.17 | 2.139 | 514.77 | 2.691 | 647.62 |

附注：不包括前池排水、围堰及污泥外运弃置，根据实际发生情况另行计算。

| 格栅捞污机的维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：设备本体与本体联系的附件除锈、清洗、调整、就位、找正、紧固、刷防锈漆等（不含换件）。 单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 2-5 |  |  | 2-6 |  | 2-7 |  | 2-8 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 格栅捞污机固定宽度（m以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.8 |  |  | 2.4 |  |  | 4 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 2690.79 |  | 2876.92 |  |  | 3118.85 |  |  | 3469.84 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 2495.71 |  | 2579.85 |  |  | 2732.73 |  |  | 2898.35 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 195.08 |  | 297.07 |  |  | 386.12 |  |  | 571.49 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | -- -- |  | -- -- |  |  | -- -- |  |  | -- -- |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 |  | 合价 | 数量 | 合价 |  | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合 人工 | 工日 | 70.00 | 35.653 | 2495.71 | 36.855 |  | 2579.85 | 39.039 | 2732.73 |  | 41.405 | 2898.35 |
| 材料 | 120098 120191 120171 110120 311506 410462 410648 410164 410567 31130104 | 机油 润滑油 汽油 防锈漆 煤油 棉纱头 水 电 砂纸 其他材料 | kg kg kg kg kg kg m³ kw.h 张 % | 9.0 4.1 9.17 12.0 4.5 9.6 4.38 0.99 0.7 -- | 3.0 0.5 4.0 4.2 6.0 2.6 0.45 12.0 3.0 6.0 | 27.0 2.05 36.68 50.4 27.0 24.96 1.97 11.88 2.1 11.04 | 7.0 0.7 5.0 6.2 8.0 3.88 0.58 15.0 5.0 6.0 |  | 63.0 2.87 45.85 74.4 36.0 37.25 2.54 14.85 3.50 16.82 | 9.0 0.9 6.5 8.3 10.5 4.8 0.76 19.0 7.0 6.0 | 81.0 3.69 59.61 99.6 47.25 46.08 3.33 18.81 4.9 21.86 |  | 15.0 1.2 8.5 13.5 14.0 6.4 0.93 24.0 10.0 6.0 | 135 4.92 77.96 162.00 63.00 61.44 4.07 23.76 7.00 32.35 |

| 潜水泵的维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：设备起吊、解体、清洗、检查、调整、换油、装配、无负荷试运转、复位等（不含换件）。 单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 2-9 |  | 2-10 |  | 2-11 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 设备重量（t 以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3.5 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1400.72 |  | 1830.13 |  | 3081.54 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 1192.8 |  | 1377.6 |  | 2032.8 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 77.24 |  | 119.90 |  | 193.40 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 130.68 |  | 332.63 |  | 855.34 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 17.040 | 1192.8 | 19.680 | 1377.6 | 29.040 | 2032.8 |
| 材料 | 120098 120191 120171 410530 311506 410462 410044 020090 410649 410164 320141 31130104 | 机油 润滑油 汽油 铅油 煤油 棉纱头 破布一级 石棉橡胶板 水 电 铁砂布 其他材料 | kg kg kg kg kg kg kg kg m³ kw.h 张 % | 9.00 4.10 9.17 5.00 4.50 9.60 5.40 8.00 4.38 0.99 0.90 -- | 0.800 0.200 1.000 0.200 2.000 0.500 1.000 0.500 0.200 30.00 1.000 6.000 | 7.2 0.82 9.17 1.00 9.00 4.80 5.40 4.00 0.87 29.7 0.90 4.38 | 1.200 0.800 1.500 0.300 3.000 0.800 1.500 0.800 0.400 45.000 2.000 6.000 | 10.8 3.28 13.75 1.50 13.5 7.68 8.10 6.40 1.75 44.55 1.80 6.78 | 2.000 1.000 2.500 0.400 5.000 1.000 2.000 1.000 0.600 80.000 3.000 6.000 | 18.00 4.10 22.93 2.00 22.5 9.60 10.08 8.00 2.63 79.2 2.70 10.95 |
| 机械 | J3-17 | 汽车式起重机提升质量5t 中 | 台班 | 475.19 | 0.275 | 130.68 | 0.700 | 332.63 | 1.800 | 855.342 |

附注：离心泵的维护保养人工工日和机械台班乘以0.90系数；轴流泵的维护保养人工工日和机械台班乘以0.95系数。

| 潜水泵的维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：设备起吊、解体、清洗、检查、调整、换油、装配、无负荷试运转、复位等（不含换件）。 单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 2-12 |  | 2-13 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 设备重量（t 以内） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.5 |  | 8 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 4461.38 |  | 6186.21 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 2545.2 |  | 3647.28 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 269.53 |  | 343.39 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 1646.65 |  | 2195.54 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 36.360 | 2545.2 | 52.104 | 3647.28 |
| 材料 | 120098 120191 120171 410530 311506 410462 410044 020090 410649 410164 320141 31130104 | 机油 润滑油 汽油 铅油 煤油 棉纱头 破布一级 石棉橡胶板 水 电 铁砂布 其他材料 | kg kg kg kg kg kg kg kg m³ kw.h 张 % | 9.00 4.10 9.17 5.00 4.50 9.60 5.40 8.00 4.38 0.99 0.90 -- | 3.000 1.200 4.000 0.500 8.000 1.200 2.500 1.500 0.800 105.000 3.000 6.000 | 27.00 4.92 36.68 2.50 36.00 11.52 13.50 12.00 3.50 103.95 2.70 15.26 | 4.000 1.200 5.500 0.800 10.000 1.200 2.500 1.500 1.000 140.000 4.000 6.000 | 36.00 4.92 50.44 4.00 45.00 11.52 13.50 12.00 4.38 138.6 3.60 19.44 |
| 机械 | J3-19 | 汽车式起重机提升质量12t 大 | 台班 | 784.12 | 2.100 | 1646.65 | 2.800 | 2195.54 |

附注：离心泵的维护保养人工工日和机械台班乘以0.90系数；轴流泵的维护保养人工工日和机械台班乘以0.95系数。

| 泵的清堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拆机、捞脏、清洗、装机、试运转。 单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 2-14 |  | 2-15 |  | 2-16 |  | 2-17 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 泵的出水口径（mm以内） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 300 |  | 500 |  | 600 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 2577.10 |  | 2712.76 |  | 2929.04 |  | 3142.96 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 2495.71 |  | 2579.85 |  | 2732.73 |  | 2898.35 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 43.37 |  | 61.63 |  | 77.51 |  | 102.05 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 38.02 |  | 71.28 |  | 118.80 |  | 142.56 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合 人工 | 工日 | 70 | 35.653 | 2495.71 | 36.855 | 2579.85 | 39.039 | 2732.73 | 41.405 | 2898.35 |
| 材料 | 410462 410649 410164 410567 31130104 | 棉纱头 水 电 砂纸 其他材料 | kg m³ kw.h 张 % | 9.6 4.38 0.99 0.7 -- | 2.6 0.45 12.0 3.0 6.0 | 24.96 1.97 11.88 2.10 2.45 | 3.88 0.58 15.00 5.00 6.00 | 37.24 2.54 14.85 3.50 3.49 | 4.80 0.76 19.00 7.00 6.00 | 46.08 3.33 18.81 4.90 4.39 | 6.40 0.93 24.00 10.00 6.00 | 61.44 4.07 23.76 7.00 5.78 |
| 机械 | J3-17 | 汽车式起重机提升质量5t 中 | 台班 | 475.19 | 0.080 | 38.02 | 0.150 | 71.28 | 0.250 | 118.80 | 0.300 | 142.56 |

附注：离心泵的清堵人工工日和机械台班乘以0.90系数；轴流泵的清堵人工工日和机械台班乘以0.95系数。

| 电机的检修保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：检查定子、转子和轴承，吹扫干燥、测量间隙，手动盘车检查电机运转、接地情况，无负荷试运转。 单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 2-18 |  | 2-19 |  | 2-20 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 设备重量（t 以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 10 |  | 20 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1508.47 |  | 2479.58 |  | 3883.65 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 875.7 |  | 1237.6 |  | 1795.5 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 214.67 |  | 415.89 |  | 854.07 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 418.10 |  | 826.09 |  | 1234.08 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 12.510 | 875.7 | 17.680 | 1237.6 | 25.650 | 1795.5 |
| 材料 | 15130509 14210111 410164 011322 011053 2070109 020252 010264 120108 15130510 14210112 31130104 | 小金属软接 金属管75 电 电焊条 松香焊锡丝 电力复合脂 自粘性橡胶带 镀锌扁钢40*4 聚四氟乙烯带 大金属软接 金属管100 其他材料 | 套 m kw.h kg kg kg 卷 Kg kg 套 m % | -- -- 0.99 7.00 54.00 20.00 3.60 5.17 135.00 -- -- -- | （2.040） (1.250) 105.000 0.100 0.480 0.100 1.000 5.000 0.300 -- -- 6.000 | -- -- 103.95 0.7 25.92 2.00 3.60 25.85 40.5 -- -- 12.15 | -- -- 270.00 0.100 0.600 0.200 1.500 5.000 0.420（2.040） （1.250） 6.000 | -- -- 267.3 0.70 32.40 4.00 5.40 25.85 56.7 -- -- 23.54 | -- -- 640.000 0.100 0.720 0.25 2.000 5.000 0.700 （4.080） （2.500） 6.000 | -- -- 633.6 0.7 38.88 5.00 7.20 25.85 94.5 -- -- 48.34 |
| 机械 | Jx00866 J10-13 J3-5 | 电焊机综合 电动空气压缩机排气量3m3/min 小 履带式起重机提升质量10t 大 | 台班 台班 台班 | 101.09 219.63 596.35 | 0.100 0.500 0.500 | 10.11 109.82 298.18 | 0.100 1.000 1.000 | 10.11 219.63 596.35 | 0.100 1.500 1.500 | 10.11 329.45 894.53 |

| 电机的检修保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：检查定子、转子和轴承，吹扫干燥、测量间隙，手动盘车检查电机运转、接地情况，无负荷试运转。 单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 2-21 |  | 2-22 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 设备重量（t 以内） |  | 大型电机保养（平均每吨） |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 5250.23 |  | 161.32 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 2345.00 |  | 67.20 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 1263.16 |  | 44.15 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 1642.07 |  | 49.97 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 33.500 | 2345.0 | 0.960 | 67.2 |
| 材料 | 410164 011322 011053 2070109 020252 010264 120108 15130510 14210112 31130104 | 电 电焊条 松香焊锡丝 电力复合脂 自粘性橡胶带 镀锌扁钢40*4 聚四氟乙烯带 大金属软接 金属软管100 其他材料 | kw.h kg kg kg 卷 Kg kg 套 m % | 0.99 7.00 54.00 20.00 3.60 5.17 135.00 -- -- -- -- -- -- | 1000.00 0.100 0.840 0.300 2.500 5.000 0.850 （6.120） （3.750） 6.000 | 990.00 0.70 45.36 6.00 9.00 25.85 114.75 -- -- -- -- 71.50 | 35.000 0.010 0.030 0.010 0.080 0.150 0.030 （0.200） （0.130） 6.000 | 34.65 0.07 1.62 0.20 0.29 0.78 4.05 -- -- -- -- 2.50 |
| 机械 | Jx00866 J10-13 J3-5 | 电焊机综合 电动空气压缩机排气量3m3/min 小履带式起重机提升质量10t 大 | 台班 台班 台班 | 101.09 219.63 596.35 | 0.100 2.000 2.000 | 10.11 439.26 1192.7 | 0.010 0.060 0.060 | 1.01 13.18 35.78 |

| 阀门的保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拆机、检查、清洗、除锈、制垫、加垫、装机、组合试运转。 单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | 2-23 |  | 2-24 |  | 2-25 |  | 2-26 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 阀的规格（mm以内） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  |  | 52.18 |  | 65.38 |  | 86.5 |  | 213.60 |  |
| 其中 |  | 人工费（元） |  |  |  | 50.12 |  | 62.44 |  | 83.16 |  | 128.66 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  |  | 2.06 |  | 2.94 |  | 3.34 |  | 3.90 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  |  | -- -- |  | -- -- |  | -- -- |  | 81.04 |  |
| 名称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合 人工 | 工日 | 70．0 | 0.716 | 50.12 | 0.892 | 62.44 | 1.188 | 83.16 | 1.838 | 128.66 |
| 材料 | 16413549 020090 410567 |  | 阀 石棉橡胶板 砂纸 | 只 kg 张 | -- 8.0 0.7 | （1) 0.17 1.00 | -- -- 1.36 0.70 | （1) 0.28 1.00 | -- -- 2.24 0.70 | （1) 0.33 1.00 | -- -- 2.64 0.70 | （1) 0.40 1.00 | -- 3.2 0.7 |
| 机械 | J4-14 J3-18 |  | 自卸汽车装载质量5t 中 汽车式起重机提升质量8t 大 | 台班 台班 | 478.89 635.39 | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | 0.010 0.120 | 4.79 76.25 |

| 阀门的保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拆机、检查、清洗、除锈、制垫、加垫、装机、组合试运转。 单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 2-27 |  | 2-28 |  | 2-29 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 阀的规格（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 300.48 |  | 385.04 |  | 468.11 |  |
| 其中 |  |  | 人工费（元） |  | 169.61 |  | 210.14 |  | 255.01 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 6.92 |  | 8.04 |  | 8.12 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 123.95 |  | 166.86 |  | 204.98 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合 人工 | 工日 | 70.00 | 2.423 | 169.61 | 3.002 | 210.14 | 3.643 | 255.01 |
| 材料 | 16413549 020090 410567 | 阀 石棉橡胶板 砂纸 | 只 kg 张 | -- -- 8.00 0.70 | （1.00) 0.69 2.00 | -- -- 5.52 1.40 | （1.0) 0.83 2.00 | -- -- 6.64 1.4 | （1.00) 0.84 2.00 | -- -- 6.72 1.4 |
| 机械 | J4-14 J3-18 | 自卸汽车装载质量5t 中 汽车式起重机提升质量8t 大 | 台班 台班 | 478.89 635.39 | 0.02 0.18 | 9.58 114.37 | 0.03 0.24 | 14.37 152.49 | 0.03 0.30 | 14.367 190.617 |

第三章  桥梁设施养护维修

工程量计算规则

一、本章所指更换、维修均不包含对损坏结构体的拆除，相关内容应按第一章第四节的有关规定另行计算。

二、混凝土工程量不扣除单孔面积0.3㎡以下的预留孔洞体积。

三、桥梁顶升工程量如果要求实施预顶升作业，预顶升工程量按顶升作业的一跨（或一联）乘以系数0.25计算。

四、桥梁设施清洗保洁：

1．本项不适用于桥梁的路面保洁，桥梁路面保洁可套用第四章第三节相关子目计算；

2．本章未注明的保洁养护单价均为桥梁结构物实施单次保洁作业时使用；

3．3-37指实施经常性保洁养护，按月计算保洁费用时使用。

五、伸缩缝更换工程量包含端头翘起部分，按其展开长度以延长米计算。

六、钢栏杆油漆工程量以栏杆长度乘以栏杆高度计算，不扣除镂空部分面积。

第一节  桥面工程

| 粒料基础及垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：铺料、嵌缝找平、洒水夯实。 单位： m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-1 |  | 3-2 |  | 3-3 |  | 3-4 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 碎石 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石屑米砂 |  | 碎石15mm |  | 碎石25-30mm |  | 碎石30-50mm |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 168.97 |  | 188.00 |  | 199.77 |  | 203.43 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  |  | 42.00 |  | 42.00 |  | 58.80 |  | 58.80 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  |  | 124.15 |  | 143.18 |  | 138.15 |  | 141.81 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  |  | 2.82 |  | 2.82 |  | 2.82 |  | 2.82 |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合 人工 | 工日 | 70.00 | 0.600 | 42．00 | 0.600 | 42.00 | 0.840 | 58.8 | 0.840 | 58.8 |
| 材料 | 410631 040157 040151 410649 31130104 |  | 石屑 碎石15 碎石 水 其他材料 | m³ m³ m³ m³ % | 96.16 108.73 108.73 4.38 -- -- | 1.225 -- -- -- -- 0.102 5.00 | 117.796 -- -- -- -- 0.4468 5.9121 | -- -- 1.250 -- -- 0.102 5.000 | -- -- 135.91 -- -- 0.45 6.82 | -- -- -- -- 1.206 0.102 5.000 | -- -- -- -- 131.1284 0.4468 6.5788 | -- -- -- -- 1.238 0.102 5.000 | -- -- -- -- 134.61 0.4468 6.75 |
| 机械 | J1-67 J1-68 |  | 夯实机 电动 夯击能力20～62Nm 小夯实机 内燃 夯足直径 265mm 小 | 台班 台班 | 29.17 28.44 | 0.048 0.050 | 1.4 1.42 | 0.048 0.050 | 1.4 1.42 | 0.048 0.050 | 1.4 1.42 | 0.048 0.050 | 1.4 1.42 |

| 粒料基础及垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：铺料、嵌缝找平、洒水夯实。 单位： m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | 3-5 |  | 3-6 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 砾石 |  | 轻质瓷（陶）填料 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  |  | 207.17 |  | 2345.84 |  |
| 其中 |  | 人工费（元） |  |  |  | 53.20 |  | 58.80 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  |  | 151.15 |  | 2284.22 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  |  | 2.82 |  | 2.82 |  |
| 名称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.760 | 53.20 | 0.840 | 58.80 |
| 材料 | 040126 04050201 410649 31130104 |  | 砂砾5-80 轻质瓷陶料 水 其他材料 | m³ t m³ % | 111.42 2500.00 4.38 -- -- | 1.288 -- -- 0.102 5.000 | 143.509 -- -- 0.4468 7.1978 | -- -- 0.870 0.102 5.000 | -- -- 2175.00 0.4468 108.77 |
| 机械 | J1-67 J1-68 |  | 夯实机电动夯击能力20～62Nm 小 夯实机内燃夯足直径 265mm 小 | 台班 台班 | 29.17 28.44 | 0.048 0.050 | 1.40 1.42 | 0.048 0.050 | 1.40 1.42 |

| 水泥砂浆饰面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理基面、拌合砂浆、抹面、勾缝、养生。 单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-7 |  | 3-8 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 混凝土水平基面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 原浆做面 |  | 加浆做面1cm |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 22.36 |  | 81.46 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 16.80 |  | 39.20 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 5.56 |  | 42.26 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- -- |  | -- -- |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.240 | 16.80 | 0.560 | 39.20 |
| 材料 | 040139 410649 P10-3 31130104 | 水泥32.5 水 水泥砂浆1：2 其他材料 | kg m³ m³ % | 0.39 4.38 374.4 -- -- | 10.200 0.300 -- -- 5.000 | 3.978 1.314 -- -- 0.260 | -- -- 0.300 0.104 5.000 | -- -- 1.31 38.94 2.01 |

附注：如粉刷块石、砖基面时，砂浆含量增加0.10 m³/10㎡。

| 水泥砂浆饰面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理基面、拌合砂浆、抹面、勾缝、养生。 单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-9 |  | 3-10 |  | 3-11 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 混凝土立面基面 |  |  |  | 小型构件饰面 |  |
|  |  |  |  |  | 砂浆做面 |  | 斩假石 |  |  |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 195.04 |  | 1260.45 |  | 299.16 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 106.12 |  | 1168.86 |  | 201.6 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 88.92 |  | 91.59 |  | 97.56 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- -- |  | -- -- |  | -- -- |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人 工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.516 | 106.12 | 16.698 | 1168.86 | 2.880 | 201.6 |
| 材 料 | 410649 P10-3 P10-76 31130104 | 水 水泥砂浆1:2 水泥石屑浆1:2.5 其他材料 | m³ m³ m³ % | 4.38 374.4 316.68 -- -- | 0.102 0.225 -- -- 5.000 | 0.4468 84.24 -- -- 4.23 | 0.104 -- -- 0.274 5.000 | 0.46 -- -- 86.77 4.36 | 0.100 0.247 -- -- 5.000 | 0.438 92.477 -- -- 4.645 |

附注：如粉刷块石、砖基面时，砂浆含量增加0.10 m³/10㎡。

| 镶贴面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：修理基面、刮底，铺抹砂浆，砍、切、磨光块料，镶贴、修整缝隙，除污、打蜡、擦亮，清场。 单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-12 |  | 3-13 |  | 3-14 |  | 3-15 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 马赛克、景砖 |  | 水磨石板 |  | 瓷砖 |  | 大理石 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 1197.94 |  | 893.47 |  | 901.72 |  | 3301.98 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 541.52 |  | 286.09 |  | 284.06 |  | 331.52 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 325.39 |  | 434.71 |  | 355.26 |  | 2770.41 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 331.03 |  | 172.67 |  | 262.40 |  | 200.05 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 7.736 | 541.52 | 4.087 | 286.09 | 4.058 | 284.06 | 4.736 | 331.52 |
| 材料 | 060159 040015 P10-8 P10-1 P10-4 110182 410649 07070101 010377 010629 120020 12070315 311506 070010 110155 060029 31130104 | 景砖、马赛克 白水泥 素水泥浆1：0.42 水泥砂浆1：1 水泥砂浆1：2.5 乳白胶 水 水磨石板 镀锌铁丝 固定铁件 草酸 石蜡 煤油 瓷砖 150×150 胶801 大理石板 其他材料 | ㎡ kg m³ m³ m³ kg m³ ㎡ kg kg kg kg kg ㎡ kg ㎡ % | 21.00 0.69 593.91 406.38 363.71 6.94 4.38 25.00 5.75 7.48 4.80 12.00 4.50 16.00 7.65 240.0 -- -- | 10.404 1.560 0.011 0.059 0.136 1.428 0.102 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.000 | 218.484 1.08 6.53 23.98 49.465 9.91 0.4468 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- 15.49 | -- -- 1.561 -- -- -- -- 0.216 -- -- 0.102 10.302 8.058 3.468 0.122 0.255 0.102 -- -- -- -- -- -- 5.000 | -- -- 1.08 -- -- -- -- 78.56 -- -- 0.4468 257.55 46.33 25.94 0.586 3.06 0.46 -- -- -- -- -- -- 20.70 | -- -- 1.561 -- -- 0.091 0.136 -- -- 0.204 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10.5 10.71 -- -- 5.000 | -- -- 1.08 -- -- 36.98 49.465 -- -- 0.90 168.0 81.93 16.91 | -- -- 1.561 -- -- -- -- 0.241 -- -- 0.204 -- 8.058 3.468 0.122 0.255 0.102 -- -- -- -- 10.302 5.000 | -- -- 1.08 -- -- -- -- 87.65 -- -- 0.90 46.33 25.94 0.59 3.06 0.46 2472.48 131.92 |
| 机械 | J6-16 J4-2 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小 载货汽车 装载质量2.5t 中 | 台班 台班 | 92.19 323.75 | 0.079 1.000 | 7.28 323.75 | 0.082 0.51 | 7.56 165.11 | 0.086 0.786 | 7.93 254.47 | 0.091 0.592 | 8.39 191.66 |

| 油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：去污、除锈、磨光、分层刷漆。 单位：见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-16 |  | 3-17 |  | 3-18 |  | 3-19 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 金属面防锈漆一度 |  |  |  | 金属面调和漆二度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢栏杆10㎡ |  | 钢构件t |  | 钢栏杆10㎡ |  | 钢构件t |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 119.02 |  | 209.54 |  | 235.01 |  | 644.68 |  |
| 其 中 |  |  | 人 工 费（元） |  |  | 88.90 |  | 36.12 |  | 177.38 |  | 112．00 |  |
|  |  |  | 材 料 费（元） |  |  | 17.82 |  | 165.00 |  | 32.38 |  | 273.68 |  |
|  |  |  | 机 械 费（元） |  |  | 12.30 |  | 8.42 |  | 25.25 |  | 259.00 |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合 人工 |  | 工日 | 70.0 | 1.27 | 88.9 | 0.516 | 36.12 | 2.534 | 177.38 | 1.600 | 112 |
| 材料 | 110120 110109 31130104 | 防锈漆 调和漆 其他材料 |  | kg kg % | 12.0 16.0 -- -- | 1.35 ---- 10.0 | 16.2 -- -- 1.62 | 12.5 -- -- 10.0 | 150 -- -- 15 | ---- 1.84 10.0 | -- -- 29.44 2.94 | -- -- 15.55 10.00 | -- -- 248.8 24.88 |
| 机械 | J4-2 | 载货汽车 装载质量2.5t 中 |  | 台班 | 323.75 | 0.038 | 12.30 | 0.026 | 8.42 | 0.078 | 25.25 | 0.80 | 259.0 |

| 油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：去污、除锈(混凝土防撞墙补缝)、磨光、分层刷漆。 单位:10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-20 |  | 3-21 |  |  | 3-22 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 小型钢构件 |  |  |  |  | 混凝土防撞墙二遍乳胶漆 |  |
|  |  |  |  |  | 防锈漆一度 |  |  | 调和漆二度 |  |  |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 223.48 |  |  | 431.28 |  | 478.81 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 168.00 |  |  | 339.50 |  | 103.6 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 16.63 |  |  | 30.27 |  | 325.35 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 38.85 |  |  | 61.51 |  | 49.86 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |  | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 2.40 | 168.0 |  | 4.85 | 339.5 | 1.480 | 103.6 |
| 材料 | 110120 110109 110184 31130104 | 防锈漆 调和漆 乳胶漆 其他材料 | kg kg kg % | 12.00 16.00 32.00 -- -- | 1.26 -- -- -- -- 10.0 | 15.12 -- -- -- -- 1.51 |  | -- -- 1.720 -- -- 10.0 | -- -- 27.52 -- -- 2.75 | -- -- -- -- 9.243 10.00 | -- -- -- -- 295.776 29.5776 |
| 机械 | J4-2 | 载货汽车 装载质量2.5t 中 | 台班 | 323.75 | 0.12 | 38.85 |  | 0.19 | 61.51 | 0.154 | 49.86 |

附注：如用调和漆以外其他种类油漆，消耗量不做调整，价格进行修正。

| 沉降缝、伸缩缝维修保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理缝内垃圾污物，沉降缝整理修补缝口、沥青麻丝嵌缝；伸缩缝橡胶条粘补、清理。 单位：10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-23 |  | 3-24 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 沉降缝 |  | 单缝伸缩缝 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 238.78 |  | 382.94 |  |
| 其 中 |  |  | 人 工 费（元） |  |  | 126.00 |  | 133.00 |  |
|  |  |  | 材 料 费（元） |  |  | 16.97 |  | 154.13 |  |
|  |  |  | 机 械 费（元） |  |  | 95.81 |  | 95.81 |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人 工 | 00001 | 综合人工 |  | 工日 | 70.00 | 1.800 | 126.00 | 1.900 | 133.00 |
| 材 料 | 040139 040203 330014 410026 11610303 410600 | 水泥32.5 中粗砂 石油沥青 麻丝 鸟形伸缩缝橡胶条 石棉 |  | kg m3 kg kg m kg | 0.39 108.19 5.55 10.78 60.00 3.00 | 5.000 0.009 0.005 1.300 -- -- | 1.95 0.9737 0.03 14.014 -- -- | 5.000 0.009 0.001 -- 2.500 0.400 | 1.95 0.97 0.006 -- 150.00 1.20 |
| 机械 | J4-31 | 机动翻斗车 装载质量1.5t 中 |  | 台班 | 191.61 | 0.500 | 95.81 | 0.500 | 95.81 |

附注：1、双缝或多缝伸缩缝的修补按实际修补单缝条数、长度计算；

2、如用高压水车清洗伸缩缝，水车台班另计。

| 伸缩装置更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清洗基槽、凿毛结合面、配料、连接、安装、浇捣、养生。 单位:m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-25 |  | 3-26 |  | 3-27 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 更换平钢板伸缩装置 |  | 更换梳型钢板伸缩装置伸缩量80以内 |  | 更换异型钢伸缩装置伸缩量80 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 707.79 |  | 2627.12 |  | 2498.7 |  |
| 其 中 |  |  | 人工费（元） |  | 109.20 |  | 130.20 |  | 138.6 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 586.42 |  | 2488.08 |  | 2240.20 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 12.17 |  | 8.84 |  | 119.90 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.560 | 109.20 | 1.860 | 130.20 | 1.980 | 138.6 |
| 材料 | 010287 040277 010520 33020124 410937 120125 33020122 320054 010377 110120 11610303 410015 120274 011322 020157 410649 410797 120249 410227 | 镀锌钢板 普通商品砼 C50碎石 钢筋10以外 异型钢 型钢 沥青砂 梳型钢板伸缩缝 合金钢钻头 镀锌铁丝 防锈漆 鸟形伸缩缝橡胶条 草袋 胶水（强力胶） 电焊条 橡胶板2mm 水 氧气 乙炔气 甘蔗板 | kg M³ kg m kg t m 个 kg kg m 个 kg kg ㎡ M³ M³ M³ ㎡ | 5.59 550 4.6 1880 4.50 386 228 20.00 5.75 12.00 60.00 2.00 56.00 7.00 6.00 4.38 3.00 12.60 8.00 | -- -- 0.144 16.940 -- -- 37.860 0.520 -- -- 0.10 0.80 0.15 -- -- 2.00 0.50 0.80 0.22 0.15 0.148 0.053 1.140 | -- -- 79.20 77.92 -- -- 170.37 200.72 -- -- 2.00 4.60 1.80 -- -- 4.00 28.00 5.60 1.32 0.66 0.44 0.67 9.12 | (14.200) 0.092 14.000 -- -- -- -- -- -- 1.000 0.040 -- -- 0.150 -- -- 2.000 -- -- 0.800 -- -- 0.150 0.113 0.040 -- -- | 79.38 50.60 64.4 -- -- -- -- -- -- 2280.00 0.80 -- -- 1.80 -- -- 4.00 -- -- 5.60 -- -- 0.66 0.34 0.50 -- -- | -- -- 0.103 20.490 1.050 8.268 -- -- -- -- 0.040 -- -- 0.150 1.050 2.000 -- -- 1.000 -- -- 0.150 0.111 0.040 -- -- | -- -- 56.65 94.25 1974.00 37.21 -- -- -- -- 0.80 -- -- 1.80 63.00 4.00 -- -- 7.00 -- -- 0.66 0.33 0.50 -- -- |
| 机械 | J4-4 J7-2 Jx00866 J10-13 J1-74 | 载货汽车 装载质量4t中 钢筋切断机 直径Φ40mm 小 电焊机综合 电动空气压缩机 排气量3m3/min 小 风动凿岩机 手持式 小 | 台班 台班 台班 台班 台班 | 382.8 49.51 101.09 219.63 10.49 | 0.010 0.010 0.030 0.020 0.040 | 3.83 0.50 3.03 4.39 0.42 | 0.005 0.030 0.030 0.010 0.020 | 1.91 1.49 3.03 2.20 0.21 | 0.050 0.030 0.030 0.400 0.800 | 19.14 1.49 3.03 87.85 8.39 |

| 伸缩装置更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清洗基槽、凿毛结合面、配料、连接、安装、浇捣、养生。 单位:m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-28 |  | 3-29 |  | 3-30 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 更换模数式伸缩装置伸缩量240 |  | 更换模数式伸缩装置伸缩量560 |  | 更换模数式伸缩缝止水橡胶条 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 10146.01 |  | 43914.63 |  | 99.88 |  |
| 其 中 |  |  | 人 工 费（元） |  |  | 187.60 |  | 409.50 |  | 33.60 |  |
|  |  |  | 材 料 费（元） |  |  | 9493.24 |  | 42753.58 |  | 64.37 |  |
|  |  |  | 机 械 费（元） |  |  | 465.17 |  | 751.55 |  | 1.91 |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 |  | 工日 | 70.00 | 2.68 | 187.60 | 5.850 | 409.5 | 0.480 | 33.60 |
| 材料 | 80212805 010520 33020806 33020807 33020808 410937 320054 010377 110120 11610303 410015 011322 410649 410797 120249 | C50钢纤仝 钢筋10外 异型钢A 异型钢B 异型钢C 型钢 合金钢钻头 镀锌铁丝 防锈漆 鸟形伸缩缝橡胶条 草袋 电焊条 水 氧气 乙炔气 |  | m³ kg m m m kg 个 kg kg m 个 kg M³ M³ M³ | 8320 4.6 -- -- 7800 38480 4.5 20 5.75 12 60 2.0 7.0 4.38 3.00 12.6 | 0.103 30.735 -- -- 1.05 -- -- 8.268 0.04 -- -- 0.20 4.20 2.00 1.00 0.15 0.111 0.04 | 856.96 141.38 -- -- 8190.00 -- -- 37.21 0.8 -- -- 2.4 252.0 4.00 7.00 0.66 0.33 0.50 | 0.126 40.98 -- -- -- -- 1.05 18.28 0.04 -- -- 0.60 16.80 3.00 1.00 0.15 0.111 0.04 | 1048.32 188.51 -- -- -- -- 40404 82.26 0.8 -- -- 7.20 1008 6.00 7.00 0.66 0.33 0.50 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.20 -- -- 1.050 -- -- -- -- 0.050 -- -- -- -- | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.15 -- -- 63.00 -- -- -- -- 0.22 -- -- -- -- |
| 机械 | J4-4 J7-2 Jx00866 J10-13 J1-74 J3-19 | 载货汽车 装载质量4t 中 钢筋切断机 直径Φ40mm 小 电焊机综合 电动空气压缩机 排气量3m3/min 小 风动凿岩机 手持式 小 汽车式起重机 提升质量12t 大 |  | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 | 382.8 49.51 101.09 219.63 10.49 784.12 | 0.05 0.03 0.03 0.01 0.02 0.56 | 19.14 1.4853 3.03 2.1963 0.21 439.11 | 0.200 0.030 0.030 0.010 0.020 0.852 | 76.56 1.4853 3.03 2.1963 0.21 668.07 | 0.005 -- -- -- -- -- | 1.91 -- -- -- -- -- |

附注：1、伸缩量40-120异型钢（Z型）单缝伸缩装置，套用80子目，异型钢形状、缝宽大小，伸缩装置价差应进行调整；2、伸缩量160-320模数式伸缩装置，套用240子目，模数式伸缩装置价差进行调整；3、伸缩量400-720模数式伸缩装置，套用560子目，模数式伸缩装置价差进行调整。

| 桥梁设施清洗保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：水车运水、人工用小型工具清洗，高压水枪冲洗。 单位：见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-31 |  | 3-32 |  | 3-33 |  | 3-34 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 金属隔离栏杆 |  | 人行道栏杆 |  | 设施牌 |  | 隔音板 |  |
|  |  |  |  |  | 100㎡ |  | 100m |  | 个 |  | 100㎡ |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 236.73 |  | 202.89 |  | 18.06 |  | 178.26 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 59.64 |  | 30.17 |  | 7.14 |  | 101.64 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 13.42 |  | 9.05 |  | 2.74 |  | 13.42 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 163.67 |  | 163.67 |  | 8.18 |  | 63.20 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.852 | 59.64 | 0.431 | 30.17 | 0.102 | 7.14 | 1.452 | 101.64 |
| 材料 | 410649 410545 31130104 | 水 清洁剂 其他材料 | m³ kg % | 4.38 2.97 -- -- | 1.900 1.500 5.000 | 8.32 4.46 0.64 | 0.95 1.50 5.00 | 4.16 4.46 0.43 | 0.500 0.140 5.000 | 2.19 0.42 0.13 | 1.900 1.500 5.000 | 8.32 4.46 0.64 |
| 机械 | J4-2 J4-34 J4-35 | 载货汽车 装载质量2.5t 中 洒水车 罐容量4000L 中 洒水车 罐容量8000L 大 | 台班 台班 台班 | 323.75 494.58 513.84 | 0.200 0.200 -- -- | 64.75 98.92 -- -- | 0.20 0.20 -- -- | 64.75 98.92 -- -- | 0.01 0.01 -- -- | 3.2375 4.9458 -- | -- -- -- -- 0.123 | -- -- -- -- 63.20 |

| 桥梁设施清洗保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：水车运水、人工用小型工具清洗，高压水枪冲洗。 单位：见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-35 |  | 3-36 |  | 3-37 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 防撞墙（栏杆） |  | 桥梁设施冲洗 |  | 桥梁设施冲洗 |  |
|  |  |  |  |  | 100㎡ |  | 1000㎡/次 |  | 1000㎡/月 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 536.50 |  | 741.08 |  | 1745.51 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 63.00 |  | 386.54 |  | 429.59 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 11.04 |  | 19.50 |  | 101.41 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 462.46 |  | 335.04 |  | 1214.51 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.9 | 63.00 | 5.522 | 386.54 | 6.137 | 429.59 |
| 材料 | 410649 410545 31130104 | 水 清洁剂 其他材料 | m³ kg % | 4.38 2.97 -- -- | 2.4 --- 5.0 | 10.51 -- -- 0.53 | 3.900 0.500 5.000 | 17.082 1.485 0.928 | 19.000 4.500 5.000 | 83.22 13.365 4.829 |
| 机械 | J4-2 J4-35 | 载货汽车 装载质量2.5t 中 洒水车 罐容量8000L 大 | 台班 台班 | 323.75 513.84 | --- 0.90 | -- -- 462.46 | 0.400 0.400 | 129.50 205.54 | 1.450 1.450 | 469.44 745.07 |

附注：桥梁设施(不含路面清洗)清洗按清洗物体表面积计算。

| 隔离设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：1.纠偏：搬动原有设施、扶正、调整、就位；2.更换：搬离原有设施，安设新设施、调整、就位。 单位：10m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-38 |  | 3-39 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 隔离设施纠偏 |  | 隔离设施更换 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 136.43 |  | 825.69 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 88.2 |  | 367.5 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | -- -- |  | -- -- |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 48.23 |  | 458.19 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.260 | 88.2 | 5.250 | 367.5 |
| 材料 | 33130333 | 预制隔离设施 | m | -- -- | -- -- | -- -- | （10.50） | 材料费另计 |
| 机械 | J4-4 J3-18 | 载货汽车 装载质量4t 中 汽车式起重机 提升质量8t 大 | 台班 台班 | 382.8 635.39 | 0.126 -- -- | 48.23 -- -- | 0.45 0.45 | 172.26 285.93 |

第二节  结构工程

| 钢筋制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：钢筋调直、切断、绑扎、焊接、安装成型。 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-40 |  | 3-41 |  | 3-42 |  | 3-43 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 预制砼 |  |  |  | 现浇砼 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Φ10以内 |  | Φ10以外 |  | Φ10以内 |  | Φ10以外 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 6583.40 |  | 5587.24 |  | 6232.64 |  | 5682.83 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 1731.24 |  | 660.24 |  | 1399.44 |  | 681.24 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 4746.86 |  | 4859.15 |  | 4742.95 |  | 4863.12 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 105.30 |  | 67.85 |  | 90.25 |  | 138.47 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 24.732 | 1731.24 | 9.432 | 660.24 | 19.992 | 1399.44 | 9.732 | 681.24 |
| 材料 | 010515 010377 011322 | 钢筋 镀锌铁丝 电焊条 | t kg kg | 4600 5.75 7.00 | 1.020 9.540 -- -- | 4692 54.86 -- -- | 1.04 2.99 8.28 | 4784 17.19 57.96 | 1.020 8.860 -- -- | 4692 50.95 -- -- | 1.04 2.95 8.88 | 4784 16.96 62.16 |
| 机械 | J5-5 J7-2 J7-3 Jx00866 J9-12 | 电动卷扬机 双筒快速 牵引力10kN 小 钢筋切断机 直径Φ40mm 小 钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小 电焊机综合 对焊机 容量75kV·A 小 | 台班 台班 台班 台班 台班 | 166 49.51 26.98 101.09 216.81 | 0.396 0.204 1.092 -- -- -- -- | 65.74 10.10 29.46 -- -- -- -- | 0.204 0.108 0.612 0.12 -- -- | 33.86 5.35 16.51 12.13 -- -- | 0.384 0.156 0.696 -- -- -- -- | 63.744 7.7236 18.7781 -- -- -- -- | 0.228 0.12 0.252 0.612 0.12 | 37.848 5.94 6.799 61.8671 26.0172 |

| 模板制作、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：模板制作、安装。 单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-44 |  | 3-45 |  | 3-46 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 复杂构件 |  | 一般构件 |  | 梁端 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 880.23 |  | 717.62 |  | 1575.24 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 557.76 |  | 395.15 |  | 887.81 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 295.34 |  | 295.34 |  | 646.52 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 27.13 |  | 27.13 |  | 40.91 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 7.968 | 557.76 | 5.645 | 395.15 | 12.683 | 887.81 |
| 材料 | 050090 410986 120228 050148 | 模板锯材 圆钉 脱模剂 松原木 | m³ kg kg m³ | 1843.28 6.00 6.00 1175.00 | 0.150 2.142 1.000 -- -- | 276.49 12.85 6.00 -- -- | 0.150 2.142 1.000 -- -- | 276.49 12.85 6.00 -- -- | 0.250 2.142 1.000 0.142 | 460.82 12.85 6.00 166.85 |
| 机械 | J7-13 | 木工圆锯机 直径Φ600mm 小 | 台班 | 43.06 | 0.630 | 27.13 | 0.630 | 27.13 | 0.950 | 40.91 |

附注：复杂构件指结构横断面为曲面或带有小于90°的转角构件，否则为一般构件。

| 预制构件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：搭设简易（高1.5米内）脚手架、吊运、焊接、安装就位、养护。 单位： m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-47 |  | 3-48 |  | 3-49 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 小型构件 |  | 单件1.0t以内 |  | 单件1.0t-3.0t |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 196.47 |  | 219.71 |  | 513.43 |  |
| 其中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 179.2 |  | 172.2 |  | 201.6 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 17.27 |  | 35.44 |  | 42.27 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- -- |  | 12.07 |  | 269.56 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 2.560 | 179.2 | 2.460 | 172.2 | 2.880 | 201.6 |
| 材料 | 050090 410986 P10-3 410649 010629 011322 | 模板锯材 圆釘 水泥砂浆1：2 水 固定铁件 电焊条 | m³ kg m³ m kg kg | 1843.28 6.00 374.4 4.38 7.48 7.00 | -- -- -- -- 0.046 0.012 -- -- -- -- | -- -- -- -- 17.22 0.05 -- -- -- -- | 0.004 0.102 0.071 0.200 -- -- -- -- | 7.37 0.612 26.58 0.88 -- -- -- -- | 0.003 0.102 0.061 0.200 0.102 1.664 | 5.53 0.612 22.84 0.88 0.76 11.65 |
| 机械 | J3-18 JX00866 | 汽车式起重机 提升质量8t 大 电焊机综合 | 台班 台班 | 635.39 101.09 | -- -- | -- -- | 0.019 -- | 12.07 -- | 0.044 2.390 | 27.9572 241.6051 |

| 石砌结构（拱圈、拱座、立柱等）维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清除破损面、配料锤改、砌筑养护。 单位： m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-50 |  | 3-51 |  | 3-52 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | M7.5水泥砂浆 |  | M10水泥砂浆 |  | 高强聚合物或环氧树脂砂浆 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 446.26 |  | 449.49 |  | 3989.43 |  |
| 其 中 |  |  | 人 工 费（元） |  |  | 280.00 |  | 280.00 |  | 294.00 |  |
|  |  |  | 材 料 费（元） |  |  | 166.26 |  | 169.49 |  | 3695.43 |  |
|  |  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 |  | 工日 | 70.00 | 4.000 | 280.0 | 4.000 | 280.00 | 4.200 | 294.00 |
| 材料 | 120079 120248 120011 P9-13 P9-14 040112 410649 31130104 | 环氧树脂 乙二胺 丙酮 水泥砂浆 M7.5 水泥砂浆 M10 片石 水 其他材料 |  | Kg Kg kg m³ m³ m³ m³ % | 34.00 16.72 7.50 266.67 278.76 81.80 4.38 -- | -- -- -- 0.255 -- 1.088 0.306 5.000 | -- -- -- 68.00 -- 89.00 1.34 7.92 | -- -- -- -- 0.255 1.088 0.306 5.000 | -- -- -- -- 71.08 89.00 1.34 8.07 | 90.530 13.579 7.242 -- 0.255 1.088 -- 5.000 | 3078.02 227.04 54.32 -- 71.08 89.00 -- 175.97 |

| 砼结构维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清除破损面、凿毛、砂浆修补、养生、清理现场。 单位： 见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-53 |  | 3-54 |  | 3-55 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 高强聚合物或环氧树脂砂浆修补砼 2cm |  | 高强聚合物或环氧树脂修补砼 4cm |  | 环氧树脂混凝土修补砼结构 |  |
|  |  |  |  |  | 10㎡ |  | 10㎡ |  | m³ |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 4069.36 |  | 7919.99 |  | 20235.57 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 161.00 |  | 329.00 |  | 855.40 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 3841.90 |  | 7487.29 |  | 19110.56 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 66.46 |  | 103.70 |  | 269.61 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 2.30 | 161.00 | 4.70 | 329.00 | 12.220 | 855.40 |
| 材料 | 050095 410635 120079 120248 120011 020104 | 木材 石英砂 环氧树脂 乙二胺 丙酮 塑料薄膜 | m³ kg Kg Kg kg ㎡ | 1080.00 0.35 34.00 16.72 7.50 5.40 | 0.10 198.31 98.85 7.93 12.00 15.00 | 108.00 69.41 3360.9 132.59 90.00 81.00 | 0.100 396.61 197.70 15.86 23.00 15.00 | 108.00 138.81 6721.80 265.18 172.50 81.00 | 0.050 1031.18 514.02 41.236 59.800 15.000 | 54.00 360.91 17476.68 689.47 448.50 81.00 |
| 机械 | J10-13 J1-74 J4-2 | 电动空气压缩机 排气量3m3/min 小风动凿岩机 手持式 小 载货汽车 装载质量2.5t 中 | 台班 台班 台班 | 219.63 10.49 323.75 | 0.120 0.120 0.120 | 26.3556 1.2588 38.85 | 0.120 0.120 0.235 | 26.3556 1.2588 76.08 | 0.312 0.312 0.611 | 68.5246 3.2728 197.81 |

附注：1、用成品自密实混凝土等高强浇注料替代环氧树脂混凝土修补混凝土结构，人工、机械套用3-55，材料中木材和塑料薄膜不变，其它用成品自密实混凝土或其它浇注料调整。

| 砼结构维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清除破损面、凿平、刮底胶、打磨黏贴面（钢板条黏贴面清除涂层）、挂贴、压（注）胶、清理现场。 单位： 见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-56 |  | 3-57 |  | 3-58 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 环氧树脂浆液注浆器灌注修补桥梁裂缝 |  | 粘贴碳纤维布 |  | 粘贴防腐钢板条δ=6 |  |
|  |  |  |  |  | m |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 126.9 |  | 417.96 |  | 938.90 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 16.10 |  | 66.50 |  | 100.52 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 103.35 |  | 249.02 |  | 614.21 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 7.45 |  | 102.44 |  | 224.17 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.23 | 16.10 | 0.950 | 66.50 | 1.436 | 100.52 |
| 材料 | 050095 120079 120011 34092522 010287 011291 410361 31130104 | 木材 环氧树脂 丙酮 碳纤维布 镀锌钢板 环氧胶泥 胶泥 其他材料 | m³ Kg Kg ㎡ Kg Kg Kg % | 1080.00 34.00 7.50 140.00 5.59 28.35 5.35 -- | 0.005 0.082 0.020 -- -- -- 17.76 -- | 5.40 2.788 0.15 -- -- -- 95.016 -- | 0.010 1.050 0.158 1.031 -- 1.212 -- 10.000 | 10.80 35.70 1.185 144.34 -- 34.36 -- 22.639 | 0.010 1.050 0.158 -- 66.000 5.000 -- 10.000 | 10.80 35.70 1.185 -- 368.94 141.75 -- 55.838 |
| 机械 | J10-13 J4-2 | 电动空气压缩机 排气量3m3/min 小 载货汽车 装载质量2.5t 中 | 台班 台班 | 219.63 323.75 | -- 0.023 | -- 7.45 | 0.120 0.235 | 26.36 76.08 | 0.120 0.611 | 26.36 197.81 |

附注：
1、采用刮涂法封闭小于等于0.15mm裂缝时，人工和材料分别按灌注法的50%计取，机械费不计。
2、粘贴碳纤维布增加一层时，计取下列费用：人工0.472，碳纤维布1.031，黏贴胶1.150。

3、粘贴钢板按涂抹环氧树脂压贴钢板并用20个螺栓固定计算，实际应据固定螺栓的数量修正；实际如按挂贴钢板灌注粘结胶方法粘结胶含量应用系数1.08修正。

4、粘贴碳纤维板套用3-58，并应修正主材价差；粘贴预应力碳纤维板套用3-58，除应修正主材价差外，还应增加锚具费用，人工、机械费用乘以1.25系数调整。

| 钻孔植筋（化学锚栓） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：植筋定位、钻孔、清洁孔壁、配置钢筋、注胶植筋、静置固化。 单位： 100根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-59 |  | 3-60 |  | 3-61 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 16-20钢筋 |  | 22-25钢筋 |  | 28-32钢筋 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 2116.07 |  | 3802.03 |  | 6994.52 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  |  | 399.00 |  | 756.00 |  | 1456.84 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  |  | 1362.09 |  | 2092.23 |  | 4170.02 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  |  | 354.98 |  | 953.8 |  | 1367.66 |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 5.700 | 399.00 | 10.800 | 756.00 | 20.812 | 1456.84 |
| 材料 | 010514 120011 120079 31130104 |  | 钢筋 丙酮 环氧树脂 其他材料 | kg Kg Kg % | 4.6 7.50 34.00 -- | 80.000 5.150 24.460 10.000 | 368.00 38.625 831.64 123.83 | 135.000 10.550 35.350 10.000 | 621.00 79.13 1201.90 190.20 | 259.000 23.740 71.220 10.000 | 1191.40 178.05 2421.48 379.09 |
| 机械 | J10-13 J4-2 J7-2 |  | 电动空气压缩机 排气量3m3/min 小载货汽车 装载质量2.5t 中 钢筋切断机 直径Φ40mm 小 | 台班 台班 台班 | 219.63 323.75 49.51 | 1.040 0.290 0.660 | 228.415 93.887 32.677 | 2.880 0.840 0.996 | 632.534 271.95 49.312 | 4.360 1.040 1.482 | 957.59 336.70 73.37 |

备注：1、本表列植筋材料按根计算，钢筋锚固长度按15d，钢筋孔外外露另行计算，实际不同时可调整钢筋用量。
2、如采用化学锚栓，则应用化学锚栓替换同直径相应钢筋。

| 混凝土结构钻孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理场地、放样定位、钻机安拆、钻孔、清孔、钻机移位、机具清洗及操作范围内料具搬运。 单位： 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-62 |  | 3-63 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 孔径（mm） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70以内 |  | 110以内 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 5421.25 |  | 6488.77 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 987.00 |  | 1134.00 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 478.17 |  | 1092.96 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 3956.08 |  | 4261.81 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 14.10 | 987.00 | 16.2 | 1134.0 |
| 材料 | 320217 320221 31130104 | 金刚石钻头83 金刚石钻头107 其他材料 | 只 个 % | 378.00 864.00 -- | 1.15 -- 10.0 | 432.70 -- 43.47 | -- 1.15 10.0 | -- 993.60 99.36 |
| 机械 | J4-4 J3-18 J11-36 31130538 | 载货汽车 装载质量4t 中 汽车式起重机 提升质量8t 大液压钻机 G-2A 中 其他机械费 | 台班 台班 台班 元 | 382.8 635.39 469.64 % | 0.19 0.22 7.57 5.00 | 72.732 139.79 3555.17 188.385 | 0.19 0.22 8.19 5.00 | 72.73 139.78 3846.35 202.95 |

| 混凝土结构加固孔注浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：制备浆液、压注浆液、拔管、器械清洗及操控范围内料具搬运。 单位：10t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-64 |  | 3-65 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 水泥浆 |  | 水泥粉煤灰浆 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 5534.05 |  | 7057.34 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  |  | 371.00 |  | 413.00 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  |  | 4410.18 |  | 5246.94 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  |  | 752.87 |  | 1397.40 |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 5.300 | 371.00 | 5.900 | 413.00 |
| 材料 | 040140 410649 410217 31130104 |  | 水泥32.5 水 粉煤灰 其他材料 | t M³ M³ % | 388.77 4.38 132.00 -- | 10.200 10.000 -- 10.000 | 3965.45 43.80 -- 400.93 | 10.200 9.000 5.796 10.000 | 3965.454 39.42 765.07 476.994 |
| 机械 | J6-16 J4-4 J3-18 J11-37 |  | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小 载货汽车 装载质量4t 中 汽车式起重机 提升质量8t 大 双液压注浆泵 PH2×5 中 | 台班 台班 台班 台班 | 92.19 382.8 635.39 281.26 | 1.900 0.280 0.320 0.950 | 175.161 107.184 203.32 267.20 | 4.160 0.660 0.720 1.080 | 383.51 252.65 457.48 303.76 |

附注：本表中压浆工程量以干粉水泥重量计算。

| 钢筋及型钢加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：钢筋及型钢材料加工、制作、安装及操控范围内料具搬运。 单位： t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-66 |  | 3-67 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 钢筋 |  | 型钢 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 8169.00 |  | 8788.33 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 819.00 |  | 700.00 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 7153.68 |  | 7898.41 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 196.32 |  | 189.92 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 11.700 | 819.00 | 10.000 | 700.00 |
| 材料 | 010514 411036 040140 31130104 | 钢筋 型钢 水泥32.5级 其他材料 | Kg t t % | 4.60 4500 388.77 -- | 1025 -- 4.60 10.00 | 4715.00 -- 1788.342 650.334 | -- 1.060 6.20 10.00 | -- 4770.00 2410.37 718.04 |
| 机械 | JX00866 J4-2 J7-2 | 电焊机综合 载货汽车 装载质量2.5t 中 钢筋切断机 直径Φ40mm 小 | 台班 台班 台班 | 101.09 323.75 49.51 | 0.690 0.290 0.660 | 69.75 93.89 32.68 | 0.950 0.290 -- | 96.035 93.887 -- |

| Φ32自锚式预应力钢筋加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：孔道清理、预埋钢管、注胶、锚头安装、预应力钢筋制作、张拉、封锚及操控范围内料具搬运。 单位： t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-68 |  | 3-69 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | Φ32自锚式预应力钢筋 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每吨11.2根 |  | 每增减1根 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 25688.10 |  | 2248.10 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 2366.00 |  | 210.00 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 22779.73 |  | 1989.69 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 542.37 |  | 48.41 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 33.800 | 2366.00 | 3.00 | 210.00 |
| 材料 | 011164 411036 140068 011322 01010802 01010803 040076 040140 31130104 | 预应力钢筋 型钢 钢管 电焊条 锚头 螺旋锚 结构胶 水泥32.5级 其他材料 | t t kg kg 套 套 L t % | 4500 4500 4.50 7.00 1050 88.00 67.80 388.77 -- | 1.040 0.252 153.00 9.800 11.200 11.200 13.400 1.244 10.000 | 4680.00 1134.00 688.50 68.60 11760.00 985.60 908.52 483.63 2070.88 | -- 0.02 100 0.90 1.00 1.00 1.20 0.111 10.0 | -- 90 450 6.30 1050.00 88.00 81.36 43.15 180.88 |
| 机械 | JX00866 J4-2 J7-8 | 电焊机综合 载货汽车 装载质量2.5t 中 预应力钢筋拉伸机 拉伸力900kN 小 | 台班 台班 台班 | 101.09 323.75 61.06 | 2.400 0.560 1.940 | 242.616 181.30 118.456 | 0.210 0.050 0.180 | 21.23 16.19 10.99 |

| 小型脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：备料、搭设、挂安全网、拆除、堆放、内转。 单位：100㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-70 |  | 3-71 |  | 3-72 |  | 3-73 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 平面 |  | 立面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 简便脚手架 |  | 竹木脚手架 |  | 钢管扣件 脚手架 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 355.62 |  | 494.78 |  | 1082.20 |  | 1107.86 |  |
| 其 中 |  |  | 人 工 费（元） |  |  | 181.30 |  | 294.00 |  | 617.40 |  | 672.00 |  |
|  |  |  | 材 料 费（元） |  |  | 174.32 |  | 200.78 |  | 464.80 |  | 435.84 |  |
|  |  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 |  | 工日 | 70 | 2.59 | 181.30 | 4.20 | 294 | 8.82 | 617.4 | 9.60 | 672 |
| 材料 | 050148 050090 410986 010629 050088 050218 410002 010377 140068 320087 31130104 | 松原木 模板锯材 圆釘 固定铁件 毛竹 竹篾 安全网 镀锌铁丝 钢管 扣件 其他材料 |  | m³ m³ kg kg 根 百根 ㎡ kg kg 个 % | 1175 1843.28 6.00 7.48 15.00 9.00 10.05 5.75 4.50 7.00 -- | 0.056 0.051 0.765 1.326 -- -- -- -- -- -- -- | 65.8 94.01 4.59 9.92 -- -- -- -- -- -- -- | -- 0.103 1.820 -- -- -- -- -- -- -- -- | -- 189.86 10.92 -- -- -- -- -- -- -- -- | -- 0.119 -- -- 13.12 1.40 2.68 -- -- -- 2.00 | -- 219.35 -- -- 196.8 12.60 26.934 -- -- -- 9.1137 | -- 0.134 -- -- -- -- 2.68 0.275 27 3.2 3.920 | -- 247 -- -- -- -- 26.934 1.58 121.50 22.4 16.44 |

| 小型支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：制作、安装挡土板、支架、拆除挡板、支撑、堆放整齐。 单位： 100㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-74 |  | 3-75 |  | 3-76 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 疏挡土板 |  | 密挡土板 |  | 钢板桩撑 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 700.30 |  | 841.81 |  | 852.88 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 32.20 |  | 87.01 |  | 100.52 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 668.10 |  | 754.80 |  | 752.36 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.460 | 32.20 | 1.243 | 87.01 | 1.436 | 100.52 |
| 材料 | 050148 050090 030006 010377 310008 040017 32090307 | 松原木 模板锯材 扒釘 镀锌铁丝 木挡土板 标准转 钢挡土板 | m³ m³ kg kg m³ 千块 t | 1175 1843.28 4.2 5.75 943 410 4760 | 0.203 0.046 8.226 6.480 0.216 0.169 -- | 238.525 84.79 34.55 37.26 203.688 69.29 -- | 0.203 0.059 8.226 6.480 0.356 -- -- | 238.525 108.75 34.55 37.26 335.71 -- -- | 0.203 0.058 8.226 6.480 -- 0.144 0.058 | 238.525 106.91 34.55 37.26 -- 59.04 276.08 |

第三节  下部结构和附属工程

| 水泥砂浆石料勾缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理缝面、拌合砂浆、勾缝、养生。 单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-77 |  | 3-78 |  | 3-79 |  | 3-80 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 料石勾缝 |  |  |  | 块石勾缝 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平缝 |  | 凸缝 |  | 平缝 |  | 凸缝 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 82.14 |  | 172.09 |  | 116.01 |  | 172.09 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 75.60 |  | 134.40 |  | 92.40 |  | 134.40 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 6.54 |  | 37.69 |  | 23.61 |  | 37.69 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.080 | 75.60 | 1.920 | 134.40 | 1.320 | 92.40 | 1.920 | 134.40 |
| 材料 | 410469 P10-1 31130104 | 水 水泥砂浆1：1 其他材料 | m³ m³ % | 4.38 406.38 -- | 0.031 0.015 5.000 | 0.136 6.096 0.312 | 0.031 0.088 5.000 | 0.136 35.76 1.795 | 0.030 0.055 5.000 | 0.13 22.351 1.124 | 0.030 0.088 5.000 | 0.13 35.76 1.795 |

| 砖石砌体维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：选修石料、搬运、铺砂浆、砌筑、养生。 单位： m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-81 |  | 3-82 |  | 3-83 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 干砌条、块石 |  | 浆砌条、块石 |  | 浆砌砖结构 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 219.90 |  | 416.31 |  | 528.87 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 113.40 |  | 196.00 |  | 201.60 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 106.50 |  | 217.44 |  | 324.69 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- |  | 2.86 |  | 2.58 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.620 | 113.40 | 2.800 | 196.00 | 2.880 | 201.60 |
| 材料 | 040080 040112 P9-14 410469 040017 31130104 | 块石 片石 水泥砂浆M10 水 标准砖 其他材料 | m³ m³ m³ m³ 千块 % | 81.80 81.80 278.76 4.38 410.00 -- | 1.087 0.153 -- -- -- 5.000 | 88.92 12.52 -- -- -- 5.07 | 1.087 0.178 0.367 0.300 -- 5.000 | 88.92 14.56 102.30 1.31 -- 10.35 | -- -- 0.263 0.600 0.569 5.000 | -- -- 73.314 2.628 233.29 15.462 |
| 机械 | J6-16 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小 | 台班 | 92.19 | -- | -- | 0.031 | 2.86 | 0.028 | 2.58 |

| 小型砼浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：模内清理、浇捣、养生、模板拆除整堆。 单位：m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-84 |  | 3-85 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 小构件 |  | 小型基础 |  |
|  |  |  |  |  |  | C20碎石 |  | C20碎石 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 891.92 |  | 651.16 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  |  | 424.27 |  | 190.40 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  |  | 467.65 |  | 460.76 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  |  | -- |  | -- |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 6.061 | 424.27 | 2.720 | 190.4 |
| 材料 | 040271 410469 31130104 |  | 普通商品砼 C20(碎石) 水 其他材料 | m³ m³ % | 420.00 4.38 -- | 1.050 1.000 5.000 | 441.00 4.38 44.54 | 1.040 0.460 5.000 | 436.8 2.015 21.94 |

| 附注：1、按自然体积计算； 小型抛石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：石料装筐、整理、抛石筐。 单位： m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-86 |  | 3-87 |  | 3-88 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 散抛石 |  | 铁丝篓抛石 |  | 竹篓抛石 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 126.09 |  | 132.85 |  | 131.45 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 42.00 |  | 50.40 |  | 49.00 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 84.09 |  | 82.45 |  | 82.45 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.600 | 42.00 | 0.720 | 50.40 | 0.700 | 49.00 |
| 材料 | 040080 03550241 05350704 | 块石 铁丝篓 竹丝篓 | M3 只 只 | 81.80 -- -- | 1.028 -- -- | 84.09 -- | 1.008 （1.01） -- | 82.45 -- -- | 1.008 -- （1.01） | 82.45 -- -- |

2、运输、装船另计。

| 台阶维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：凿除损坏部位、修整、铺设砂浆、安设条石、养生、清理现场。 单位：m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-89 |  | 3-90 |  | 3-91 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 砼台阶 |  | 砖台阶 |  | 条石台阶 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 908.74 |  | 772.30 |  | 1423.14 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 483.00 |  | 441.00 |  | 406.00 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 425.74 |  | 331.30 |  | 1017.14 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 6.900 | 483.00 | 6.300 | 441.00 | 5.800 | 406.00 |
| 材料 | P2-87 P10-3 410469 040017 060169 31130104 | C20混凝土 水泥砂浆1：2 水 标准砖 条石 其他材料 | m³ m³ m³ 千块 m³ % | 298.23 374.4 4.38 410.00 900.00 -- | 1.030 0.250 1.070 -- -- 5.000 | 307.18 93.60 4.69 -- -- 20.27 | -- 0.260 0.200 0.530 -- 5.000 | -- 97.34 0.88 217.30 -- 15.78 | -- 0.210 0.200 -- 0.988 5.000 | -- 78.62 0.88 -- 889.2 48.44 |

| 栏杆维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拆除损坏部分、边口整理、材料配置、安装、校正、固定、焊接。 单位：见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-92 |  | 3-93 |  | 3-94 |  | 3-95 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 焊修花式铁栏杆 |  | 钢、不锈钢栏杆 |  | 防撞护栏钢扶手 |  | 石材栏杆 |  |
|  |  |  |  |  | t |  | 10m |  | t |  | m |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 12627.77 |  | 1249.10 |  | 6949.88 |  | 776.09 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 5649.00 |  | 400.05 |  | 1774.08 |  | 305.2 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 6388.40 |  | 777.38 |  | 4872.53 |  | 73.50 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 590.37 |  | 71.67 |  | 303.27 |  | 397.39 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 80.700 | 5649 | 5.715 | 400.05 | 25.344 | 2230.27 | 4.36 | 305.2 |
| 材料 | 411036 410797 120249 011322 140068 010963 011372 010515 10210701 040036 320117 31130104 | 型钢 氧气 乙炔气 电焊条 钢管 普通钢板 不锈钢管 钢筋 石材栏杆 大理石胶 砂轮片 其他材料 | t m³ m³ kg kg kg t t m kg 片 % | 4500 3.00 12.6 7 4.5 4.14 22750 4600 -- 25.00 14.00 -- | 1.050 11.133 3.976 225.7 -- -- -- -- -- -- -- -- | 4725 33.4 50.1 1579.9 -- -- -- -- -- -- -- -- | -- 0.972 0.324 2.96 157 5.980 (0.157） 0.004 -- -- -- -- | -- 2.92 4.0824 20.72 706.5 24.7572 -- 18.4 -- -- -- -- | -- -- -- 11.322 885.00 195.840 -- -- -- -- -- -- | -- -- -- 79.254 3982.50 810.78 -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- -- -- -- (1.02） (1.00） 5.00 5.00 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70.0 3．5 |
| 机械 | JX00866 J4-4 J10-2 31130537 | 电焊机综合 载货汽车 装载质量4t 中 柴油发电机 功率50kW 中 其他机械费 | 台班 台班 台班 元 | 101.09 382.8 797.08 1.00 | 3.000 0.750 -- -- | 303.27 287.10 -- -- | 0.709 -- -- -- | 71.67 -- -- -- | 3.000 -- -- -- | 303.27 -- -- -- | -- 0.20 0.40 2.00 | -- 76.56 318.83 2.00 |

| 栏杆维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拆除损坏部分、边口整理、材料配置、安装、校正、固定、焊接。 单位：10m |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-96 |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 混凝土栏杆 |  |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 3760.74 |  |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 305.20 |  |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 2622.87 |  |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 832.67 |  |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） |  | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 |  | 4.360 | 305.20 |
| 材料 | 410797 120249 011322 040142 010963 040151 010515 050090 010118 010377 010412 31130104 | 氧气 乙炔气 电焊条 水泥42.5 普通钢板 碎石 钢筋 模板锯材 槽钢 镀锌铁丝 方钢 其他材料 | m³ m³ kg kg kg m³ t m³ kg kg 吨 % | 3.00 12.60 7.00 0.44 4.14 108.73 4600.00 1843.28 4.75 5.75 4900 -- |  | 1.780 0.593 0.380 400.000 0.168 0.825 0.094 0.200 54.375 0.064 0.236 5.000 | 5.34 7.47 2.66 176.00 0.696 89.70 432.40 368.66 258.28 0.368 1156.4 124.9 |
| 机械 | JX00866 J4-4 J10-2 J10-13 | 电焊机综合 载货汽车 装载质量4t 中 柴油发电机 功率50kW 中 电动空气压缩机 排气量3m3/min 小 | 台班 台班 台班 台班 | 101.09 382.8 797.08 219.63 |  | 0.030 0.750 0.35 1.200 | 3.03 287.10 278.98 263.56 |

| 人行天桥、桥梁步道维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拆除损坏部分、基面清理、材料配置、刷胶、安装、清理场地。 单位：见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-97 |  | 3-98 |  | 3-99 |  |  | 3-100 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 胶质面层 |  | 橡胶条 |  | 角钢防滑条 |  |  | 小型钢构件 |  |
|  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | m |  |  |  |  | t |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 253.89 |  | 239.44 |  |  | 375.38 |  | 10070.23 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  |  | 84.00 |  | 175.00 |  |  | 210.00 |  | 305.20 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  |  | 166.65 |  | 60.23 |  |  | 160.52 |  | 857.87 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  |  | 3.24 |  | 4.21 |  |  | 4.86 |  | 8907.16 |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |  | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合 人工 | 工日 | 70 | 1.2 | 84 | 2.5 | 175 |  | 3 | 210 | 4.36 | 305.2 |
| 材料 | 020076 410937 410797 120249 011322 020237 010963 120079 120011 31130104 |  | 耐酸橡胶板 型钢 氧气 乙炔气 电焊条 橡胶条 普通钢板 环氧树脂 丙酮 其他材料 | Kg Kg m³ m³ kg m kg kg kg % | 8 4.5 3 12.6 7 0.6 4.14 34 7.5 -- | 15 -- -- 2.5 -- -- -- -- -- 10 | 120 -- -- 31.5 -- -- -- -- -- 15.15 | -- -- -- -- -- （1.05） -- 1.5 0.5 10 | -- - -- -- -- -- -- 51 3．75 5.475 |  | -- 32.12 0.186 0.066 -- -- -- -- -- 10 | -- 144．54 0.56 0.83 -- -- -- -- -- 14.59 | -- -- 24.868 10.812 91.80 -- 1.071 -- -- -- | -- -- 74.604 136.231 642.6 -- 4.434 -- -- -- |
| 机械 | Jx00866 J4-2 J10-2 31130537 |  | 电焊机综合 载货汽车 装载质量2.5t 中 柴油发电机 功率50kW 中 其他机械费 | 台班 台班 台班 元 | 101.09 323.75 797.08 1.00 | -- 0.01 -- -- | -- 3.24 -- -- | -- 0.013 -- -- | -- 4.21 -- -- |  | -- 0.015 -- -- | -- 4.86 -- -- | 16.38 2.08 8.25 2.00 | 1655.85 673.4 6575.91 2.00 |

附注：面层材料可据实际调整单价和消耗量。

| 桥梁排水设施维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：拆除损坏部分、清除杂物、材料配置、安装、清理场地。 单位：见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-101 |  | 3-102 |  | 3-103 |  |  | 3-104 |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 更换PVC管 |  | 更换PVC管集水斗 |  | PVC管集水斗清捞 |  |  | 调换进水口篦子 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 97.86 |  | 110.92 |  |  | 33.82 |  |  | 11.90 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  |  | 17.50 |  | 35.00 |  |  | 5.25 |  |  | 11.90 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  |  | 43.71 |  | 26.25 |  |  | -- |  |  | -- |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  |  | 36.65 |  | 49.67 |  |  | 28.57 |  |  | -- |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |  | 数量 | 合价 |  | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合人工 | 工日 | 70 | 0.25 | 17.50 | 0.50 | 35.00 |  | 0.075 | 5.25 |  | 0.17 | 11.9 |
| 材料 | 140005 15021502 15231307 30090306 33013504 31130104 |  | PVC塑料排水管Φ160 镀锌管箍DN160 PVC弯头160 PVC集水斗 Φ150 进水篦子 其他材料 | M 个 个 只 只 % | 36.5 -- 15 25 -- -- | 1.05 （0.65） 0.22 -- -- 5.00 | 38.33 3.30 -- -- -- 2.08 | -- -- -- 1.05 -- -- -- | -- - -- 26.25 -- -- -- |  | -- -- -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- -- -- |  | -- -- -- -- -- （1.05） -- | -- -- -- -- -- -- |
| 机械 | J4-4 J12-41 31130537 |  | 载货汽车 装载质量4t 中 平台升降机 提升高度20m 中 其他机械费 | 台班 台班 元 | 382.8 854.17 1.00 | 0.025 0.02 10.00 | 9.57 17.08 10.00 | 0.030 0.033 10.000 | 11.48 28.19 10.00 |  | 0.030 0.020 -- | 11.484 17.083 -- |  | -- -- | -- -- |

附注：1、PVC管、接头据管径不同调差；

2、超过14米高度高空作业车台班据实调整。

| 桥梁排水设施疏通、梁端清缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清捞、疏通、冲洗、清理现场；凿除、清运凿除物、 冲洗、清理现场。 单位：见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-105 |  | 3-106 |  | 3-107 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 水车冲洗进水口 |  | 冲洗盖梁上杂物 |  | 梁端清缝 |  |
|  |  |  |  |  | 处 |  | 处 |  | 处 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 49.08 |  | 239.17 |  | 1096.49 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 7.00 |  | 180.60 |  | 884.8 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 2.41 |  | 2.98 |  | 2.98 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 39.67 |  | 55.59 |  | 208.71 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.100 | 7.00 | 2.580 | 180.60 | 12.640 | 884.80 |
| 材料 | 410469 | 水 | m³ | 4.38 | 0.55 | 2.41 | 0.680 | 2.98 | 0.680 | 2.98 |
| 机械 | J4-4 J12-41 J4-35 | 载货汽车 装载质量4t 中平台升降机 提升高度20m 中 洒水车 罐容量8000L 大 | 台班 台班 台班 | 382.8 854.17 513.84 | -- 0.029 0.029 | -- 24.77 14.90 | -- 0.035 0.050 | -- 29.90 25.69 | 0.400 0.035 0.050 | 153.12 29.90 25.69 |

备注：梁端清缝为人工配合小型机具凿除伸缩缝处梁端混凝土等杂物，清运凿除物后用高压射水车清理伸缩缝。

| 支座保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：去污、除锈、油漆、更换硅脂、清理现场。 单位：只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-108 |  | 3-109 |  | 3-110 |  | 3-111 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 滚轴支座 |  | 盆式支座 |  | 四氟板橡胶支座 |  | 板式橡胶支座 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 178.31 |  | 159.92 |  | 135.74 |  | 132.21 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  |  | 124.67 |  | 124.67 |  | 124.67 |  | 124.67 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  |  | 53.64 |  | 35.25 |  | 11.07 |  | 7.54 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合人工 | 工日 | 70 | 1.781 | 124.67 | 1.781 | 124.67 | 1.781 | 124.67 | 1.781 | 124.67 |
| 材料 | 311506 120191 040121 110109 110120 31130104 |  | 煤油 润滑油 溶剂油 调和漆 防锈漆 其他材料 | kg kg kg kg kg % | 4.5 4.1 2.3 16 12 -- | 1.00 3.00 0.30 1.20 1.20 5.00 | 4.5 12.3 0.69 19.2 14.4 2.55 | 0.20 1.00 0.25 1.00 1.00 5.00 | 0.90 4.10 0.575 16.00 12.00 1.679 | 0.200 0.600 0.080 0.250 0.250 5.000 | 0.90 2.46 0.18 4.00 3.00 0.53 | -- -- 0.08 0.25 0.25 5.00 | -- -- 0.18 4.00 3.00 0.36 |

附注：1、如使用船只、桥检车、升降平台、搭设脚手架，费用另计。

2、滚轴支座（其他复杂结构支座亦套用3-109子目）、盆式支座1000KN以内不做调整；1000KN以外，每增加100KN调整0.05；板式支座不做调整。

| 桥梁梁体顶升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：顶梁设备安装、试顶加载、解除每联约束、同步整体顶升、支撑梁体、整修或更换垫石和梁底钢板、落梁、恢复桥面系、清理现场。 单位：见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-112 |  | 3-113 |  | 3-114 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 简支梁 |  |  |  | 连续梁 |  |
|  |  |  |  |  | 1片梁25米跨以内矩形板、空心板、T梁 |  | 1跨25米以内现浇板（四车道） |  | 1跨整联同步 （四车道） |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 10305.59 |  | 163130.99 |  | 168548.26 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 1428.00 |  | 21458.50 |  | 23558.50 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 760.07 |  | 11792.17 |  | 12822.34 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 8117.52 |  | 129880.32 |  | 132167.42 |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 20.4 | 1428 | 306.55 | 21458.5 | 336.55 | 23558.5 |
| 材料 | 050090 411036 31130104 | 模板锯材 型钢 其他材料 | M³ T % | 1843.28 4500 -- | 0.182 0.079 10.00 | 335.477 355.50 69.097 | 2.730 1.264 10.00 | 5032.15 5688 1072.02 | 2.950 1.382 10.00 | 5437.676 6219 1165.667 |
| 机械 | J4-4 99070812 | 载货汽车 装载质量4t 中 PLC同步顶升设备 | 台班 台班 | 382.8 14200 | 3.40 0.48 | 1301.52 6816 | 54.40 7.68 | 20824.32 109056 | 56.220 7.792 | 21521.02 110646.4 |

附注：1、先简支后连续的按连续梁处理，整联同步顶升。
2、超过四车道的每增加一个车道应增加20%的费用。

| 调索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：调索设备安装、润滑并松动锚具、调整索力、锚固、清理现场；监控设备安装、全程同步监测。 单位：见分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 3-115 |  | 3-116 |  | 3-117 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  | 索力调整 |  | 索力调整同步监控 |  | 索力调整有限元模型建立和计算 |  |
|  |  |  |  |  |  | 索/束 |  | 索/束 |  | 跨 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  |  | 6207.48 |  | 1556.56 |  | 19880 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  |  | 868.00 |  | 280.00 |  | 19880 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  |  | 233.24 |  | -- |  | -- |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  |  | 5106.24 |  | 1276.56 |  | -- |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 12.4 | 868.00 | 4.00 | 280 | 284 | 19880 |
| 材料 | 050090 411036 31130104 |  | 模板锯材 型钢 其他材料 | M³ T % | 1843.28 4500 -- | 0.054 0.025 10.00 | 99.54 112.50 21.20 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
| 机械 | J4-4 99070802 99070803 |  | 载货汽车 装载质量4t 中 索力调整设备 索力综合测试仪 | 台班 台班 台班 | 382.8 12000 1000 | 0.800 0.400 -- | 306.24 4800.0 -- | 0.20 -- 1.20 | 76.56 -- 1200 | -- -- -- | -- -- -- |

| 支座更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理基面、凿毛、更换支座、涂抹硅脂、更换支座就位、清理现场。 单位：只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 3-118 |  | 3-119 |  | 3-120 |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 滚轴支座 |  | 盆式支座 |  | 板橡胶支座 |  |
| 基 价（元） |  |  |  |  | 384.77 |  | 376.1 |  | 135.74 |  |
| 其 中 |  | 人 工 费（元） |  |  | 264.67 |  | 264.67 |  | 124.67 |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  | 53.64 |  | 35.25 |  | 11.07 |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  | 66.46 |  | 76.18 |  | -- |  |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 3.781 | 264.67 | 3.781 | 264.67 | 1.781 | 124.67 |
| 材料 | 311506 120191 040121 110109 110120 31130104 | 煤油 润滑油 溶剂油 调和漆 防锈漆 其他材料 | kg kg kg kg kg % | 4.50 4.10 2.30 16.00 12.00 -- | 1.000 3.000 0.300 1.200 1.200 5.000 | 4.50 12.30 0.69 19.20 14.40 2.55 | 0.200 1.000 0.250 1.000 1.000 5.000 | 0.90 4.10 0.575 16.00 12.00 1.679 | 0.200 0.600 0.080 0.250 0.250 5.000 | 0.90 2.46 0.18 4.00 3.00 0.53 |
| 机械 | J10-13 J1-74 J4-2 | 电动空气压缩机 排气量3m3/min 小 风动凿岩机 手持式 小载货汽车 装载质量2.5t 中 | 台班 台班 台班 | 219.63 10.49 323.75 | 0.120 0.120 0．120 | 26.36 1.26 38.85 | 0.120 0.120 0.150 | 26.36 1.26 48.56 | -- -- -- | -- -- -- |

备注：1、支座原构造拆除和新浇筑垫石混凝土另算。
2、本表以5000KN支座为依据，支座承载力每增加1000KN，其安装更换费用调整0.25，即支座更换调整系数为（1+n×0.25）。

第四章、隧道工程

工程量计算规则

- 隧道工程涉及结构维修部分，套用第三章相关子目计算。

- 交通标志线更新包含清除旧标线设施。

第一节  交通安全设施

| 施工封道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：放置锥形交通路标，频闪灯，施工导向箭头；施工匝道车停放；组织现场交通指挥；撤回放置交通路标，频闪灯、施工导向箭头等。 单位：次 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-1 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 一条车道 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 579.05 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 70.00 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 126.25 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 382.8 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.000 | 70 |
| 材料 | 33212509 | 锥形交通路标 | 只 | 15.00 | 5.000 | 75.00 |
|  | 22470128 | 频闪警示灯 | 只 | 20.00 | 2.500 | 50.00 |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 1.000 | 1.25 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 1.000 | 382.8 |

| 施工封道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：放置锥形交通路标，频闪灯，施工导向箭头；施工匝道车停放；组织现场交通指挥；撤回放置交通路标，频闪灯、施工导向箭头等。 单位：次 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-2 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 二条车道 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 868.58 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 105.00 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 189.38 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 574.2 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.500 | 105.00 |
| 材料 | 33212509 | 锥形交通路标 | 只 | 15.00 | 7.500 | 112.50 |
|  | 22470128 | 频闪警示灯 | 只 | 20.00 | 3.750 | 75.00 |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 1.000 | 1.88 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 1.500 | 574.2 |

| 交通标志线更新 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通标线 |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：清除旧标线、清扫、放线、机械喷漆划线 单位：100㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-3 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 交通标线 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 8183.49 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 5530.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 1563.48 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 1090.01 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 79.000 | 5530.00 |
| 材料 | 110181 | 热熔涂料 | Kg | 2.40 | 438.670 | 1052.80 |
|  | 110107 | 底漆 | Kg | 24.00 | 17.000 | 408.00 |
|  | 410200 | 反光材料（玻璃珠） | Kg | 0.85 | 33.200 | 28.22 |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 5.000 | 74.46 |
| 机械 | J1-113 | 路面标线设备(热熔标线) 中 | 台班 | 327.98 | 1.60 | 524.77 |
|  | J4-2 | 载货汽车 装载质量2.5t 中 | 台班 | 323.75 | 0.800 | 259.00 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.800 | 306.24 |

| 照明设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：准备工作、清洁灯具各部、排查故障、更换失效及坏损的部件、修复松动(脱落)装置、电器侧石、清理现场。 单位：套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-4 |  | 4-5 |  | 4-6 |  | 4-7 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 单管荧光灯 |  | 双管荧光灯 |  | LED灯 |  | HID灯 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 179.39 |  | 230.09 |  | 115.5 |  | 170.80 |  |
| 其 中 |  |  | 人工费（元） |  | 18.27 |  | 22.96 |  | 23.31 |  | 31.15 |  |
|  |  |  | 材料费（元） |  | 75.70 |  | 121.71 |  | 6.77 |  | 54.23 |  |
|  |  |  | 机械费（元） |  | 85.42 |  | 85.42 |  | 85.42 |  | 85.42 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.261 | 18.27 | 0.328 | 22.96 | 0.333 | 23.31 | 0.445 | 31.15 |
| 材 料 | 22010365 | HID灯灯泡 | 只 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 0.700 | 7.00 |
|  | 22030110 | 日光灯50W | 套 | 40.00 | 1.000 | 40.00 | 2.000 | 80.00 |  |  |  |  |
|  | 22550301 | 镇流器 | 只 | 30.00 | 0.400 | 12.00 | 0.400 | 12.00 |  |  | 0.400 | 12.00 |
|  | 22470101 | 日光灯灯具 | 套 | 100.00 | 0.100 | 10.00 | 0.100 | 10.00 |  |  | 0.100 | 10.00 |
|  | 240011 | 熔断器380V/100A | 个 | 2.00 | 0.500 | 1.00 | 0.500 | 1.00 |  |  | 0.500 | 1.00 |
|  | 020252 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 3.60 | 0.800 | 2,88 | 1.050 | 3.78 | 0.10 | 0.36 | 0.800 | 2.88 |
|  | 250023 | 绞型软线 RVS-0.5mm2 | m | 0.77 | 1.050 | 0.81 | 1.050 | 0.81 | 1.05 | 0.81 |  |  |
|  | 240025 | 绝缘导线 BV-2.5 | m | 1.62 | 2.100 | 3.40 | 3.150 | 5.10 | 3.15 | 5.10 |  |  |
|  | 240026 | 绝缘导线BV-4 | m | 2.54 |  |  |  |  |  |  | 2.100 | 5.334 |
|  | 22010611 | LED光源 | 组 |  |  |  |  |  | (1.502) |  |  |  |
|  | 55050311 | 电器组件 | 套 |  |  |  |  |  | (1.754) |  |  |  |
|  | ZC00307 | 铸铁散热器 长翼型 | 片 |  |  |  |  |  | (0.10) |  |  |  |
|  | 22550501 | 触发器 | 套 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 0.400 | 12.00 |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 8.000 | 5.60 | 8.000 | 9.015 | 8.00 | 0.50 | 8.000 | 4.017 |
| 机械 | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 0.100 | 85.42 | 0.100 | 85.42 | 0.10 | 85.42 | 0.100 | 85.42 |

| 指示灯具维修保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、检查，更换损坏部件、修复测试、电气测试、清理现场。 单位：套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-8 |  | 4-9 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 安全标志灯 |  | 交通导向灯 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 113.73 |  | 58.8 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 14.00 |  | 17.5 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 57.02 |  | 3.02 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 42.71 |  | 38.28 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.200 | 14.00 | 0.25 | 17.5 |
| 材 料 | 22010613 | LED光源（小功率） | 组 |  |  |  | （1.0） |  |
|  | 33580101 | LED灯具 | 套 | 100.00 | 0.500 | 50.00 |  |  |
|  | 25031506 | RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线2×0.55mm² | m |  | 1.050 |  | 1.05 |  |
|  | 240010 | 熔断器 220V/100A | 个 | 2.00 | 0.500 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
|  | 020252 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 3.60 | 0.500 | 1.80 | 0.50 | 1.80 |
|  | 55490306 | 开关电源 | 台 |  |  |  | （0.50） |  |
|  | 31130104 | 其他材料 | ％ |  | 8.000 | 4.22 | 8.00 | 0.22 |
| 机 械 | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 0.050 | 42.71 |  |  |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 |  |  | 0.10 | 38.28 |

| 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：准备工作、检查，更换损坏部件、修复测试、电气测试、清理现场。 单位：只 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-10 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 蓄电池 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 64.35 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 24.50 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 6.95 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 32.90 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.35 | 24.5 |
| 材料 | 410164 | 电 | kW·h | 0.99 | 6.50 | 6.44 |
|  | 020252 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 3.60 | 0.05 | 0.18 |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 5.00 | 0.33 |
| 机械 | 98050135 | 十字标 | 台班 | 21.50 | 1.00 | 21.5 |
|  | 98470139 | 职能电瓶活化仪 | 台班 | 57.00 | 0.20 | 11.4 |

第二节  中央监控系统

| 交通监控系统维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、校正方向、电气测试、单机调试、系统调试、清理现场 单位：系统 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-11 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 交通监控系统 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1860.67 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 1103.9 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 0 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 756.77 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 15.770 | 1103.9 |
| 机 械 | Y3-7 | 数字万用表 7151 | 台班 | 29.9 | 2.000 | 59.80 |
|  | Y1-131 | 脉冲信号发生器 NF1513 300Hz～30MHz,输出:0.15～5V | 台班 | 12.21 | 1.000 | 12.21 |
|  | Y2-27 | 精密交直流稳压电源 SB861 | 台班 | 44.08 | 1.000 | 44.08 |
|  | Y7-62 | 脉冲记数器 PM6665/036 | 台班 | 41.70 | 1.000 | 41.70 |
|  | Y8-16 | 光功率计 ML9001A λ:0.38～1.8μm | 台班 | 73.62 | 1.000 | 73.62 |
|  | Y8-21 | 手持光损耗测试仪 MS9020A λ:0.85/1.3/1.55μm,动态范围:52dB | 台班 | 26.04 | 1.000 | 26.04 |
|  | Y11-1 | 示波器 SR10 用于交通噪声监测显示34～99dB | 台班 | 10.79 | 1.000 | 10.79 |
|  | Y6-49 | 集成电路测试仪 T3000 模拟与数字电路检修测试 | 台班 | 81.89 | 1.000 | 81.89 |
|  | Y8-22 | 手持式光纤多用表 AV2496 -70～0dB | 台班 | 16.35 | 1.000 | 16.35 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 1.000 | 382.8 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 1.000 | 7.49 |

| CCTV系统维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、校正方向、电气测试、单机调试、系统调试、清理现场 单位：系统 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-12 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | CCTV系统 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1567.72 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 1103.9 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 0 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 463.82 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 15.770 | 1103.9 |
| 机 械 | Y35-41 | 电视综合测试仪 DC5460 具有美国TEK381的全部功能 | 台班 | 41.43 | 1.000 | 41.43 |
|  | Y35-52 | 黑白监视器 12″ 800线 | 台班 | 4.11 | 1.000 | 4.11 |
|  | Y11-80 | 双踪多功能示波器 XJ4245 10MHz(立体声) | 台班 | 4.58 | 1.000 | 4.58 |
|  | Y3-7 | 数字万用表 7151 | 台班 | 29.9 | 1.000 | 29.9 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 1.000 | 382.8 |
|  | 31130537 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 1.000 | 1.00 |

| 火灾报警系统维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、系统调试、清理现场单位：系统 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-13 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 火灾报警系统 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1633.96 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 1103.9 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 0 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 530.06 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 15.770 | 1103.9 |
| 机 械 | JX00674 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班 | 24.00 | 1.000 | 24.00 |
|  | J12-93 | 自耦调压器 TDJC-S-1 小 | 台班 | 12.57 | 1.400 | 17.598 |
|  | Y2-6 | 直流稳压稳流电源 WYK-6005 输出:60～600V,电流:0～5A | 台班 | 27.33 | 1.400 | 38.26 |
|  | Y2-16 | 交流稳压电源 JH1741/05 高精度净化式5kV.A可调 | 台班 | 8.87 | 1.400 | 12.418 |
|  | Y3-14 | 数字万用表 HP-33401A 6-1/2位 | 台班 | 17.5 | 2.800 | 49.00 |
|  | Y36-90 | 接地电阻测试仪 GCT | 台班 | 10.48 | 0.070 | 0.73 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 1.000 | 382.8 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 1.000 | 5.25 |

| 场外设备维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、校正方向、电气测试、清理现场。 单位：套 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-14 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 场外设备维护保养 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 396.00 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 70.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 0 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 326.00 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.000 | 70.00 |
| 机 械 | Y3-7 | 数字万用表 7151 | 台班 | 29.9 | 1.000 | 29.9 |
|  | Y3-10 | 数字电压表 PZ38 精度:0.02,0～0.2～1000mV | 台班 | 6.51 | 1.000 | 6.51 |
|  | Y3-31 | 数字多用表 DF11 ±10μV～1000V,0.1Ω～10MΩ | 台班 | 6.71 | 1.000 | 6.71 |
|  | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 0.330 | 281.88 |

| 车道信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、清理现场。 单位：组 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-15 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 车道信号灯 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 849.53 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 22.4 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 540.00 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 287.13 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.320 | 22.4 |
| 材料 | 23310303 | 信号灯面板 | 个 |  | （1.000） |  |
|  | 55290309 | 继电器JSL-10系列 | 个 | 540.00 | 1.000 | 540.00 |
| 机 械 | Y3-7 | 数字万用表 7151 | 台班 | 29.9 | 0.320 | 9.57 |
|  | Y3-10 | 数字电压表 PZ38 精度:0.02,0～0.2～1000mV | 台班 | 6.51 | 0.320 | 2.08 |
|  | Y3-31 | 数字多用表 DF11 ±10μV～1000V,0.1Ω～10MΩ | 台班 | 6.71 | 0.320 | 2.15 |
|  | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 0.320 | 273.33 |
|  | 31130537 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 1.000 | 1.00 |

| 探测器维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、单机测试、电气测试、系统调试、清理现场。单位：5套 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-16 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 探测器 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 939.66 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 4.90 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 0 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 934.76 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.070 | 4.90 |
| 机 械 | JX00674 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班 | 24.00 | 1.000 | 24.00 |
|  | Y36-90 | 接地电阻测试仪 GCT | 台班 | 10．48 | 0.070 | 0.73 |
|  | J12-93 | 自耦调压器 TDJC-S-1 小 | 台班 | 12.57 | 1.400 | 17.598 |
|  | Y2-6 | 直流稳压稳流电源 WYK-6005 输出:60～600V,电流:0～5A | 台班 | 27.33 | 1.400 | 38.26 |
|  | J12-14 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 1.000 | 854.17 |

| 手动报警器维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、单机测试、电气测试、系统调试、清理现场。单位：套 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-17 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 手动报警器 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 110.14 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 4.55 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | -- |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 105.59 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.065 | 4.55 |
| 机 械 | Y3-14 | 数字万用表 HP-33401A 6-1/2位 | 台班 | 17.50 | 2.800 | 49.00 |
|  | Y36-90 | 接地电阻测试仪 GCT | 台班 | 10.48 | 0.070 | 0.73 |
|  | J12-93 | 自耦调压器 TDJC-S-1 小 | 台班 | 12.57 | 1.400 | 17.598 |
|  | Y2-6 | 直流稳压稳流电源 WYK-6005 输出:60～600V,电流:0～5A | 台班 | 27.33 | 1.400 | 38.26 |

| 远程控制单元维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、单机测试、电气测试、系统调试、清理现场。单位：套 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-18 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 远程控制单元 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1119.44 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 844.20 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | -- |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 275.24 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 12.060 | 844.20 |
| 材料 | 34092513 | 小型通讯模块 | 个 |  | （1.000） |  |
|  | 34092515 | 小型cpu模块 | 个 |  | （1.000） |  |
| 机 械 | Y3-10 | 数字电压表 PZ38 精度:0.02,0～0.2～1000mV | 台班 | 6.51 | 2.670 | 17.38 |
|  | Y3-31 | 数字多用表 DF11 ±10μV～1000V,0.1Ω～10MΩ | 台班 | 6.71 | 2.670 | 17.92 |
|  | Y37-102 | 便携式综合校验仪 2422 作为电动仪表校验台和仪器 | 台班 | 30.34 | 1.600 | 48.54 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.500 | 191.40 |

| 可变情报板维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、系统调试、清理现场。单位：套 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-19 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 可变情报板 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 2915.53 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 280.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | -- |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 2635.53 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 4.000 | 280.00 |
| 材料 | 34092521 | 通讯板卡 | 个 |  | （1.000） |  |
|  | 34092517 | 显示板卡 | 个 |  | （1.000） |  |
|  | 22570311 | 电源 | 个 |  | （1.000） |  |
| 机 械 | Y3-7 | 数字万用表 7151 | 台班 | 29.9 | 2.000 | 59.8 |
|  | Y3-10 | 数字电压表 PZ38 精度:0.02,0～0.2～1000mV | 台班 | 6.51 | 1.000 | 6.51 |
|  | Y3-31 | 数字多用表 DF11 ±10μV～1000V,0.1Ω～10MΩ | 台班 | 6.71 | 1.000 | 6.71 |
|  | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 3.000 | 2562.51 |

第三节  隧道保洁与清洗

| 路面清扫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：人工清扫垃圾、杂物、垃圾清运。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-20 |  | 4-21 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 人工清扫 |  | 机械清扫 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 17.09 |  | 12.87 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 14.00 |  | 0.91 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 3.09 |  | 1.10 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 0 |  | 10.86 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.200 | 14.00 | 0.013 | 0.91 |
| 材料 | 32092515 | 竹扫把 | 把 | 6.00 | 0.100 | 0.60 |  |  |
|  | 02090411 | 塑料编织袋 | 条 | 1.20 | 2.000 | 2.40 |  |  |
|  | 020138 | 塑料手套 ST型 | 个 | 2.25 | 0.040 | 0.09 |  |  |
|  | 410649 | 水 | m3 | 4.38 |  |  | 0.035 | 0.15 |
|  | 32092518 | 扫路丝 | 台 | 95.00 |  |  | 0.010 | 0.95 |
| 机械 | J1-130 | 路面清扫车(国产) 中 | 台班 | 835.19 |  |  | 0.013 | 10.86 |

| 路面冲洗 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：车辆检查、清扫、倾倒垃圾、车辆清洗。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-22 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 路面冲洗 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 67.06 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 56.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 3.27 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 7.79 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.800 | 56.00 |
| 材料 | 410649 | 水 | m3 | 4.38 | 0.600 | 2.62 |
|  | 12331311 | 油葫芦 | 瓶 | 12.90 | 0.050 | 0.65 |
| 机械 | J4-34 | 洒水车 罐容量4000L 中 | 台班 | 494.58 | 0.015 | 7.42 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 5.000 | 0.37 |

| 路面清泥 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：车辆检查、清扫隧道边沟、人工配合、倾倒垃圾、车辆清洗。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-23 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 路面清泥 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 181.59 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 106.4 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 14.90 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 60.29 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.520 | 106.4 |
| 材料 | 410649 | 水 | m3 | 4.38 | 0.500 | 2.19 |
|  | 02090411 | 塑料编织袋 | 条 | 1.20 | 10.000 | 12.00 |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 5.000 | 0.71 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.150 | 57.42 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 5.000 | 2.87 |

| 路面捡拾 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：车辆检查、清扫隧道边沟、人工配合、倾倒垃圾、车辆清洗。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-24 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 路面捡拾 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 6.63 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 1.05 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 2.52 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 3.06 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.015 | 1.05 |
| 材料 | 02090411 | 塑料编织袋 | 条 | 1.20 | 2.000 | 2.40 |
|  | 31130538 | 其他材料费 | ％ |  | 5.000 | 0.12 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.008 | 3.06 |

| 侧墙清洗 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道侧墙墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：车辆检查、墙面清洗、车辆清洗。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-25 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 隧道侧墙墙面 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1042.18 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 175.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 8.58 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 858.6 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 2.5 | 175.00 |
| 材料 | 410649 | 水 | m3 | 4.38 | 1.380 | 6.044 |
|  | 410545 | 清洁剂 | Kg | 2.97 | 0.200 | 0.594 |
|  | 32092521 | 扫刷 | 片 | 24.00 | 0.062 | 1.49 |
|  | 011275 | 帆布水龙带 | m | 1.75 | 0.025 | 0.04 |
|  | 31130538 | 其他材料费 | ％ |  | 5.000 | 0.408 |
| 机械 | J4-34 | 洒水车 罐容量4000L 中 | 台班 | 494.58 | 0.222 | 109.80 |
|  | 99312525 | 侧壁清洗车 | 台班 | 3188.80 | 0.222 | 707.91 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 5 | 40.89 |

| 防撞墙墙面 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：车辆检查、墙面清洗、车辆清洗。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-26 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 防撞墙墙面 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 526.22 |  |
| 386.87 | 人工费（元） |  |  |  | 126.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 22.67 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 377.55 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.8 | 126.00 |
| 材料 | 410649 | 水 | m3 | 4.38 | 1.250 | 5.48 |
|  | 410545 | 清洁剂 | Kg | 2.97 | 0.200 | 0.59 |
|  | 32092521 | 扫刷 | 片 | 24 | （0.688） | 16.51 |
|  | 011275 | 帆布水龙带 | m | 1.75 | 0.050 | 0.09 |
| 机械 | J4-34 | 洒水车 罐容量4000L 中 | 台班 | 494.58 | 0.100 | 49.46 |
|  | 99312525 | 侧壁清洗车 | 台班 | 3188.80 | 0.100 | 318.88 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 2.500 | 9.21 |

| 横截沟清泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：检查、清扫隧道边沟、倾倒垃圾、车辆清洗。 单位：m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-27 |  | 4-28 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 高压水枪清洗 |  | 人工清淤泥 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 23.36 |  | 62.78 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 7.00 |  | 35.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 0.82 |  | 1.80 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 15.54 |  | 25.98 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.100 | 7.00 | 0.500 | 35.00 |
| 材料 | 410649 | 水 | m3 | 4.38 | 0.050 | 0.22 |  |  |
|  | 02090411 | 塑料编织袋 | 条 | 1.20 | 0.500 | 0.60 | 1.500 | 1.80 |
| 机 械 | J4-35 | 洒水车 罐容量8000L 大 | 台班 | 513.84 | 0.028 | 14.39 |  |  |
|  | J3-33 | 叉式起重机 提升质量5t 中 | 台班 | 476.42 |  |  | 0.028 | 13.34 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 |  |  | 0.028 | 10.72 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 8.000 | 1.15 | 8.000 | 1.92 |

| 其他保洁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风道保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：清扫、垃圾装袋装车、倾倒入箱。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-29 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 风道保洁 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 606.68 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 210.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 2.40 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 394.28 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 3 | 210 |
| 材料 | 02090411 | 塑料编织袋 | 条 | 1.20 | 2 | 2.40 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 1 | 382.8 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 3 | 11.48 |

| 电缆通道保洁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清扫、垃圾装袋装车、倾倒入箱。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-30 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 电缆通道保洁 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 815.31 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 210.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 2.40 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 602.91 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 3.000 | 210.00 |
| 材料 | 02090411 | 塑料编织袋 | 条 | 1.20 | 2.000 | 2.40 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 1.500 | 574.2 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 5.000 | 28.71 |

| 泵房保洁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：保洁清扫、无积尘、无杂物、垃圾装袋装车倾倒入箱。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-31 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 泵房保洁 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 299.81 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 210.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 10.57 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 79.24 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 3.000 | 210.00 |
| 材料 | 410649 | 水 | m3 | 4.38 | 0.120 | 0.53 |
|  | 02090411 | 塑料编织袋 | 条 | 1.20 | 8.000 | 9.60 |
|  | 410545 | 清洁剂 | Kg | 2.97 | 0.150 | 0.45 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.050 | 19.14 |
|  | J5-31 | 电动葫芦 单速 提升质量5t 小 | 台班 | 56.33 | 1.000 | 56.33 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 5.000 | 3.77 |

| 备房清扫保洁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：保洁清扫、无积尘、无杂物、垃圾装袋装车倾倒入箱。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-32 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 设备房清扫保洁 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 56.43 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 35.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 1.33 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 20.10 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.500 | 35.00 |
| 材料 | 410649 | 水 | m3 | 4.38 | 0.030 | 0.13 |
|  | 02090411 | 塑料编织袋 | 条 | 1.20 | 1.000 | 1.20 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.050 | 19.14 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 5.000 | 0.96 |

| 限高架保洁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：人工擦洗干净。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-33 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 限高架保洁 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 569.34 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 116.69 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 40.74 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 411.91 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 1.667 | 116.69 |
| 材料 | 410649 | 水 | m3 | 4.38 | 0.100 | 0.44 |
|  | 31110308 | 抹布 | 块 | 2.00 | 20.000 | 40.00 |
|  | 410545 | 清洁剂 | Kg | 2.97 | 0.100 | 0.30 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.333 | 127.47 |
|  | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 0.333 | 284.44 |

| 交通标志保洁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：人工擦洗干净。 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-34 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 交通标志保洁 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 43.74 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 8.75 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 4.07 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 30.92 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.125 | 8.75 |
| 材料 | 410649 | 水 | m3 | 4.38 | 0.010 | 0.04 |
|  | 31110308 | 抹布 | 块 | 2.00 | 2 | 4.00 |
|  | 410545 | 清洁剂 | Kg | 2.97 | 0.010 | 0.03 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.025 | 9.57 |
|  | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 0.025 | 21.35 |

| 伸缩缝保洁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：人工擦洗干净。 单位：100㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-35 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 伸缩缝保洁 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 320.26 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 156.8 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 18.00 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 145.46 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 2.240 | 156.8 |
| 材料 | 02090411 | 塑料编织袋 | 条 | 1.20 | 10.000 | 12.00 |
|  | 32092514 | 扫把 | 把 | 6.00 | 1.000 | 6.00 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.380 | 145.46 |

| 光过渡顶部槽形板清扫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：人工清洗保洁、垃圾装袋、装车、倾倒垃圾。 单位：100㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-36 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 光过渡顶部槽形板清扫 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 90.59 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 50.4 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 0 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 40.19 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.720 | 50.4 |
| 机械 | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.100 | 38.28 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 5.000 | 1.91 |

| 防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：凿毛、清洗基面、漏点处理、材料配置、批刮、粉刺。 单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-37 |  | 4-38 |  | 4-39 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 防水砂浆 |  | 防水涂料 |  | 环氧砂浆 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 639.39 |  | 593.25 |  | 625.45 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 19.25 |  | 21.91 |  | 24.5 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 145.39 |  | 96.59 |  | 121.5 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 474.75 |  | 474.75 |  | 479.45 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.275 | 19.25 | 0.313 | 21.91 | 0.350 | 24.5 |
| 材料 | 040142 | 水泥42.5级 | Kg | 0.44 | 10.00 | 4.40 | 10.000 | 4.40 | 10.000 | 4.40 |
|  | 410207 | 防水剂 | Kg | 5.40 | 3.00 | 16.20 | 3.000 | 16.20 | 3.000 | 16.20 |
|  | 110029 | 环氧密封胶 | Kg | 30.64 | 1.20 | 36.77 | 1.000 | 30.64 | 1.200 | 36.77 |
|  | 410021 | 麻布 | Kg | 2.75 | 5.00 | 13.75 | 5.000 | 13.75 | 5.000 | 13.75 |
|  | 280086 | 防水砂浆1:2 | M3 | 336.74 | 0.20 | 67.35 |  |  |  |  |
|  | 11030746 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | Kg | 27.00 |  |  | 1.000 | 27.00 |  |  |
|  | 120079 | 环氧树脂 | Kg | 34.00 |  |  |  |  | 0.575 | 19.55 |
|  | 110160 | 聚氨酯固化剂 | Kg | 13.00 |  |  |  |  | 0.115 | 1.495 |
|  | 040203 | 中（粗）砂 | M3 | 108.19 |  |  |  |  | 0.188 | 20.34 |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 5.00 | 6.92 | 5.000 | 4.60 | 8.000 | 9.00 |
| 机械 | J12-41 | 平台升降车提升高度20m | 台班 | 854.17 | 0.38 | 324.58 | 0.380 | 324.58 | 0.380 | 324.58 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.38 | 145.46 | 0.380 | 145.46 | 0.380 | 145.46 |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 1.000 | 4.70 | 1.000 | 4.70 | 2.000 | 9.4 |

第四节  检查与值班

| 日常设施检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、配备巡检仪器和巡检车辆对相应设施进行巡检，记录汇总。 单位：1000m/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-40 |  | 4-41 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 隧道内 |  | 保护区 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 297.55 |  | 279.86 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 140.00 |  | 140.00 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 157.55 |  | 139.86 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单位（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 2.000 | 140.00 | 2.000 | 140.00 |
| 机械 | 98470129 | 电子巡查系统 | 台班 | 142.38 | 0.300 | 42.71 | 0.907 | 129.14 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.300 | 114.84 | 0.028 | 10.72 |

| 定期检查(病害调查) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作，使用相应的测量仪器、装备和巡检车辆进行检测，记录汇总。 单位：1000m/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-42 |  | 4-43 |  | 4-44 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 隧道路面 |  | 主体结构 |  | 附属设施 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 1428.4 |  | 732.06 |  | 618.80 |  |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  |  | 210.00 |  | 350.00 |  | 350.00 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 1218.4 |  | 382.06 |  | 268.80 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 3 | 210 | 5.000 | 350.00 | 5.000 | 350.00 |
| 机 械 | 99132560 | 路面平整度测量仪车 | 台班 | 1899 | 0.5 | 949.5 |  |  |  |  |
|  | J12-98 | γ射线探伤仪192/JY 小 | 台班 | 207.66 |  |  | 0.800 | 166.13 |  |  |
|  | 98470131 | 钢筋锈蚀测量仪 | 台班 | 114 |  |  | 0.800 | 91.20 | 1.000 | 114.00 |
|  | 98470133 | 混凝土回弹仪 | 台班 | 76 |  |  | 0.800 | 60.80 | 1.000 | 76.00 |
|  | 99292521 | 裂缝测宽仪 | 台班 | 66 |  |  | 0.800 | 52.80 | 1.000 | 66.00 |
|  | J4-7 | 载货汽车 装载质量8t 大 | 台班 | 513.67 | 0.5 | 256.84 |  |  |  |  |
|  | 31130538 | 其他机械费 | ％ |  | 1 | 12.06 | 3.000 | 11.13 | 5.000 | 12.80 |

备注：1、按单幅延长米计算；2、本节内容不包括结构检测，有关结构检测套用第五章相关子目。

第五节  装饰工程

| 墙面装饰面更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：凿除损坏装饰面、安装装饰面、材料运输、清理现场。 单位：㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-45 |  | 4-46 |  | 4-47 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 瓷砖饰面 |  | 大理石板饰面 |  | 无机料涂板 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 194.63 |  | 391.32 |  | 134.2 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 46.20 |  | 50.40 |  | 10.50 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 86.58 |  | 279.07 |  | 0 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 61.85 |  | 61.85 |  | 123.70 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.660 | 46.20 | 0.720 | 50.40 | 0.150 | 10.50 |
| 材 料 | 070010 | 瓷砖150*150 | ㎡ | 16.00 | 1.100 | 17.60 |  |  |  |  |
|  | 060029 | 大理石板 | ㎡ | 240.00 |  |  | 1.050 | 252.00 |  |  |
|  | 120274 | 胶水(强力胶) | Kg | 56.00 | 1.050 | 58.80 |  |  |  |  |
|  | 040015 | 白水泥 | Kg | 0.69 | 0.153 | 0.1056 | 0.150 | 0.10 |  |  |
|  | P9-13 | 水泥砂M7.5 | m³ | 266.67 | 0.022 | 5.8667 | 0.024 | 6.40 |  |  |
|  | 410649 | 水 | m³ | 4.38 | 0.020 | 0.09 | 0.020 | 0.09 |  |  |
|  | 010377 | 镀锌铁丝 | Kg | 5.75 |  |  | 0.790 | 4.54 |  |  |
|  | 011168 | 预埋铁件 | Kg | 6.58 |  |  | 0.340 | 2.24 |  |  |
|  | 311506 | 煤油 | Kg | 4.50 |  |  | 0.010 | 0.05 |  |  |
|  | 12070315 | 石蜡 | kg | 12.00 |  |  | 0.025 | 0.30 |  |  |
|  | 120020 | 草酸 | Kg | 4.80 |  |  | 0.013 | 0.06 |  |  |
|  | 05072115 | 无机涂料板 | ㎡ |  |  |  |  |  | 1.050 |  |
|  | 410164 | 电 | Kw·h | 0.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 5.000 | 4.12 | 5.000 | 13.29 | 5.000 |  |
| 机 械 | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 0.050 | 42.71 | 0.050 | 42.71 | 0.100 | 85.42 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.050 | 19.14 | 0.050 | 19.14 | 0.100 | 38.28 |

| 续前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：凿除损坏装饰面、安装装饰面、材料运输、清理现场。 单位：㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-48 |  | 4-49 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 搪瓷钢板 |  | 钢板骨架 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 184.91 |  | 9503.05 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 17.85 |  | 1837.50 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 44.6 |  | 6540.85 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 122.46 |  | 1124.70 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.255 | 17.85 | 26.250 | 1837.50 |
| 材 料 | 01295517 | 搪瓷钢板 | ㎡ |  | （1.060） |  |  |  |
|  | 02030100 | 鸟形橡胶条 | m |  | （4.000） |  |  |  |
|  | 02070428 | 橡胶盖帽Φ 28 | 只 |  |  |  | （52.500） |  |
|  | 010716 | 金属角线30×30×1.5 | m | 20.92 | 2.000 | 41.84 |  |  |
|  | 010202 | 带母螺栓M12×25 | 套 | 0.58 | （4.000） | 2.32 |  |  |
|  | 410164 | 电 | kW·h | 0.99 |  |  | 28.000 | 27.72 |
|  | P2-116 | 现浇及现场砼.碎石最大粒径40mm C40 水泥52.5 | m³ | 343.50 |  |  | 0.252 | 86.562 |
|  | 080111 | 铝合金型材 | Kg | 25.00 |  |  | 49.43 | 1235.75 |
|  | 411036 | 型钢 | t | 4500.00 |  |  | 1.020 | 4590.00 |
|  | 010176 | 带帽螺栓（综合） | Kg | 7.20 |  |  | 4.000 | 28.80 |
|  | 030033 | 抽芯铆钉 | 百只 | 3.60 |  |  | 10.5 | 37.8 |
|  | 011322 | 电焊条 | Kg | 7.00 |  |  | 4.000 | 28.00 |
|  | 410797 | 氧气 | m³ | 3.00 |  |  | 1.200 | 3.60 |
|  | 120249 | 乙炔气 | m³ | 12.60 |  |  | 0.429 | 5.4054 |
|  | 410490 | 尼龙压帽 | 个 | 0.5 |  |  | 126.000 | 63.00 |
|  | 120021 | 柴油 | Kg | 8.21 |  |  | 45.000 | 369.45 |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 1.000 | 0.44 | 1.000 | 64.76 |
| 机 械 | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 0.099 | 84.56 |  |  |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.099 | 37.90 | 2.000 | 765.60 |
|  | J9-2 | 交流电弧焊机 容量32kV·A 小 | 台班 | 179.55 |  |  | 2.000 | 359.10 |

| 防火涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：防火涂料涂刷。 单位：10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-50 |  | 4-51 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 防火涂料8mm |  | 防火涂料12mm |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 5858.12 |  | 8552.00 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 297.36 |  | 353.64 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 3880.80 |  | 6098.40 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 1679.97 |  | 2099.96 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70 | 4.248 | 297.36 | 5.052 | 353.64 |
| 材 料 | 110220 | 防火涂料 | Kg | 48 | 77.000 | 3696.00 | 121 | 5808 |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 5.000 | 184.80 | 5 | 290.4 |
| 机 械 | J10-15 | 电动空气压缩机 排气量10m3/min 中 | 台班 | 545.8 | 1.200 | 654.96 | 1.5 | 818.7 |
|  | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 1.200 | 1025.00 | 1.500 | 1281.25 |

| 防火板 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：防火板拆除、安装、清理现场 单位：㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 4-52 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 更换防火板 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  | 239.03 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  | 16.38 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 0 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 222.65 |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 |
| 人 工 | 00001 | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.234 | 16.38 |
| 材 料 | 05070704 | 防火板（花）2440×122×1.0 | ㎡ |  | （1.050） |  |
|  | 31130104 | 其他材料费 | ％ |  | 5.000 |  |
| 机 械 | J12-41 | 平台升降机 提升高度20m 中 | 台班 | 854.17 | 0.180 | 153.75 |
|  | J4-4 | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.180 | 68.90 |

| 道口涂装层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：准备工作、粉刷饰面、清理现场。 单位：㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | 4-53 |  | 4-54 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 粒毛饰面 |  | 水泥砂浆饰面 |  |
| 基价（元） |  |  |  |  |  | 51.55 |  | 56.08 |  |
| 其 中 |  | 人工费（元） |  |  |  | 26.95 |  | 23.94 |  |
|  |  | 材料费（元） |  |  |  | 5.46 |  | 13.00 |  |
|  |  | 机械费（元） |  |  |  | 19.14 |  | 19.14 |  |
| 名称 |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
| 人工 | 00001 |  | 综合人工 | 工日 | 70.00 | 0.385 | 26.95 | 0.342 | 23.94 |
| 材 料 | P10-8 |  | 素水泥浆1：0.42 | m³ | 593.91 |  |  | 0.010 | 5.94 |
|  | P9-13 |  | 水泥砂浆M7.5 | m³ | 266.67 | 0.019 | 5.07 | 0.023 | 6.13 |
|  | 410649 |  | 水 | m³ | 4.38 | 0.030 | 0.13 | 0.070 | 0.31 |
|  | 31130104 |  | 其他材料费 | ％ |  | 5.000 | 0.26 | 5.000 | 0.62 |
| 机械 | J4-4 |  | 载货汽车 装载质量4t 中 | 台班 | 382.8 | 0.050 | 19.14 | 0.050 | 19.14 |

第五章  桥隧工程检查和检测

工程量计算规则

一、本章费用不包含加载车和必要的桥梁检测车、登高作业车、轮船等租用和临时用电费用。

二、桥梁常规检测和动静载：

- 单价指桥面宽度为4车道简支梁桥，连续梁桥、连续刚构桥难度系数1.1，拱桥难度系数1.2，悬索桥、斜拉桥、吊杆拱桥难度系数为1.5。

- 桥梁常规检测不含动静载、桩基检测、水下基础探摸。

- 桥梁长度不足30米或单跨不足20米的，直接按单价计取；桥梁长度1000米以内或单孔跨径150米以内，按线性内插法计算；桥梁长度超过1000米或单孔跨径超过150米参照内插法计取。悬索桥、斜拉桥等其它新型结构，其费用按实际工程情况可参考连续刚构标准商定。

- 桥面宽度超过4车道的，每增加一个车道相应增加20%计取费用。

- I类养护的城市桥梁结构检测时间超二年，II～V类养护的城市桥梁结构检测时间超十年的桥梁建议按旧桥计算，旧桥系数1.3，危桥系数1.5。

- 表列检测内容①外观病害调查占55%、②技术状况评定占45%，可据工作内容按比例计算费用。

三、本章费用已包含企业管理费和合理利润，故不单列人工费和机械费，以免重复计算相关费用。

桥梁常规检测

| 定额号 | 检测项目 | 检测内容 | 桥梁长度L（m）,单孔跨径LK(m） | 单价（元/座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 常规检测 | ①外观病害调查、②技术状况评定（根据城市桥梁养护技术规范） | 小桥：L≤30，LK ﹤20 | 8000.00 |
| 5-2 |  |  | 中桥：30﹤L﹤100，20≤LK ﹤40 | 15000.00 |
| 5-3 |  |  | 大桥：100≤L≤1000，40≤LK ﹤150 | 30000.00 |
| 5-4 |  |  | 特大桥：L﹥1000，LK≥150 | 40000.00 |
| 5-5 | 特殊检测 | 病害详细观察与统计分析 | 跨 （≦50米） | 30000元 |
| 5-6 |  |  | 每增1米 | 800元 |
| 5-7 | 旧桥破损检测（检查）与承载能力鉴定（评估） |  | 平方米 | 500元 |
| 5-8 | 桥梁线形检测 |  | 米 | 50元 |

桥梁结构检算

| 定额号 | 结构类型 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-9 | 简支梁（板）桥 | 座 | 30000 |
| 5-10 | 连续梁桥 | 座 | 45000 |
| 5-11 | 刚构桥 | 座 | 50000 |
| 5-12 | 拱桥 | 座 | 60000 |
| 5-13 | 悬索桥、斜拉桥、组合梁桥等新型结构 | 座 | 65000 |

桥梁动静载

| 定额号 | 结构类型 | 单位 | 长度范围 | 单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 静载 | 动载 |
| 5-14 | 单梁试验 | 片 | ≤25 | 20000 | / |
| 5-15 |  |  | 每增1米 | 500 | / |
| 5-16 | 简支梁桥 | 孔 | ≤25 | 35000 | 15000 |
| 5-17 |  |  | 每增1米 | 700 | 200 |
| 5-18 | T型刚构桥 | 孔 | ≤50 | 40000 | 15000 |
| 5-19 |  |  | 每增1米 | 700 | 200 |
| 5-20 | 连续梁桥 | 孔 | ≤50 | 50000 | 20000 |
| 5-21 |  |  | 每增1米 | 800 | 250 |
| 5-22 | 连续刚构桥 | 孔 | ≤50 | 50000 | 20000 |
| 5-23 |  |  | 每增1米 | 800 | 250 |
| 5-24 | 拱桥 | 孔 | ≤50 | 50000 | 20000 |
| 5-25 |  |  | 每增1米 | 800 | 250 |
| 5-26 | 悬索桥、斜拉桥、组合梁桥等新型结构桥梁 | 孔 | ≤50 | 60000 | 25000 |
| 5-27 |  |  | 每增1米 | 900 | 300 |

桥隧工程现场检测一结构尺寸

| 定额编号 | 检测内容 | 检测方法 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-28 | 高程 | 水准仪 | 点次 | 42 |
| 5-29 | 主要结构尺寸 | 尺量 | 处 | 28 |
| 5-30 | 墩台（柱）垂直度 | 垂线、经纬仪法 | 点 | 23 |
| 5-31 | 钢筋保护层厚度 | 钢筋保护层厚度测定仪（定位、测厚） | 处 | 187 |
| 5-32 | 涂层测厚 | 涂层测厚仪（定位、测厚） | 处 | 50 |
| 5-33 | 拱桥轴线量测 | 全站仪（含轴线精准标注） | 点次 | 400 |
| 5-34 | 桥面结构层厚度及缺陷检测 |  | 千米 | 2000 |
| 5-35 | 桥梁环境监测（温度、湿度、风速） | 长期的含布设设备 | 点次 | 实时120元/点;长期55000元/点 |
| 5-36 | 桥梁监控量测 |  | 点次 | 150 |
| 5-37 | 引道中线与桥梁中线偏差 |  | 点次 | 100 |
| 5-38 | 桥宽 |  | 点次 | 40 |
| 5-39 | 桥长 |  | 点次 | 100 |
| 5-40 | 桥头高程衔接 |  | 点次 | 50 |

隧道工程现场检测一监控量测

| 定额编号 | 检测内容 | 检测方法 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-41 | 洞内、外侧观察 | 地质罗盘等 | 断面 | 89 |
| 5-42 | 周边位移 | 收敛计 | 断面 | 1663 |
| 5-43 | 拱顶下沉 | 水准仪 | 断面 | 1663 |
| 5-44 | 地表下沉 | 水准仪 | 断面 | 7394 |
| 5-45 | 钢架内力及外力 | 压力计 | 断面 | 5468 |
| 5-46 | 围岩体内位移（洞内设点） | 位移计 | 断面 | 5410 |
| 5-47 | 围岩压力、两层支护间压力 | 岩土压力盒 | 断面 | 5410 |
| 5-48 | 锚杆轴力 | 钢筋计 | 断面 | 4905 |
| 5-49 | 支护、衬砌内应力 | 应变力 | 断面 | 5226 |

| 5-50 | 二衬 | 二衬强度 | 回弹仪检测 | 测区 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-51 |  | 二衬厚度 | 钻芯法 | 个 | 460 |
| 5-52 |  |  | 雷达或激光断面仪 | 线.km | 9343 |
| 5-53 |  | 大面平整度 | 2m直尺 | 处 | 30 |
| 5-54 |  | 钢筋间距 | 尺量法（砼浇筑前） | 处 | 56 |
| 5-55 |  |  | 雷达法（砼浇筑前） | 线.km | 9343 |
| 5-56 | 总体 | 断面尺寸 | 隧道断面仪 | 断面 | 459 |
| 5-57 | 初支 | 初支厚度、工字钢间距及空洞 | 雷达法 | 线.km | 9365 |
| 5-58 |  |  | 凿孔面 | 个断面 | 189 |
| 5-59 |  | 拱架间距 | 尺量法 | 处 | 50 |
| 5-60 |  | 拱架保护层厚度 | 凿孔法 | 断面 | 198 |
| 5-61 |  | 锚杆数量 | 观测法 | 处 | 55 |
| 5-62 |  | 锚杆拉拔力 | 拉拔仪 | 根 | 363 |
| 5-63 |  | 锚杆施工质量 | 锚杆无损检测仪 | 根 | 187 |
| 5-64 | 隧道环境 | 照度 | 照度计 | 处 | 1426 |
| 5-65 |  | 噪声 | 精密声级计 |  |  |
| 5-66 |  | 一氧化碳浓度 | CO浓度检测仪 |  |  |
| 5-67 |  | 风速 | 风速计 |  |  |
| 5-68 |  | 烟雾浓度 | 光透过率仪 |  |  |
| 5-69 | 超前 | 地质探测 | 地质雷达法 | m | 168 |
| 5-70 | 地质预报 | 地质探测 | 地震波法 | m | 187 |
| 5-71 |  | 探水 | 红外探水 | m | 140 |

桥隧工程现场检测一非破损检测

| 定额编号 | 检测内容和检测方法 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-72 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 测区 | 50 |
| 5-73 | 超声回弹检测混凝土抗压强度 |  | 80 |
| 5-74 | 钢筋探测（位置、规格、保护层厚度、板厚） |  | 180 |
| 5-75 | 墩、柱、可进人箱梁等非超高作业面的超声波测缺（小于1㎡的断面按1㎡计取） | ㎡ | 300 |
| 5-76 | 高空作业的塔、拱、不可进人箱梁的超声波测缺（小于1㎡的断面按1㎡计取） | ㎡ | 720 |
| 4-77 | 拨出法检测混凝土抗压强度 | 组 | 400 |
| 5-78 | 钻芯法检测混凝土抗压强度 | 个 | 500 |
| 5-79 | 裂缝深度（超声波法） | 条 | 100 |
| 5-80 | 裂缝长度、宽度 | 条 | 60 |
| 5-81 | 拉索破损（完好性）检测 | 米 | 35 |
| 5-82 | 孔道注浆密实度 | 米 | 80 |
| 5-83 | 孔道摩阻试验（有效预应力检测） | 孔道 | 20000 |
| 5-84 | 索力测试 | 根 | 480 |
| 5-85 | 水下构件探测（不含租船台班费，单次检测少于5个墩，则按5个计算） | 根 | 8000 |
| 5-86 | 桥梁检测车（悬臂式12米） | 台班 | 5000 |
| 5-87 | 桥梁检测车（悬臂式16米） | 台班 | 6000 |
| 5-88 | 桥梁检测车（悬臂式20米） | 台班 | 8000 |
| 5-89 | 桥梁检测车（桁架式） | 台班 | 10000 |
| 5-90 | 高空作业车（14米） | 台班 | 800 |
| 5-91 | 高空作业车（18米） | 台班 | 1000 |
| 5-92 | 高空作业车（25米） | 台班 | 1850 |
| 5-93 | 机动船 | 台班 | 2480 |
| 5-94 | 人力船或竹筏（含船工） | 台班 | 475 |
| 5-95 | 橡皮艇（含船工） | 台班 | 425 |

附录  一

《湖南省城市桥隧设施维修养护消耗量标准》

计价相关规定

- 城市桥隧设施维修工程计价程序，使用湘建价2016年160号文《增值税条件下工程计价表格及工程费用标准》的市政工程道路、桥涵、隧道工程相关规定。

- 城市桥隧设施维修建设工程费用标准，除管理费、利润、安全防护和文明施工增加费按表1执行外，其他均使用湘建价2016年160号文《增值税条件下工程计价表格及工程费用标准》的市政工程道路、桥涵、隧道工程相关规定。

表1城市桥隧设施维修建设工程管理费、利润、安全防护和文明施工增加费计费标准

| 序号 | 费用名称 | 计费基础 | 费率标准（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般计税法 | 简易计税法 |
| 1 | 企业管理费 | 人工费＋机械费 | 31.46 | 31.71 |
| 2 | 利润 | 人工费＋机械费 | 23.18 | 23.83 |
| 3 | 安全防护、文明施工增加费 | 人工费＋机械费 | 37.17 | 37.99 |

- 人工费调整规定，执行湖南省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工工资单价相关文件，使用其道路、桥涵、隧道工程的工资单价。

- 本消耗量定额中材料价格发布按照《湖南省建筑工程材料预算价格编制与管理办法》（湘建价〔2014〕170 号）规定采取含税价格。根据增值税条件下工程计价要求，税前工程造价中材料应采取不含税价格，材料原价、运杂费等所含税金采取综合税率除税。材料除税税率，可依据湘建价2016年72号文附件二《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》以及湘建价2016年160号文当中的相关规定调整。

- 机械费按《湖南省城市桥隧设施维修养护消耗量标准》（以下简称“桥隧维修定额”）计算，汇总机械费乘以调整系数计算。调整系数在“桥隧维修定额”的管理文件中发布。本消耗量中涉及的机械均是小型机械，按照可按照湘建价2016年160号文当中的机械除税的相关规定除税。

- 招标及施工中的造价管理，除“桥隧维修定额”管理文件有规定的外，一般参照2014年《湖南省建设工程计价办法》的市政工程道路、桥涵、隧道工程相关条款执行。

- 本章所未包含子目可借用2014年《湖南省建设工程计价办法》的市政、桥涵、隧道工程相关子目，人工、机械乘以1.25系数调整。

附录  二

湖南省城市桥隧设施维修养护概算指标

湖南省城市桥隧设施维修养护概算指标包含维修养护指标和检测检查指标两项内容，为我省城市桥隧养护部门申报年度维护经费的计算基础。

| 项目名称 | 桥梁养护 |  | 隧道养护 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维修养护 | 检测检查 | 维修养护 | 检测检查 |
| 指标 | 10.00元/㎡ | 3.50元/㎡ | 12.00元/㎡ | 4.00元/㎡ |

备注：本表以新投入使用的桥隧为计算基准，随着投入使用年限的增加，以系数进行调整，每增加10年使用年限，指标调增10%。

附录  三

《湖南省城市桥隧设施维修养护消耗量标准》

补充清单项目

一、《湖南省城市桥隧设施维修养护消耗量标准》清单项目作为《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）的湖南省补充清单项目，与之配套使用。

《湖南省城市桥隧设施维修养护消耗量标准》补充清单项目

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q041201001 | 人工挖土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 | 10m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.挖土、抛土、修整底边、边坡或装土入筐；挖土、弃土槽边、修整路槽成型，零星土方：16立方米以内。 |
| Q041201002 | 人工配合机械沟槽挖土 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | 10m³ | 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 | 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |
| Q041201003 | 人工基坑挖土 |  | 10m³ |  |  |
| Q041201004 | 人工挖淤泥、流沙 | 1.挖掘深度 2.运距 | 10m³ | 按设计图示位置、界限以体积计算 | 1.开挖 2.运输 |
| Q041201005 | 人工伐树 | 1.树径 | 棵 | 按树径范围以实际数量计算 | 1.伐树 2.挖树根 3.运输 |
| Q041201006 | 挖树根 | 1.根径 | 棵 | 按数量计算 | 1.挖树根 2.废弃物运输 3.场地清理 |
| Q041201007 | 沟槽、基坑回填土（机械夯实） | 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | 10m³ | 1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算； 2.按设计图示尺寸以体积计算。 | 1.运输 2.回填 3.压实 |
| Q041202001 | 机械挖土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | 10m³ | 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 | 1.挖土 2.装车 3.清理余土 4.人工配合修整沟槽，清理等。 |
| Q041202002 | 机械挖淤泥、流沙 | 1.挖掘深度 2.运距 | m³ | 按设计图示位置、界限以体积计算 | 1.开挖 2.运输 3.清理 |
| Q041202003 | 装载机装松散土 | 1.装机方式 2.运输方式 | 10m³ | 按实际松散土体积 | 1.铲土装车 2.清理 |
| Q041202004 | 桥隧路堤、隧道出口堤防回填 （人工配合机械） | 1.回填部位 2.材料种类 3.土质要求 4.夯填(碾压) | 10m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.运输 2.回填 3.压实 |
| Q041202005 | 液压破碎机破碎岩石、混凝土 | 1.破碎方式 2.破碎块度 | 10m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.破碎 2.清理 |
| Q041202006 | 沟槽、基坑回填 | 1.土质要求 2.密实度要求 3.填方材料品种 4.回填方式 | 10m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 分层回填、冲水灌实、清理路面 |
| Q041202007 | 清除附属设施杂草 | 1.草皮种类 | 10㎡ | 按面积计算 | 1.除草 2.废弃物运输 3.清理 |
| Q041203001 | 汽车洒水 | 1.汽车规格型号 | 100T | 按需要实际需水量以体积计算 | 灌水、运水、撒（放）水 |
| Q041203002 | 场内超运距运输 | 1.运输物类型 2.装机方式 3.运输方式 4.运输距离 | T | 按设计数量、体积计算 | 装、运、卸、堆放整齐 |
| Q041204001 | 拆除构造物 | 1.结构形式 2.强度等级 3.拆除方式 | 10m³ | 按拆除部位以体积计算 | 1.拆除旧构造物、清理 2.装车运输 |
| Q041205001 | 弃土外运 | 1.废弃料品种 2.运输方式 3.运距 | 10m³ | 按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算 | 装、运、卸、清理现场 |
| Q041301001 | 泵站前池人工清淤 | 1.清除方式 2.清除部位 | 10 m³ | 按图示尺寸以体积计算 | 清淤、装泥、提升场内堆置 |
| Q041301002 | 设备维护保养 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.试运转要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 设备起吊、解体、清洗、检查、调整、换油、装配、无负荷试运转、复位等（不含换件） |
| Q041301003 | 泵的清堵 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.清洗 5.除锈 6.试运转要求 | 台 | 按设计图示数量计算 | 拆机、捞脏、清洗、装机、试运转 |
| Q041401001 | 粒料基础及垫层 | 1.石料种类、规格 2.基础类型 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 铺料、嵌缝找平、洒水夯实 |
| Q041401002 | 水泥砂浆装饰面 | 1.面层厚度 2.砂浆配合比 3.装饰面材料种类 | 10㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 清理基面、拌合砂浆、抹面、勾缝、养生 |
| Q041401003 | 镶贴面层 | 1.面层厚度 2.砂浆配合比 3.装饰面材料种类 | 10㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 修理基面、刮底，铺抹砂浆，砍、切、磨光块料，镶贴、修整缝隙，除污、打蜡、擦亮，清场 |
| Q041401004 | 油漆 | 1.材料品种 2.部位 3.工艺要求 | 项 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 去污、除锈、磨光、分层刷漆 |
| Q041401005 | 沉降缝、伸缩缝维修保养 | 1.部位 2.材质 3.规格 4.工艺要求 | 10m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 清理缝内垃圾污物，沉降缝整理修补缝口、沥青麻丝嵌缝；伸缩缝橡胶条粘补、清理 |
| Q041401006 | 伸缩装置更换 | 1.材料品种 2.规格、型号 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 | m | 以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 | 1.制作、安装 2.混凝土拌和、运输、浇筑 |
| Q041401007 | 桥梁设施清洗保洁 | 1.清洗设备安装 2.清洗方式 | 项 | 按整套设施计量 | 1.水车运水 2.人工用小型工具清洗3.高压水枪冲洗 |
| Q041401008 | 隔离设施养护 | 1.隔离设施名称、类别 | 10m | 按整套设施计量 | 1.纠偏，调整 2.更换 |
| Q041402001 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类 2.钢筋规格 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 钢筋调直、切断、绑扎、焊接、安装成型 |
| Q041402002 | 模板制作、安装 | 1.构件类型 2.支模高度 | 10㎡ | 按混凝土与模板接触面的面积计算 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 |
| Q041402003 | 预制构件安装 | 1.部位 2.图集、图纸名称 3.构件代号、名称 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 | m³ | 1.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算； 2.以根计量，按设计图示以数量计算。 | 搭设简易（高1.5米内）脚手架、吊运、焊接、安装就位、养护 |
| Q041402004 | 结构维修 | 1.维修部位 2.结构类型 3.砂浆强度等级 | m³ | 按实际记取 | 1.清除破损面 2.修补配料锤改、 3.清理 |
| Q041402005 | 钻孔植筋（化学锚栓） | 1.材料种类 2.材料规格 3.植入深度 4.植筋胶品种 | 100根 | 按设计图示数量计算 | 1.定位、钻孔、清孔 2.钢筋加工成型 3.注胶、植筋 4.抗拔试验 5.养护 |
| Q041402006 | 混凝土结构钻孔 | 1.结构类别 2.钻孔直径 | 10m | 同定额 | 植筋定位、钻孔、清洁孔壁、配置钢筋、注胶植筋、静置固化 |
| Q041402007 | 混凝土结构加固孔注浆 | 1.部位 2.浆液种类 3.配合比 | 10t | 按设计注浆量以体积计算 | 1.浆液制作 2.钻孔 3.注浆 4.堵孔 5.运输 |
| Q041402008 | 钢筋及型钢加固 | 1.加固类型 2.钢筋种类 3.连接方式 | t | 按设计质量计算 | 1.制作、安装 2.工作面清理、运输 |
| Q041402009 | 小型脚手架 | 1.搭设方式 2.搭设高度 3.脚手架材质 | 100㎡ | 按所服务对象的垂直投影面积计算 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.拆除脚手架后材料的堆放 |
| Q041402010 | 小型支撑 | 1.构件类型、部位 2.支撑高度 | 100㎡ | 按图示以面积计算 | 制作、安装挡土板、支架、拆除挡板、支撑、堆放整齐 |
| Q041403001 | 水泥砂浆石料勾缝 | 1.勾缝类型 2.勾缝材料种类 | 10㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算。 | 清理缝面、拌合砂浆、勾缝、养生 |
| Q041403002 | 小型砼浇筑 | 1.类型 2.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.模板安拆 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
| Q041403003 | 小型抛石 | 1.材料品种、规格 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 石料装筐、整理、抛石筐 |
| Q041403004 | 台阶维修 | 1.砌筑材料 2.材料强度级 3.拌和料要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 凿除损坏部位、修整、铺设砂浆、安设条石、养生、清理现场 |
| Q041403005 | 栏杆维修 | 1.扶手材料种类、规格 2.栏杆材料种类、规格 3.栏板材料种类、规格、颜色 4.固定配件种类 5.防护材料种类 | 项 | 按设计图示以扶手中心线长度计算 | 拆除损坏部分、边口整理、材料配置、安装、校正、固定、焊接 |
| Q041403006 | 人行天桥、桥梁步道维修 | 1.材料品种 2.规格、型号 | 项 | 按项记取 | 拆除损坏部分、基面清理、材料配置、刷胶、安装、清理场地 |
| Q041403007 | 桥梁梁体顶升 | 1.结构类型2.顶升高度 | 项 | 按项记取 | 顶梁设备安装、试顶加载、解除每联约束、同步整体顶升、支撑梁体、整修或更换垫石和梁底钢板、落梁、恢复桥面系、清理现场。 |
| Q041403008 | 调索 | 1.结构类型2.拉索品种3.同步监控 | 项 | 按项记取 | 调索设备安装、润滑并松动锚具、调整索力、锚固、清理现场；监控设备安装、全程同步监测 |
| Q041403009 | 支座更换 | 1.规格、型号 2.形式 | 只 | 按设计图示数量计算 | 1.支座更换、就位 |
| Q041501001 | 施工封道 | 1.车道名称 2.交通路标、警示灯 | 次 | 按实际封闭次数计算 | 放置锥形交通路标，频闪灯，施工导向箭头；施工匝道车停放；组织现场交通指挥；撤回放置交通路标，频闪灯、施工导向箭头等 |
| Q041501002 | 交通标志线更新 | 1.标志类型 | 100㎡ | 按设计图示面积计算 | 清除旧标线、清扫、放线、机械喷漆划线 |
| Q041501003 | 照明设备维修保养 | 1.名称 2.类别 3.规格 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.准备工作、检查 2.更换失效及坏损的部件、3.修复测试 4.清理现场 |
| Q041501004 | 指示灯具维修保养 |  | 套 |  |  |
| Q041501005 | 蓄电池维护保养 |  | 只 |  |  |
| Q041502001 | 交通监控系统维护保养 | 1.监控系统类别 | 系统 | 按设计图示数量计算 | 1.准备工作、检查 2.更换失效及坏损的部件、3.修复测试 4.清理现场 |
| Q041502002 | CCTV系统维护保养 |  | 系统 |  |  |
| Q041502003 | 火灾报警系统维护保养 |  | 系统 |  |  |
| Q041502004 | 场外设备维护保养 | 1.名称 2.类别 3.规格 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.准备工作、检查 2.更换失效及坏损的部件、3.修复测试 4.清理现场 |
| Q041502005 | 车道信号灯维护养护 |  | 组 |  |  |
| Q041502006 | 探测器维护保养 |  | 5套 |  |  |
| Q041502007 | 手动报警器维护保养 |  | 套 |  |  |
| Q041502008 | 远程控制单元维护保养 |  | 套 |  |  |
| Q041502009 | 可变情报板维护保养 |  | 套 |  |  |
| Q041503001 | 路面清扫 | 1.清扫方式 2.杂物、垃圾清运距离 | 1000㎡ | 按设计图示面积计算 | 人工清扫垃圾、杂物、垃圾清运 |
| Q041503002 | 路面冲洗 | 1.部位 2.清洗方式 | 1000㎡ |  | 车辆检查、清扫、倾倒垃圾、车辆清洗 |
| Q041503003 | 路面清泥 |  | 1000㎡ |  |  |
| Q041503004 | 路面捡拾 |  | 1000㎡ |  |  |
| Q041503005 | 侧墙清洗 |  | 1000㎡ |  |  |
| Q041503006 | 防撞墙墙面 |  | 1000㎡ |  |  |
| Q041503007 | 横截沟清泥 |  | m |  |  |
| Q041503008 | 其他保洁 | 1.装卸方式 2.运输方式 3.运输距离 | 项 | 按实以项计算 | 清扫、垃圾装袋装车、倾倒入箱 |
| Q041503009 | 防水工程 | 1.工艺要求 2.材料品种、规格 | 10㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 凿毛、清洗基面、漏点处理、材料配置、批刮、粉刺 |
| Q041504001 | 日常设备检查 | 1.测量仪器类型 2.检查方式 | 1000m/次 | 按实际检查次数计算 | 准备工作、配备巡检仪器和巡检车辆对相应设施进行巡检，记录汇总 |
| Q041504002 | 定期检查（病害调查） |  | 1000m/次 | 按实际检查次数计算 |  |
| Q041505001 | 墙面装饰面更换 | 1.装饰面材质 2.运距 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 凿除损坏装饰面、安装装饰面、材料运输、清理现场 |
| Q041505002 | 防火涂料 | 1.名称 2.材质 3.方式 4.部位 | 10㎡ | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.安装 |
| Q041505003 | 防火板 | 1.名称 2.材质 3.方式 4.部位 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计 | 1.安装 |
| Q041505004 | 道口涂装层 | 1.饰面材质 | ㎡ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 准备工作、粉刷饰面、清理现场 |
| Q041601001 | 桥梁检测 | 1.桥梁类型 2.跨径 3.结构尺寸 4.应力应变 | 项 | 按实以项计算 | 布设测点，采集数据，分析整理 |
| Q041601002 | 隧道检测 | 1.隧道类型 2.断面尺寸 3.应力应变 | 项 | 按实以项计算 | 布设测点，采集数据，分析整理 |
| Q041601003 | 桥梁监控 | 1.桥梁类型 2.跨径 3.结构尺寸 4.应力应变 | 项 | 按实以项计算 | 布设测点，采集数据，分析整理 |
| Q041601004 | 隧道监控 | 1.隧道类型 2.断面尺寸 3.应力应变 | 项 | 按实以项计算 | 布设测点，采集数据，分析整理 |

湖南省住房和城乡建设厅办公室           2017年12月12日印发