附件1

关于住宅工程质量常见问题防治的消耗量

标准解释

1．2014年《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》（以下简称《规程》）的第6.2.6条规定的水泥砂浆找平层如何计算的问题。

外墙面水泥砂浆找平层按抹灰垂直高度分段作如下规定：

（1）外墙面抹灰垂直高度在20m以内（包括20m）的，不计找平层费用，只计图示构造层工程量；

（2）外墙面抹灰垂直高度在20m至30m以内（包括30m）的，墙面找平层按外墙面垂直投影面积计算工程量，消耗量标准按B2—18外墙抹水泥砂浆子目乘系数0.2执行；

（3）外墙面抹灰垂直高度在30m至60m以内（包括60m）的，30m以内部分墙面找平层按本条规定第（2）款执行，抹灰高度超过30m在60m以内的找平层按外墙面垂直投影面积计算工程量，消耗量标准按B2—18外墙抹水泥砂浆子目乘系数0.75执行。

（4）外墙面抹灰垂直高度超过60m在100m以内，60m以内找平层按本条规定第（3）款执行，抹灰高度超过60m在100m以内找平层，按外墙垂直投影面积计算工程量，消耗量标准按B2—18外墙抹水泥砂浆子目乘系数1.5执行。

2．《规程》的第6.2.6条规定，外墙找平层内应满铺耐碱玻纤网布，满铺耐碱玻纤网布如何计价的问题。

满铺耐碱玻纤网布，工程量按实铺面积计算，消耗量标准按100m2工程量用工3个工日，材料耐碱网格布120m2。

3．按《规程》第4.1.3条、第4.1.4条规定，发生配合比改变，如何计价的问题。

楼盖砼浇注按2014年《湖南省建筑工程消耗量标准》相关子目执行，并按实换算配合比。