HNPR—2021—14012

湘建建〔2021〕60号

湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省

建筑工程绿色施工管理办法》的通知

各市州住房和城乡建设局，有关企业：

为加快推进绿色施工，响应国家碳达峰、碳中和目标，坚决打赢污染防治攻坚战，我厅组织编制了《湖南省建筑工程绿色施工管理办法》。现印发给你们，请认真遵照执行。

湖南省住房和城乡建设厅

2021年4月8日

湖南省建筑工程绿色施工管理办法

第一章  总则

第一条  为加快推进绿色施工，响应国家碳达峰、碳中和目标，坚决打赢污染防治攻坚战，根据《湖南省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》(湘政办发〔2018〕21号)、《湖南省人民政府办公厅印发<关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的若干措施>的通知》（湘政办发〔2020〕36号）、《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）、《建筑工程绿色施工评价标准》(GB/T50640)、《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905）、《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T101）等相关文件和标准规范规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称绿色施工是指本省行政区域内新建、改建、扩建房屋市政工程及其拆除工程（以下简称“建筑工程”），在保证质量、施工安全等基本要求的前提下，以人为本，因地制宜，通过科学管理和技术进步最大限度地节约资源，减少对环境负面影响的施工及生产活动。

第三条  本办法所称绿色施工工程是指按照《建筑工程绿色施工规范》组织绿色施工，绿色施工工作满足《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》良好及以上等级标准，且在绿色建材选用、绿色工艺采用、绿色技术应用、绿色管理实施等方面有显著成效的建筑工程。

第四条  绿色施工相关措施费用列入安全文明施工措施费，在工程实施过程中按照规定计取。

第二章  绿色施工基本要求

第五条  建筑工程绿色施工应满足以下基本要求：

1．开展安全生产及质量管理标准化施工管理工作，及时消除安全质量和环境污染隐患，未发生质量安全责任事故和其他恶劣影响事件，安全质量标准化考评等级为合格及以上。

2．扬尘治理满足“六个100%”要求（工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输达到100%）。

3．建筑垃圾满足源头减量要求，对建筑垃圾排放量实时公示，施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于300吨，装配式建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于200吨。

4．污水排放符合要求，现场厕所设化粪池，工地厨房设隔油池。

第六条  全省建筑工程均应满足绿色施工基本要求。建设单位要在施工、监理招标及相关合同文件中明确绿色施工工作内容或要求，设计单位要做好绿色建材选用等绿色设计工作，施工单位要按照相关文件和标准规范及合同文件组织绿色施工，监理单位同步做好绿色施工相关监理工作。

第七条  工程项目实施工程总承包的，总承包单位对绿色施工负总责，专业承包单位对承包范围的绿色施工负责，相关责任应在分包合同中明确。

第三章  绿色施工工程管理

第八条  绿色施工工程应满足以下条件：

1．满足本办法第五条绿色施工基本要求。

2．符合法定建设程序，项目录入湖南省工程项目规划建设运营动态监管平台（以下简称动态监管平台）。

3．按照《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905）组织施工。

4．绿色建材的选用比例达到40%以上。

5．房屋建筑应涵盖集成附着式升降脚手架、组合铝合金模板、墙体免抹灰、装配式建筑等两项及以上（多层房屋建筑涵盖一项及以上）绿色施工工艺。

6．新技术应用涵盖建筑垃圾减量化与资源化利用、BIM等“建筑业10项新技术”4项以上。

7．绿色管理方面运用湖南省“互联网+智慧工地”等智慧工地管理平台进行管理，平台应包括安全管理、质量管理、建筑工人实名制、视频监控、扬尘监测、噪音监测等六大基本模块。相关数据上传至“湖南省建筑行业质量安全生产监管大数据分析平台”（以下简称大数据平台）。

第九条  鼓励施工企业创建绿色施工工程。绿色施工工程管理包含目标管理、过程管理和成果管理三个环节，符合本办法第八条规定，按照《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T101）自评为良好及以上等级的建筑工程，施工企业可分别在地基基础（路基）工程、主体（基层）工程完成前和工程竣工后向大数据平台上传相应环节绿色施工相关资料。

第十条  绿色施工工程管理上传资料的主要内容包括绿色施工方案、绿色施工自评、相关责任事故和其他有恶劣影响事件、绿色建材采用、绿色工艺选取、绿色技术应用、绿色管理实施等情况以及典型图片、创新技术、亮点特点和存在的问题、改进措施等，具体内容见附件。

法定建设程序履行、视频监控等智慧工地六大基本模块应用、扬尘噪音控制、安全质量标准化考评等情况通过动态监管平台和大数据平台自动收集统计。

第十一条  湖南省住房和城乡建设厅通过组织资料审查、平台核查、现场检查（过程管理环节）等方式，对按规定上传相关资料项目的绿色施工工作进行确认，具体事务性工作委托湖南省建设工程质量安全监督管理总站实施。目标管理等三个环节均确认符合要求的建筑工程，竣工验收合格后，经向社会公示无异议，适时公布为湖南省绿色施工工程。

第四章  监督管理

第十二条  各级住房城乡建设主管部门或委托的质量安全监督机构要将绿色施工纳入项目安全生产标准化考评工作内容。对于不满足绿色施工基本要求的，要督促项目限期整改，拒不整改或经整改仍不符合要求的，项目当季安全生产标准化考评结果要认定为“不合格”；造成严重环境污染或发生其他恶劣影响事件的，按规定认定上报相关责任单位和责任人不良行为，并依法依规实施或移交处罚。

第十三条  绿色施工工作作为信用评价、项目招投标、评先推优等参考依据。

第五章  附　则

第十四条  本办法自2021年6月1日起实施，有效期至2026年6月1日。

附件：1．湖南省绿色施工基本要求检查表

2．湖南省绿色施工工程目标管理表

3．湖南省绿色施工工程过程管理表

4．湖南省绿色施工工程成果管理表

附件1

湖南省绿色施工基本要求检查表

| 工程 名称 |  |  |  | 面积/ 长度 |  | 造价 (万元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 单位 |  |  |  | 监理 单位 |  | 建设 单位 |  |  |  |
| 工程 类别 | 房屋建筑□ 市政工程□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 阶段 | 地基基础/路基□ 主体结构/基层□ 装饰装修与机电安装/面层□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 是否符 合要求 |  |
| 1 | 无相关责任事故和其他有恶劣影响事件 |  | 无安全生产死亡责任事故 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 2 |  |  | 无重大质量事故 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 3 |  |  | 无群体传染病、食物中毒等责任事故 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 4 |  |  | 施工中未因“环境保护与资源节约”问题被政府管理部门处罚 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 5 |  |  | 未违反国家有关“环境保护与资源节约”的法律法规造成严重社会影响 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 6 |  |  | 未施工扰民造成严重社会影响。 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 7 |  |  | 未使用或采用不符合国家产业政策，使用国家、地方主管部门以及行业明令禁止使用或淘汰的材料、技术、工艺和设备 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 8 | 扬尘治理满足“六个100%”要求 |  | 工地周边围挡100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 9 |  |  | 裸露土地和物料堆放覆盖100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 10 |  |  | 土方开挖湿法作业100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 11 |  |  | 路面硬化100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 12 |  |  | 出入车辆清洗100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 13 |  |  | 渣土车辆密闭运输100% |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 14 | 项目安全生产和质量管理标准化考评结果为合格及以上 |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 15 | 建筑垃圾满足源头减量要求，对建筑垃圾排放量进行实时公示，过程排放符合要求，最终排放量（不包括工程渣土、工程泥浆）每万平方米不高于300吨（装配式建筑不高于200吨） |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 16 | 污水排放符合要求，现场厕所设化粪池，工地厨房设隔油池 |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 检查结果 |  |  | 符合□不符合□绿色施工基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 问题及建议 （可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查（复核）单位： 检查人员： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．本表纳入施工期间安全生产标准化自评和考评内容进行检查。

2．检查内容全部符合要求，检查结果为符合绿色施工基本要求；

有一项不符合要求，检查结果为不符合。

3．施工单位检查结果须监理单位及建设单位复核。

附件2

湖南省绿色施工工程目标管理表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程类别 | 房屋建筑□ 市政工程□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 市州/县(市)区： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 工程面积/长度、工程造价 |  |  |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  |  |  |  |  |  |  | 信息来源 | 是否符 合要求 |
| 1 | 建立绿色施工组织机构及管理体系 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 上传 | 是□否□ |
| 2 | 建立绿色施工管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 3 | 编制绿色施工方案，进行绿色施工方案交底及绿色施工相关培训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 4 | 按照绿色施工方案的要求投入设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 5 | 历次绿色施工基本要求检查符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 6 | 符合法定建设程序，项目录入湖南省工程项目动态监管平台 |  |  |  |  |  |  |  | 大数据平台查询 | 是□否□ |
| 7 | 运用湖南省“互联网+智慧工地”等智慧工地管理平台进行管理，应包含六大基本模块。 |  |  |  |  | 安全管理 |  |  |  | 是□否□ |
| 8 |  |  |  |  |  | 质量管理 |  |  |  | 是□否□ |
| 9 |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制 |  |  |  | 是□否□ |
| 10 |  |  |  |  |  | 视频监控 |  |  |  | 是□否□ |
| 11 |  |  |  |  |  | 扬尘监测 |  |  |  | 是□否□ |
| 12 |  |  |  |  |  | 噪音监测 |  |  |  | 是□否□ |
| 管理结果 |  |  |  | 符合□不符合□绿色施工工程目标管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 问题及建议 （可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  | 建设单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |
| 工程所在地住建主管部门或委托的安全监督机构意见： 同意□不同意□推荐该项目为湖南省绿色施工工程目标管理项目。 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．本表及相关资料由项目部在地基基础（路基）施工阶段上传至大数据平台。

2．管理内容全部符合要求，管理结果为符合绿色施工工程目标管理要求；有一项不符合要求，管理结果为不符合。

3．绿色施工方案应包括：工程概况、绿色施工的具体目标、人员组织安排、节约资源和环境保护的具体措施、计划采用的绿色工艺和新技术措施、绿色建材的选用、评价管理措施、社会经济环境效益预分析、施工现场平面布置图等。

4．对按规定上传相关资料的项目，省住房和城乡建设厅通过组织资料审查结合平台核查的方式进行确认，管理内容全部符合要求的，确认为符合绿色施工工程目标管理要求；有一项不符合要求的，确认为不符合。

附件3

湖南省绿色施工工程过程管理表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程类别 | 房屋建筑□ 市政工程□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 市州/县(市)区： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 工程面积/长度、工程造价 |  |  |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  |  |  |  |  |  |  | 信息 来源 | 是否符 合要求 |
| 1 | 绿色施工工程过程管理报告 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 上传 | 是□否□ |
| 2 | 历次绿色施工基本要求检查符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 3 | 按照《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905）组织施工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 4 | 按照《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T 101）评价等级为良好及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 5 | 按计划选用绿色建材（绿色建材选用比例达40%以上） |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 6 | 按计划采用绿色施工工艺（涵盖集成附着式升降脚手架、组合铝合金模板、墙体免抹灰、装配式建筑等两项及以上（多层房屋建筑涵盖一项及以上）绿色施工工艺） |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 7 | 按计划采用新技术（涵盖建筑垃圾减量化与资源化利用、BIM等“建筑业10项新技术”4项以上） |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 8 | 运用湖南省“互联网+智慧工地”等智慧工地管理平台进行管理，应包含六大基本模块 |  |  |  |  | 安全管理 |  |  | 大数据平台查询 | 是□否□ |
| 9 |  |  |  |  |  | 质量管理 |  |  |  | 是□否□ |
| 10 |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制 |  |  |  | 是□否□ |
| 11 |  |  |  |  |  | 视频监控 |  |  |  | 是□否□ |
| 12 |  |  |  |  |  | 扬尘监测 |  |  |  | 是□否□ |
| 13 |  |  |  |  |  | 噪音监测 |  |  |  | 是□否□ |
| 管理结果 |  |  |  | 符合□不符合□绿色施工工程过程管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 问题及建议 （可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  | 建设单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |
| 工程所在地住建主管部门或委托的安全监督机构意见： 同意□不同意□该项目湖南省绿色施工工程过程管理结果。 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．本表结合附件1同时进行管理。表格及相关资料由项目部在主体结构（基层）施工阶段上传至大数据平台，并附典型图片或影像资料。

2．管理内容全部符合要求，管理结果为符合绿色施工工程过程管理要求；有一项不符合要求，管理结果为不符合。

3．绿色施工工程过程管理报告应包括：项目概况、绿色建材的选用、绿色工艺采用、新技术应用、智慧工地管理、节约资源和环境保护的措施、按照《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905）组织绿色施工、按照《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T 101）自评等情况以及创新点和实施过程中遇到的问题等。

4．对按规定上传相关资料的项目，省住房和城乡建设厅通过组织资料审查、平台核查、现场检查等方式进行确认，管理内容全部符合要求的，确认为符合绿色施工工程目标管理要求；有一项不符合要求的，确认为不符合。

附件4

湖南省绿色施工工程成果管理表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程类别 | 房屋建筑□ 市政工程□ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 市州/县(市)区： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |
| 工程面积/长度、工程造价 |  |  |  |  |  |  | 开工日期 竣工日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息 来源 | 是否符 合要求 |
| 1 | 工程已竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 上传 | 是□否□ |
| 2 | 绿色施工综合总结报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 3 | 历次绿色施工基本要求检查符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 4 | 按照《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905）组织施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 5 | 按照《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T 101）评价等级为良好及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 6 | 绿色建材的选用比例达到40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 7 | 绿色施工工艺涵盖集成附着式升降脚手架、组合铝合金模板、墙体免抹灰、装配式建筑等两项及以上（多层房屋建筑涵盖一项及以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 8 | 新技术应用涵盖建筑垃圾减量化与资源化利用、BIM等“建筑业10项新技术”4项以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 9 | 提供节能减排报告说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 10 | 运用湖南省“互联网+智慧工地”等智慧工地管理平台进行管理，应包含六大基本模块 |  |  |  |  | 安全管理 |  |  |  | 大数据平台查询 | 是□否□ |
| 11 |  |  |  |  |  | 质量管理 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 12 |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 13 |  |  |  |  |  | 视频监控 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 14 |  |  |  |  |  | 扬尘监测 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 15 |  |  |  |  |  | 噪音监测 |  |  |  |  | 是□否□ |
| 管理结果 |  |  |  | 符合□不符合□绿色施工工程要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题及建议 （可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  | 建设单位意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |
| 工程所在地住建主管部门或委托的安全监督机构意见： 同意□不同意□推荐该项目为湖南省绿色施工工程。 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．本表结合附件1同时进行管理。表格及相关资料由项目部在工程竣工后上传至大数据平台，并附典型图片或影像资料。

2．管理内容全部符合要求，管理结果为符合绿色施工工程要求；有一项不符合要求，管理结果为不符合。

3．绿色施工综合总结报告应包括：项目概况、绿色施工组织、绿色建材选用、绿色工艺采用、新技术应用、节约资源和环境保护的措施及量化指标、智慧工地管理、按照《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905）组织施工、按照《湖南省建筑工程绿色施工评价标准》（DBJ43/T101）评价等情况以及施工过程中的技术创新点和节能减排的成效、绿色施工的社会效益、环境效益和经济效益分析和实施过程中值得借鉴的经验和遇到的问题等。

4．对按规定上传相关资料的项目，省住房和城乡建设厅通过组织资料审查、平台核查等方式进行确认。管理内容全部符合要求的，确认为符合绿色施工工程目标管理要求；有一项不符合要求的，确认为不符合。

抄送：住房和城乡建设部工程质量安全监管司。

湖南省住房和城乡建设厅办公室            2021年5月17日印发