HNPR-2021-26002

湖南省市场监督管理局文件

湘市监特设〔2021〕40号

湖南省市场监督管理局

关于印发《湖南省客运索道建设和安全

管理指南》的通知

各市州市场监督管理局、各客运索道建设使用单位：

为指导和规范我省客运索道建设和安全管理，预防和减少事故，保障人民生命财产安全，我局制定了《湖南省客运索道建设和安全管理指南》。现印发给你们，请参照执行。

湖南省市场监督管理局

2021年4月16日

湖南省客运索道建设和安全管理指南

第一章  总则

第一条 为指导和规范我省客运索道建设和安全管理，预防和减少事故，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》以及国家有关自然景区保护管理的法律法规政策，制定本指南。

第二条 本指南适用于我省境内自然景区（包含风景名胜区、自然保护区、地质公园、森林公园、湿地公园、世界自然遗产、水利风景区及以自然风光为主的景点）和游乐场新建、原址改造客运架空索道及在用客运架空索道使用管理。

本指南所称客运索道是指动力驱动并利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备，但不包括非公用客运索道和专用于单位内部通勤的索道。

第三条 省市场监督管理局负责全省客运索道安全监督管理工作的统一管理，配合相关部门做好客运索道建设项目选址工作。市州、县市区市场监督管理局按照职责分工负责对本行政区域内客运索道安全实施监督管理。

第四条 客运索道建设、施工单位应当遵守相关法律法规规定，严格按照国家、省有关规定办理索道建设项目审批手续，依法接受相关部门质量安全监督管理。

第二章  客运索道建设基本原则

第五条 客运索道建设规划，应当符合景区总体规划、详细规划、文旅发展规划及相关发展规划的要求，有利于景区旅游持续发展。

第六条 客运索道建设方案应当遵循科学规划、严格保护、通达便利的原则，使索道与景区自然环境和谐，与景区旅游资源融合互补。

第七条 客运索道选址，应当根据景区功能区划和分级保护的要求，规避生态、自然、遗迹保护的核心区和敏感地区，优选在交通与服务配套便利地方。

第八条 客运索道选线，应当按照严格、科学、安全的原则决策，充分考虑生态环境影响、地理条件、索道要经过的交通要道和跨域的其他建筑设施以及应急救援的要求。

第九条 客运索道选型和运力，应当考虑景区旅游定位、环境的适应性等因素，满足景区环境容量规划的要求。

第三章  客运索道建设基本流程

第十条 客运索道建设一般包括项目前期准备、工程建设、开业运营准备等三个阶段。其中，前期准备阶段包括项目咨询论证与可行性研究、工程地质勘察、选址论证、地质灾害危险性评估、环境影响评价、安全论证、项目立项、可研（核准）审批等；工程建设阶段包括工程设计、客运索道设计与设计文件鉴定、设备采购、土建施工与验收、设备安装调试与验收检验、安全验收评价等；开业运营准备包括索道安全管理机构设置、队伍建设、制度建设、办理特种设备使用登记。

第十一条 客运索道建设单位应当按照国家有关政策要求，依法履行项目审批或者备案手续。审批或者备案内容一般包括：立项、选址、环评、使用林地、建设用地及规划、建设工程规划等。相关审批或者备案手续不齐备的，客运索道不得投入建设、安装和使用。

第十二条 国家级风景名胜区内总投资5000万元及以上旅游和资源保护项目，世界自然和文化遗产保护区内总投资3000万元以上项目，由省级政府投资主管部门核准。

第十三条 国家级、省级风景名胜区内修建客运索道，项目的选址方案应当报省人民政府林业主管部门核准，其初步设计报省人民政府住房和城乡建设主管部门审批。

第十四条 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设客运索道。

第十五条 国家法律法规和政府规章对景区客运索道建设有其他规定的，从其规定。

第十六条 客运索道制造单位应当持有国家市场监督管理总局颁发的特种设备生产许可证。

第十七条 客运索道设计完成后，设计文件应当由制造单位向特种设备检验机构申请鉴定，经鉴定符合要求后，方可用于制造。

客运索道出厂时，应当随附设计文件、产品质量合格证明、安装图纸及说明、使用维护保养说明、型式试验合格证明、无损检测报告等。

第十八条 客运索道使用维护保养说明书应当明示使用条件、技术参数、操作规程、试运行检查项目、人员要求、设备日常检查和定期检查项目、维护保养项目和要求、常见故障及排除方法、事故应急处置措施、主要受力部件检测和易损件更换的周期和方法等。

第十九条 客运索道安装作业前，安装单位应当填写《特种设备安装改造维修告知书》（见附件1），将相关情况告知作业所在地的市场监督管理部门。

安装单位应当取得省级市场监督管理部门颁发的特种设备生产许可证。

第二十条 安装单位应当根据索道工程设计要求和复杂程度，制定安装施工方案。

第二十一条 客运索道安装开始前，安装单位应当对于索道安装相关的土建基础工程进行复验，确认设备基础、预埋件等是否符合客运索道安装和土建工程质量要求。

第二十二条 安装单位应当按照设计文件、标准、安全技术规范、施工方案等进行作业，加强现场施工质量和安全管理。

第二十三条 客运索道试车应当在土建、设备安装工程完成后，经全面检查已具备试车条件后进行，包括无负荷试车、负荷试车、紧急驱动（或者救援驱动、辅助驱动）试车等。

第二十四条 客运索道的安装过程，应当经特种设备检验机构进行监督检验；未经检验或者检验不合格的不得交付使用。

第二十五条 安装单位应当在验收后三十日内将客运索道出厂文件、监督检验证明、无损检测报告以及竣工报告、调试及试运行记录、自检报告等相关技术资料移交使用单位存档。

第二十六条 客运索道在投入使用前，使用单位应当向所在地市场监督管理部门申报客运索道使用登记，领取《特种设备使用标志》。申报资料包括：

（一）《特种设备使用登记表》（一式两份，见附件2）；

（二）营业执照；

（三）产品合格证；

（四）安装监督检验证明。

第四章  客运索道安全管理基本要求

第二十七条 使用单位应当建立客运索道安全管理机构，配备安全管理负责人，制定以下安全管理制度：

（一）技术档案管理制度；

（二）安全操作规程，包括司机安全操作规程、各种驱动（主驱动、紧急驱动和辅助驱动）设备安全操作规程、备用动力安全操作规程、电工安全操作规程、钳工安全操作规程、高空作业安全操作规程、检修工具安全操作规程等；

（三）日常安全检查与定期自行检查制度；

（四）维护保养制度；

（五）定期报检制度；

（六）备品备件管理制度；

（七）救援装备与救援物品管理制度；

（八）岗位责任制，包括安全管理员岗位责任制、站长岗位责任制、技术主管岗位责任制、司机岗位责任制、机械电气维修人员岗位责任制、服务人员守则等；

（九）作业人员及相关服务人员安全培训考核制度；

（十）应急救援演练制度；

（十一）意外事件和事故处理制度。

第二十八条 使用单位应对每条客运索道建立技术档案，并妥善保存。技术档案的内容包括：

（一）出厂文件；

（二）监督检验报告；

（三）使用登记相关文件；

（四）改造、重大修理技术资料和文件；

（五）年度自行检查记录；

（六）定期检验报告；

（七）应急救援演练记录；

（八）运行、维护保养、设备故障与事故处理记录；

（九）作业人员培训、考核和证书管理记录。

第二十九条 客运索道投入使用前，使用单位应当建立工作记录表卡，投入使用后应当有实际记录，记录内容包括：

（一）运行记录；

（二）日常检查和维护保养记录；

（三）重点设备（主驱动电机、润滑油泵电机、减速机、液压站等）外壳温度监控记录；

（四）巡线记录；

（五）钢丝绳检查和探伤记录；

（六）抱索器检修和探伤记录；

（七）固定抱索器或者夹索器和支索器移位记录；

（八）零部件更换记录救护演习记录；

（九）设备运行故障和事故记录；

（十）交接班记录。

第三十条 使用单位主要负责人应当定期督促、检查本单位客运索道安全工作，并保证必要的安全投入。

第三十一条 客运索道安全管理负责人应当取得特种设备安全管理人员资格证书，履行以下职责：

（一）协助主要负责人履行本单位客运索道安全的领导职责，对索道正常运营、维修、安全负责；

（二）宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范；

（三）组织制定本单位客运索道安全管理制度，落实客运索道安全管理机构设置、安全管理员配备；

（四）组织制定客运索道应急专项预案，并且定期组织演练；

（五）对本单位客运索道安全管理工作实施情况进行检查；

（六）组织进行隐患排查，并且提出处理意见；

（七）当安全管理员报告客运索道存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用的决定，并报告本单位主要负责人。

第三十二条 使用单位应当根据本单位客运索道数量配备适当数量的客运索道安全管理员。安全管理员应当取得特种设备安全管理人员资格证书，履行以下职责：

（一）根据索道类型和特点，组织建立设备操作规程，检查各项规程的落实情况；

（二）做好本单位客运索道的安全监督管理工作，负责组织设备自检，申报使用登记和定期检验；

（三）对客运索道使用状况进行检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用并及时报告本单位负责人；

（四）组织应急救援演习，协助事故调查处理；

（五）组织本单位人员的安全教育和培训；

（六）组织建立客运索道技术档案。

第三十三条 使用单位应当按照安全技术规范等要求，配备索道机械电气维修等作业人员，并加强对服务人员岗前培训教育，使其掌握基本的应急技能，协助作业人员进行应急处置。作业人员应当取得特种设备作业人员资格证书，履行以下职责：

（一）严格执行有关操作规程和操作人员守则；

（二）负责设备使用状况日常检查、维护保养，对日常检查、日常维护保养、故障排除情况如实记录，保证设备正常运行；

（三）每次运行前应当对保护乘客的安全装置进行检查确认；

（四）作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全管理员和本单位有关负责人报告；

（五）熟悉应急救援流程，发现设备运行不正常时，应当按照操作规程采取措施保证安全。

第三十四条 索道站司机房内应当配备两名索道司机，其中一名为主司机。司机应当符合以下条件：

（一）年满18周岁，身体健康，视力（包括矫正视力）在0.7以上，非色盲，听力要求达到能辨别清楚在50cm范围内的音叉声响；

（二）经过培训合格，取得特种设备作业人员资格证书；

（三）熟悉所操纵的索道的安全操作规程和安全运行的要求、各部件的构造和技术性能、安全保护装置的性能和电气方面的基本知识、保养和维修的基本知识。

第三十五条 使用单位应当在客运索道等待乘坐区域设置乘客引导标志，及时做好乘客引导工作，保证乘客出入畅通。

在客运索道的出入口处等显著位置应当张贴警示标志、乘客须知、安全使用说明、安全注意事项，内容应包括乘客适应范围、禁忌事宜等。

第三十六条 使用单位应当在定期检验周期届满前一个月向特种设备检验机构申请客运索道定期检验。

未经定期检验或者经定期检验不合格的客运索道，不得投入运行。

第三十七条 索道每天运行前，使用单位应当彻底检查全线设备是否处于完好状态，在运送乘客前进行一次试车，确认安全无误并经值班站长签字后方可运送乘客。每天检查的内容包括：

（一）直接触发紧急停车的安全电路、主电路和线路安全电路的工作状态，以及运载工具进站和出站的检测设备；

（二）在接地、短路或连接断开的情况下，监控电路的动作；

（三）检查并确认所有显示的值全部在许用范围之内；

（四）在最大运行速度下的电气停车的操作；

（五）改变运行速度的操作；

（六）驱动系统机械制动系统的操作；

（七）设备内部的通讯系统；

（八）钢丝绳在索轮、轮子、鞍座上的位置；

（九）张紧重锤或行走小车的位置和行程余量；

（十）液压或气动系统、减速器的密封性和工作压力；

（十一）进站区域、出站区域的支撑和轨道上冰雪积聚状况；

（十二）脱挂抱索器进出站口的监控系统的操作运行；

（十三）上车和下车区域的状况以及乘客进出通道的状况；

（十四）运载工具的状况。

第三十八条 使用单位应当根据索道制造单位提供的维护使用说明书制定维护和定期检查计划。每月应当着重检查以下内容：

（一）运载索、牵引索以及救护索发生断丝或其他外部损伤的区域；

（二）承载索、张紧索的偏移或转向区域或其他任何发生断丝或其他外部损伤的区域；

（三）钢丝绳连接处和端部固定；

（四）钢丝绳和轨道在脱开和挂结区域的相互位置；

（五）索轮和承载索鞍座的位置和紧固情况；

（六）进站、站内运行和出站的监控设备及运载工具的运行情况；

（七）制动器及其衬块；

（八）空载状态下制动系统的停车距离的测量；

（九）各种驱动系统的运行；

（十）运载工具上制动器的手动触发；

（十一）超速保护装置的工作情况；

（十二）运载工具中门的紧固件和锁，开关门设备；

（十三）蓄电池；

（十四）备品备件的储存；

（十五）电气安全设备。

第三十九条 使用单位应当每年对索道进行一次全面检查，包括对工作人员的保护设备的检查。全面检查在月检的基础上增加以下检查和运行试验：

（一）对站内和线路结构上的所有基础和钢结构及其它结构如梯子、通道、防坠落保护设施和维护平台进行目检；

（二）对各种驱动装置（主驱动、辅助驱动和紧急驱动）进行目测和运行测试；

（三）对每个制动器在各种荷载条件下进行目测和工作测试，并记录测试的结果；

（四）对配备有客车制动器的索道，检查钢丝绳松弛时客车制动器的动作；

（五）对托（压）索轮组（在不拆卸的状态下将运载索吊起）、承载索鞍座和托索轮进行目检；

（六）对所有站内机械设备和张紧设备进行目检；

（七）对救援设备进行目检和运行测试，并进行救援演习；

（八）对工作人员保护设备进行目检和操作测试；

（九）对钢丝绳进行目检和电磁检测；

（十）对钢丝绳端部固定件进行检查；

（十一）对安全、监控和信号设备的检查和运行测试；

（十二）对每个运载工具包括吊杆、吊架和吊架轴进行目检，至少应对20%的抱索器进行拆卸后的目检，并要保证任何一个抱索器的连续两次检测的间隔不超过5年；

（十三）对抱索器监控设备进行测试；

（十四）对门的关闭和锁定设备进行测试；

（十五）对客车制动器进行制动并测量制动行程和滑动阻力。

第四十条 对设备运营前试运行检查、日常检查和定期自行检查中发现的异常情况，使用单位应当及时处理，并如实记录。

第四十一条 使用单位应当制定索道应急专项预案，建立应急救援指挥机构，配备相应的救援人员以及相应数量的营救设备、急救物品，加强营救设备、急救物品的存放和管理，对救援人员定期进行专业培训，每年至少组织一次应急救援演练。

第四十二条 客运索道发生故障或者发生异常情况，使用单位应当立即停止使用，对其进行全面检查，消除事故隐患，经试运行正常后方可继续使用。

第四十三条 客运索道发生故障或者事故，使用单位应当立即按照应急预案采取措施，组织抢修抢救，并及时向所在地市场监督管理部门和有关部门报告。

第四十四条 在国家法定节假日或者开展大型活动等客运索道乘坐人员高峰期前，以及重大自然灾害、极端天气过后索道首次运行前，使用单位应当按照《湖南省特种设备隐患排查工作履职指南（试行）》的要求对客运索道进行全面检查维护，并加强日常检查和安全值班。

附件：1.《特种设备安装改造维修告知书》

2.《特种设备使用登记表》

附件1

特种设备安装改造维修告知书

施工单位：　　         　（加盖公章）        告知书编号：

| 设备名称 |  |  | 型号（参数） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  |  | 制造编号 |  |  |  |  |
| 设备制造 单位全称 |  |  | 许可证 编 号 |  |  |  |  |
| 设备地点 |  |  | 安装改造 维修日期 |  |  |  |  |
| 施工单位全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工类别 | 安装□ 改造□ 维修□ | 许可证 编 号 |  |  | 许可证 有效期 |  |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 使用单位全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |

注：1．告知单按每台设备填写。

2．施工单位应提供特种设备许可证书复印件（加盖单位公章）。

附件2

特种设备使用登记表

登记类别：

| 设备基本情况 | 设备种类 |  | 设备类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备品种 |  | 产品名称 |  |
|  | 设备代码 |  | 型号（规格） |  |
|  | 设计使用年限 |  | 设计单位名称 |  |
|  | 制造单位名称 |  | 施工单位名称 |  |
|  | 监督检验机构名称 |  | 型式试验机构名称 |  |
| 设备使用情况 | 使用单位名称 |  |  |  |
|  | 使用单位地址 |  |  |  |
|  | 使用单位统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
|  | 单位内编号 |  | 设备使用地点 |  |
|  | 投入使用日期 | 年 月 日 | 单位固定电话 |  |
|  | 安全管理员 |  | 移动电话 |  |
|  | 产权单位名称 |  |  |  |
|  | 产权单位统一社会信用代码 |  | 联系电话 |  |
| 设备检验情况 | 检验机构名称 |  |  |  |
|  | 检验类别 |  | 检验报告编号 |  |
|  | 检验日期 |  | 检验结论 |  |
|  | 下次检验日期 |  |  |  |
| 在此申明：所申报的内容真实；在使用过程中，将严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》及相关规定，并且接受特种设备安全监督管理部门的监督管理。 附：产品数据表 使用单位填报人员： 日期： （使用单位公章） 使用单位安全管理人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 说明： 登记机关登记人员： 日期： （登记机关专用章） 使用登记证编码： 年 月 日 |  |  |  |  |

湖南省市场监督管理局办公室 2021年5月19日印发