HNPR-2018-84004

国家税务总局湖南省税务局

公告

湖 南 省 环 境 保 护 厅

2018年第4号

国家税务总局湖南省税务局 湖南省环境

保护厅关于发布《湖南省环境保护税

核定计算管理办法》的公告

为加强环境保护税征收、规范环境保护税管理、维护纳税人合法权益，根据《中华人民共和国环境保护税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则等有关规定，国家税务总局湖南省税务局和湖南省环境保护厅共同制定了《湖南省环境保护税核定计算管理办法》，现予发布，自2018年4月1日起施行。

特此公告。

附件：1.部分小型第三产业排污特征值系数表

2.施工扬尘排污特征值系数

国家税务总局湖南省税务局       湖南省环境保护厅

2018年6月15日

附件1

部分小型第三产业排污特征值系数表

| 行业类型 |  | 特征指标（单位） |  | 排污特征值系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐饮业 |  | 营业面积 （平方米） | 100以下 （含100） | 污水 | 70/月 |
|  |  |  |  | 废气 | 33/月 |
|  |  |  | 100-300 （含300） | 污水 | 150/月 |
|  |  |  |  | 废气 | 66/月 |
|  |  |  | 300-500 （含500） | 污水 | 430/月 |
|  |  |  |  | 废气 | 100/月 |
|  |  |  | 500-1500 （含1500） | 污水 | 720/月 |
|  |  |  |  | 废气 | 250/月 |
| 住宿业 |  | 床位（床） |  | 污水 | 3/月·床 |
| 洗染服务业（衣物类） |  | 干洗机（台） |  | 污水 | 65/月·台 |
|  |  | 水洗机（台） |  | 污水 | 37/月·台 |
| 美容美发保健业 |  | 床位（张） |  | 污水 | 22/月·张 |
|  |  | 座位（个） |  | 污水 | 6/月·个 |
| 洗浴业（洗脚、洗澡） |  | 床位（张） |  | 污水 | 15/月·张 |
|  |  | 座位（个） |  | 污水 | 20/月·个 |
|  |  | 衣柜（个） |  | 污水 | 4/月·个 |
| 汽车、摩托车 维修与保养业 |  | 提升机（台） |  | 污水 | 85/月·台 |
|  |  | 地沟（条） |  | 污水 | 43/月·条 |
|  |  | 水枪（支） |  | 污水 | 36/月·支 |
| 摄影扩印服务业 |  | 彩扩机（台） |  | 污水 | 70/月·台 |
| 独立燃烧锅炉 |  | 锅炉（蒸吨） |  | 废气 | 166/月（≤2蒸吨） |
| 备 注 | 1. 在餐饮行业中，废气排污特征值系数针对燃煤燃烧废气，不含油烟类污染物和使用独立燃烧锅炉产生的废气。 2. 餐饮业的营业面积可参照《消防意见审核书》的面积计算，其余行业按实际情况计算。 |  |  |  |  |

附件2

施工扬尘排污特征值系数

一、施工扬尘定义

施工扬尘是指本地区所有进行建筑工程、市政工程、拆迁工程和道桥施工工程等施工活动过程中产生的对大气造成污染的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物等粉尘的总称。

二、制定依据

施工扬尘产生量是按照物料衡算方法，根据建筑（或施工、拆迁）面积、施工期，综合分析全国各地已出台的扬尘排放系数而制定的平均产生量。

三、施工扬尘排放量计算方法

扬尘排放量 =（扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数）（千克/平方米·月）×月建筑面积或施工面积（平方米）

对于建筑工地按建筑面积计算；市政工地按施工面积计算，施工面积为建设道路红线宽度乘以施工长度，其他为三倍开挖宽度乘以施工长度，市政工地分段施工时按实际施工面积计算。

施工工地必须采取道路硬化措施、边界围挡、裸露地面（含土方）覆盖、易扬尘物料覆盖、持续洒水降尘、运输车辆冲洗装置等措施，并按控制措施达标与否，扣除削减量。

四、施工扬尘产生、削减系数表

| 工地类型 |  | 扬尘产生量系数（千克/平方米·月） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑施工 |  | 1.01 |  |  |
| 市政（拆迁）施工 |  | 1.64 |  |  |
| 工地类型 | 扬尘类型 | 扬尘污染控制措施 | 扬尘排放量削减系数 （千克/平方米·月） |  |
|  |  |  | 措施达标 |  |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 建筑工地 | 一次扬尘 | 道路硬化措施 | 0.071 | 0 |
|  |  | 边界围挡 | 0.047 | 0 |
|  |  | 裸露地面覆盖 | 0.047 | 0 |
|  |  | 易扬尘物料覆盖 | 0.025 | 0 |
|  |  | 定期喷洒抑制剂 | 0.03 | 0 |
|  | 二次扬尘 | 运输车辆机械冲洗装置 | 0.31 | 0 |
|  |  | 运输车辆简易冲洗装置 | 0.155 | 0 |
| 市政（拆迁）工地 | 一次扬尘 | 道路硬化措施 | 0.102 | 0 |
|  |  | 边界围挡 | 0.102 | 0 |
|  |  | 易扬尘物料覆盖 | 0.066 | 0 |
|  |  | 定期喷洒抑制剂 | 0.03 | 0 |
|  | 二次扬尘 | 运输车辆机械冲洗装置 | 0.68 | 0 |
|  |  | 运输车辆简易冲洗装置 | 0.034 | 0 |

五、施工扬尘控制措施及达标要求

建筑工程和市政工程扬尘控制措施达标标准如下，每项控制措施的任意一项基本要求不达标，则该项控制措施视为不达标。

（一）道路硬化措施

1．施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理，用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象；

2．任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；

3．道路清扫时都必须采取洒水措施。

（二）边界围挡

1．围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）；

2．围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布；

3．任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

（三）裸露地（含土方）覆盖

1．每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；

2．覆盖措施的完好率必须在90%以上；

3．覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。

（四）易扬尘物料覆盖

1．所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的场所内；

2．防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；

3．小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。

（五）定期喷洒抑制剂

施工现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。

（六）运输车辆冲洗装置

1．明确专人负责冲冼保洁，确保车辆不带泥出场，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；

2．每个大门内侧均应设置车辆冲洗台，四周应设置防溢座、排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；

3．废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘，对沉淀池应定期清理污泥并规范处置；

4．污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；

5．经过处理无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统。

为1.8吨污水，水污染物适用税额为每污染当量3元，则其水污染物当月应纳税额为：90÷1.8×3=150元。

（2）不能提供污水排放量的，医院按照《环境保护税法》附表《禽畜养殖业、小型企业和第三产业水污染物污染当量值》核定计算，小型企业、第三产业按照《部分小型第三产业排污特征值系数表》核定计算：

假设某医院有病床140床，经营过程中按照规定严格执行消毒程序后直接向环境排放污水，医院的污染当量值为0.14床，水污染物适用税额为每污染当量3元，则其水污染物月应纳税额为：140÷0.14×3=3000元。

假设某餐饮企业直接向环境排放污水，营业面积为400平方米，对应的排污特征值系数为430/月，水污染物适用税额为每污染当量3元，则其月应纳税额为：430×3=1290元。

假设某宾馆直接向环境排放污水，有床位100床，对应的排污特征值系数为3/月·床，水污染物适用税额为每污染当量3元，则其月应纳税额为：100×3×3=900元。

4.餐饮业、独立燃烧锅炉排放应税大气污染物

假设某餐饮企业营业面积为200平方米，烧煤产生废气，对应的排污特征值系数为66/月，大气污染物适用税额为每污染当量2.4元，则其月应纳税额为：66×2.4=158.4元。

5.施工排放扬尘

假设某楼盘建筑工地某月建筑面积为3000平方米，各类扬尘污染控制措施全部达标，其对应的扬尘产生量系数为1.01千克/平方米·月，扬尘排放量削减系数合计为0.685千克/平方米·月，一般性粉尘的污染当量值为4千克，大气污染物适用税额为每污染当量2.4元，则当月应纳税额为：（1.01-0.685）×3000÷4×2.4=585元。

5.《办法》第五条、第六条明确纳税人适用环境保护税核定计算方法的相关事项。

（三）关于申报征收管理

《办法》第七条和第八条明确适用本办法纳税人使用《环境保护税纳税申报表（B类）》如实办理纳税申报，保管相关资料。

《办法》第九条和第十条强调主管税务机关和环境保护主管部门的责任和协作。

（四）关于标准解释和施行时间

《办法》第十一条明确小型企业划分标准，便于基层税务机关和环境保护主管部门对小型企业的征收管理。

《办法》第十二条明确未尽事宜和政策调整按照有关规定执行。

《办法》第十三条明确本办法负责解释的主体单位。

《办法》第十四条明确本办法施行时间，即2018年4月1日起施行。