询价采购通知书

- 项目名称：

- 湖南省林产品质量检验检测中心

空气质量在线监测及信息发布系统

- 采 购 人：湖南省林产品质量检验检测中心

- 二零一八年十一月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请	2

一、采购内容：	2

二、资金来源	2

三、供应商资格要求：	2

四、供应商报价时间、地点	3

五、询价采购须知：	3

七、成交通知	5

八、签订合同	5

九、联系方式：	6

第二篇   采购项目名称、数量及技术要求	7

第三篇    商务要求	11

第五篇    响应文件格式要求	14

## 第一篇  询价采购邀请

湖南省林产品质量检验检测中心对如下标的物进行询价采购，邀请满足资格要求的供应商参加。

### 一、采购内容：

| 合同包号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空气质量在线监测及信息发布系统 | 1套 | 130000 |

### 二、资金来源

财政资金，资金已到位。

### 三、供应商资格要求：

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

※需制作到响应文件中，作为评审基本资格条件的材料

1、营业执照（复印件加盖供应商鲜章）。未按“三证合一”登记制度办理营业执照的，还需提供组织机构代码证、税务登记证复印件加盖鲜章。

2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（加盖供应商鲜章）。

3、诚信声明（按响应文件格式制作）。

### 四、供应商报价时间、地点

（一）询价通知书的获取地址：湖南省林产品质量检验检测中心一办二零九室（梓园路356号，省林业局北院院内）。

（二）意向供应商须在采购公告发出之日（2018年11月27日）起自行到上述地址领取询价相关的文件，并于2018年12月5日14时截止。

### 五、询价采购须知：

1、响应文件一式纸质件三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件。 响应文件之间应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

2、响应文件须按照询价通知书“第四篇格式要求”编排，装订。响应文件的正本每一页必须加盖公章。

3、响应文件须用信封密封，信封上注明询价采购项目名称、供应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。供应商可以将正副本（含电子档）装成一个大袋，也可以分别装袋。密封和装袋要求不作为否决供应商的条件。

4、响应文件必须按询价通知书规定的时间及地点送达，逾期送达的响应文件无效，将拒收其响应文件。

5、响应文件的报价为一次性报价，且供应商只能提供一个报价，价格一经报出，即不再变动。

六、询价程序及成交原则

（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）询价小组由3人以上单数组成。

（三）评审办法

询价小组依照询价通知书相关规定对第二篇采购项目名称、数量及技术要求和第三篇商务要求均能满足采购通知书实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

若供应商的报价经扣减后价格相同的，按技术参数（条款）的优劣确定成交人；报价相同，技术参数（条款）也相同的，按商务条款优劣确定成交人；报价相同，且技术和商务相同或不具有可比性则在相同报价竞标人中以抽签形式确定成交人。

成交价格＝成交供应商的报价

（四）评审细则

1、资格符合性检查

依据法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2、对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据询价通知书的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应询价通知书的要求。

4、成交供应商的确定

4.1“第二篇采购项目名称、数量及技术要求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的为无效投标；

4.2“第三篇 商务要求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的为无效投标。

4.3询价小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

5、成交供应商的变更

5.1成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，同时排名其后一位的成交候选人报价不超过前一名报价5%的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商。

5.2采购人须按程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

5.3成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

（五）成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，将发布成交结果预公示，公示期满无异议，由采购人以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

3、如有供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

（六）询价供应商虚假应标、不履约等行为的处理

供应商有提供虚假材料谋取中标或成交、中标后无正当理由不与采购人签订合同、拒绝履行合同义务等行为，将严格按照《政府采购法》等相关法律法规予以处理。

（七）、无效报价条款

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件无效：

（1）响应文件不按询价通知书规定的响应文件格式、内容填写；

（2）响应文件不按询价通知书的规定签字、盖章的。

（3）报价超过采购预算。

（4）响应文件中标的物技术和商务不满足询价通知书要求；

（5）供应商的资格性和符合性不符合询价通知书要求；

（6）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 七、成交通知

1、公示期结束后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2、询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出询价通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购活动中确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

### 九、联系方式：

采购人：湖南省林产品质量检验检测中心

联系人：谭尚贤

电  话：0731-8558 2045

地  址：梓园路356号

## 第二篇   采购项目名称、数量及技术要求

- 货物需求、详细配置及技术要求

空气质量在线监测及信息发布系统

一 配置清单:

1、大气负（氧）离子监测仪

2、温度传感器

3、湿度传感器

4、大气颗粒物传感器

5、数据监测软件平台及发布系统

6、LED显示屏

7、多功能箱及安装立杆

二 技术参数：

2.1大气负氧离子监测仪

- 测量方法：电容式吸入法（同轴二重圆筒）

- 采集筒方向：横向水平

- 迁移率：≥0.4cm2/（V•s）

- 测量范围：量程一：0～9.99×104个/cm3，量程二：0～9.99×105个/cm3，量程三：105～9.99×108个/cm3

- 测量误差：负离子：≤±10%，离子迁移率：≤±10%

- 分辨率：1个/cm3

- 观测频次：1次/5分钟

- 采样频率：50次/秒（可调）

- 观测采集频率：1条数据组/分钟，实时动态观测采集

- 传输存储频率：1条数据组/分钟，实时动态传输

- 工作模式：连续或间歇，测量间隔时间可以任意设置

- 实时时钟：内置实时时钟，月累计误差＜15秒/月

- 监测指标：负离子浓度、环境温度、环境湿度、设备噪音本底值、日期时间

- 按键：电阻式触摸屏

- 实时显示：5寸TFT真彩液晶触摸显示屏，可显示负离子浓度、温度、湿度，显示实时数据，生成实时、历史曲线。背光待机自动熄灭,触屏唤醒。自动调零过程、测量的瞬时值等能在显示屏幕上即时显示。

- 数据存储：内置64M存储芯片，可连续存储600万条采样数据，数据可断电保存10年以上

- 内部工作电压监测：可实时监测所有设备内部工作电压，可实时监测极板电压、电源电压

- 极板短路保护：有

- 监控报警：有

- 自动调零：有

- 传输方式：有线/无线

- 通讯协议：支持TTMB/气象协议

- 通讯接口：RS232、RS485、RJ45、GPRS/CDMA（内置sim卡）

- 传感器接口：12路传感器接口，可接入模拟量（0～5V/4-20mA）、数字量信号(TTL电平)输出的传感器

- 存储器：支持CF卡、SD卡、U盘等数据存储

- USB接口：1个USB2.0接口，可导出数据

- 导出数据格式：.xls、.txt

- MTBF：＞2500小时

- 工作电压：交流220V或直流12V

- 内置电池：供电时间≥3天（设备在断电情况下）

- 备用电池（选配）：停电或连续阴雨条件下正常工作时间≥7天

- 太阳能供电（选配）：停电或连续阴雨条件下正常工作时间≥15天

- 工作环境：温度：-30～60℃，湿度：0～100%RH，抗风强度：75m/s，降水强度：6mm/min

- 大气压力：450 hPa～1060hPa

- 主体尺寸：420×360×230（mm）

2.2温度传感器

- 量程：-40～80℃；

- 准确度：±0.3℃；

- 分辨率：0.1℃。

2.3湿度传感器

- 量程：0～99.9%RH；

- 准确度：±2%RH；

- 分辨率：0.1%RH。

2.4大气颗粒物传感器

- 粒径通道：PM2.5/PM10/TSP（可以选两通道同时输出）

- 重现性：≤±2%

- 测量精度：≤±10%

- 分辨率：0.1ug

- 最大有效量程：0.001mg/m³-40mg/m³

- 检测周期：1-999S可调

- 流速：1L/min±5%恒定流量

- 反吹：根据实际情况不定时反吹清洁腔体

- 传感器鞘气保护：具备内循环式自动校准、自净校零功能，且无需频繁校跨及反吹。 能够在激光腔体形成特有的零洁净气体保护圈，保护圈的气体经过初效滤器→高效滤器，达到零洁净气体以圆柱体形在激光腔体内循环流动，保护腔体不受污染，以达到测量的值更精准，仪器寿命更长，维护成本更低。

2.5数据监测软件平台及发布系统

- 软件平台基于WEB网页技术，用户可通过WEB页面远程实时访问。

- 实现数据实时采集、存储，可对数据库数据查询、检索和报表分析等功能。

- 数据库选择：支持MYSQL数据库。

- 权限管理：可根据其权限对监测设备信息进行更改、删除、添加等操作。

- 实现数据浏览访问、导出下载，以及对监测数据查询。数据查询时长大于3年。

- 实时数据：平台能够显示监测点的实时数据；

- 设备地图：各个监测数据和仪器信息通过地图实时；

- 环境监测云平台可查看GPRS通讯卡卡号、仪器与平台的通讯状态、GPRS信号强度、仪器电量等功能

- 历史数据查询：可查询某个监测点的历史数据，通过报表展现，报表可导出为EXCEL文件或直接打印。

- 数据查询：按条件查询各个设备的各项参数，如设置查询数值范围，日期，报警值等；查询结果可通过报表和曲线两种方式展现，数据可导出为EXCEL导出，曲线图可另存为JPG格式或其他格式文件保存，可统计如小时最大值、最小值、平均值，日最大值、最小值、平均值，月最大值、最小值、平均值，年最大值、最小值、平均值。

- 数据报表：可分析统计展现各监测点通道的数据月报表，支持EXCEL导出；

- 远程录入：远程数据补录：可从现场终端读取最近1个月的历史数据进行补录处理；

- 电脑录入：将EXCEL格式数据导入并存储到数据库；

- 添加、删除或修改终端：按照现场设备实际安装位置，分别添加一级区域、二级区域或多级区域

- 终端配置信息：

- 添加、删除和配置终端的各项参数，如通讯参数、访问密码、数据通道参数配置；

- 设置各通道数据量程值、报警值等

- 设置实时数据上传频率；

- 现场设备时间校准；

- 设置系统报警通知短信手机号。

- 系统日志：通过表格展现所有的系统信息，包括软件登录、退出、数据异常、通讯异常等报警信息。并可查询某个时段的信息

- 数据接收方式：串口接收：电脑串口与监测终端直接连接即可接进行数据交互；TCP/IP通讯：在服务器端开启1个端口，监测终端主动与该端口进行连接，连接成功后，即可进行数据交互。

- 通讯上传率：实时记录通讯上传率，可查询统计导出；

- 开机启动选项：设置开机启动。

- 用户管理：管理员可通过后台添加删除用户，设置用户权限，可设置某个用户只能访问某个测点数据或某个测点的访问权限。

2.6 LED显示屏

- 屏幕尺寸（m）：1.37*0.73；

- 驱动方式：恒流；

- 结构特点：灯驱合一；

- 点间距（mm）：10；

- 单元板像素（点）：32*16；

- 单元板尺寸（mm）：320*160；

- 像素密度（点/m2）:10000；

- 亮度（cd/ m2）:≥1500；

- 可视角度（°）：水平120°，垂直60°；

2.7多功能箱及安装立杆

- 多功能箱：防尘、防水、防虫；可拆卸清洗；外观喷塑处理；采样进出气口采用金属防护罩，可灵活拆卸，机箱采用独立可拆卸防风防辐射罩防护；

- 防护等级：IP65；

- 安装立杆：固定式安装，配套立杆，高度1500mm×直径76mm×壁厚3mm，静电喷塑；

.

其他要求：

提供厂家售后服务承诺函

## 第三篇    商务要求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

成交人在采购合同签订后20个日历日内交货。

（二）交货地点

按采购人要求运到指定地点，其运输及装卸费用由成交人负责。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费（含各种线材、辅材费）、保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用，直至交付使用的全部费用。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到 1 年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

在维护期内，中标人和制造商向采购人提供7*24小时的响应服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，确保在2小时内给予故障响应，如在应急期，必须在12小时之内赶到现场予以技术支持。

故障响应：在接到用户的故障报修信息后，中标人和制造商必须1小时内给予响应，指派工程师或第三方服务代理商立即协助采购人对故障情况进行进一步的判别。对于接到采购人故障报修电话后售后服务工程师在电话中首先对系统故障进行判断，同时电话指导采购人对故障进行排除，保障系统在最短时间内得到修复、对于电话指导不能排除的故障，要求当地技术小组在2小时之内派专人赶到现场进行先期维护排障，一旦无法及时解决，要求提供临时应急方案并且提供备用设备应急使用，保证到达现场后24小时内解决故障。

中标人和制造商应根据用户单位的需求，对所提供的应用平台系统保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务。

在试运行期间，投标人应指定有经验的技术人员在现场负责系统的运行和维护，若系统出现问题或故障，应免费进行故障处理和软件更新。在试运行期间如出现系统运行方面的故障，试运行期从故障修复之日起重新计算。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、定期用户联络

安排指定项目服务人员并与各供应商协调，定期和用户保持联络，并长期协助用户和硬件设备供应商保持技术联系、售后服务联系。定期向用户了解应用系统的运行状态并及时关心用户对该系统的进一步需求。长期协助用户的系统管理人员对整个应用平台系统的管理，及时和用户交流指挥中心各种业务应用的最新技术及发展动态。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

付款条件：本项目采用费用包干方式结算。即全部货到安装、调试、培训及正常运行5日后，凭授权验货人签字的验收单与国家认可的质量检验检测机构对本次空气质量在线监测及信息发布系统的一至四项产品，即：

1、大气负（氧）离子监测仪

2、温度传感器

3、湿度传感器

4、大气颗粒物传感器

的规格与技术参数出具设备鉴定或校准证书及合法正规的发票（金额为足额的该合同标的数）付合同价款的95%，一年质保期满后，无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济纠纷于次年同期再付5%，采购人不再支付其他任何费用。

五、履约保证金

无

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇    响应文件格式要求

封面（参考）

（一）报价函（附表1）

（二）明细报价表（附表2）

（三）技术响应偏离表（附表3）

（四）商务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等（自行阐述，格式自定）

（五）商务响应偏离表（附表4）

（六）其它优惠承诺（自行承诺，若没有就不承诺）

（七）营业执照（复印件加盖供应商鲜章）。未按“三证合一”登记制度办理营业执照的，还需提供组织机构代码证、税务登记证复印件加盖鲜章。

（八）法定代表人身份证明书（附表5）

（九）法定代表人授权委托书（附表6）

（十）诚信声明（附表7）

（十一）特定资格条件证明材料复印件（按采购文件要求提供）

※供应商注意事项：

1、响应文件按本篇目录顺序编制和装订，本篇有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式。

2、正本每一页必需加盖公章。

项目名称：

湖南省林产品质量检验检测中心

空气质量在线监测及信息发布采购系统

询价采购

- 响应文件

供应商名称：  　　　　（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：　（签字或盖章）

响应文件递交截止时间：   年  月  日

附表1：

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1、愿意按照询价通知书文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务。我公司对本项目的一次性报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本响应文件的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价通知书文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价通知书过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照响应结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附表2：

明细报价表

项目编号：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年   月  日

附表3：

技术响应偏离表

- 项目编号：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对询价通知书“第二篇”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、若第二篇有要求的，须附第二篇要求提供的相关技术支持材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格。

附表4：

商务响应偏离表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇”中所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

- 附表5：

- 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

- （附：法定代表人身份证复印件）

- 附表6：

- 法定代表人授权委托书

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的衔接、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

附表7：

诚信声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（结束）