


附件3

轨道交通工程质量专项清查和整治检查表

工程名称：                                               形象进度：
	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	检测单位
	
	项目负责人
	

	预拌混凝土

企业
	
	项目负责人
	

	监督机构
	
	监督工程师
	

	序号
	重点整治类别
	检查项目
	检查情况
	备注

	1
	围护结构及土方工程
	是否存在明挖结构防水层基面（桩间网喷）不平整、围护结构侵限处理不到位、基坑渗漏水、钢支撑架设不及时、钢围檩背后填充不密实、土方开挖与施工方案不符、土方回填材料不符合设计要求、回填未进行分层压实等问题。
	
	

	2
	车站主体结构及防水工程
	是否存在地下车站钢筋机械连接不规范、钢筋安装不符合设计或规范要求、混凝土试块（标养、同养）留置不符合要求、混凝土表面存在蜂窝、孔洞、露筋、裂缝等外观质量缺陷、车站渗漏水超过设计和规范要求、各关键工序不按要求开展首件验收等问题。
	
	

	3
	盾构区间工程
	是否存在管片成品保护不规范、盾构姿态偏离大于规范要求、管片拼装后存在超标的错台、漏水、崩块、缺边掉角及裂缝、管片拼装后未及时进行同步注浆或同步注浆不到位、未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位、未及时组织百环验收、成型隧道渗漏水情况超出设计或规范要求、管片破损部位未进行修复或修复不到位等问题。
	
	

	4
	暗挖工程
	是否存在矿山法施工超前小导管、管棚、锚杆等施工参数值不符合设计或规范要求、超前注浆不到位、超欠挖；整治钢架、网片、连接筋的安装布设不符合设计及规范要求、喷射混凝土厚度不符合设计要求等问题。
	
	

	5
	机电安装及装饰装修工程
	是否存在车站二次结构拉结筋锚固安装不符合要求、构造柱及圈梁施工不符要求、砌体灰缝不饱满、墙体洞口不按规定设置过梁、管道穿过墙体或楼板套管设置不符合要求、穿越防火分区的防火墙、防火隔墙或按设计应有防火隔堵措施的孔洞未封堵、或封堵不密实等问题。
	
	

	6
	轨道工程
	是否存在道床基底凿毛不符合要求、道床钢筋安装不符合设计要求、道床混凝土养护不符合要求、钢轨焊接接头平直度不符合规范要求等问题。
	
	

	7
	预拌混凝土生产
	是否存在预拌混凝土生产企业随意调整配合比、采用阴阳配合比、混凝土生产过程中水胶比过大、胶凝材料含量不足、粉煤灰等矿物掺合料掺量超标、采用有害物质含量不符合规范要求的砂或尾矿砂料、不按规定要求进行混凝土质量出厂检验、接受施工单位委托代做代养试块等违规行为。
	
	

	8
	预拌混凝土生产
	是否存在施工企业对质量不合格预拌混凝土把控不严、不按规定留置试块、试块取样方式和唯一性标识等不符合要求、现场无标准养护室（箱）或面积过小或养护条件不满足标准要求、同条件养护试块不放在相应结构或构件部位进行同条件养护、无试块养护记录。
	
	

	9
	
	是否存在监理单位未严格落实预拌混凝土进场验收、见证取样制度、未做好对混凝土及原材料的平行检验工作、未对预拌混凝土自进入施工现场直至浇筑完成过程旁站见证、对混凝土养护情况的巡视检查不到位等问题。
	
	

	10
	工程质量检测
	是否存在检测单位未按相关规定开展检测、伪造检测数据、出具虚假检测报告；桩基础完整性和承载力检测数量及方法是否符合要求；是否按要求设置地基沉降观测点、是否按要求进行沉降观测等违规行为。
	
	


检查人：                                                



