


附件4

燃气工程质量专项清查和整治检查表

工程名称：                                               形象进度：
	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	检测单位
	
	项目负责人
	

	预拌混凝土

企业
	
	项目负责人
	

	监督机构
	
	监督工程师
	

	序号
	重点整治类别
	检查项目
	检查情况
	备注

	1
	土方工程
	是否存在混凝土路面和沥青路面开挖未使用机械切割、管道沟槽的平面位置和高程不符合设计要求、沟槽槽底未采取扰动或受水浸泡措施、未及时对沟槽和基坑进行回填、回填前槽底杂物未清除干净或积水、回填土压实度不符合设计要求等问题。
	
	

	2
	输配管道
	是否存在管道与法兰不在自由状态下连接、钢质管道焊接施工不符合规范要求、重复使用法兰垫片或使用双垫片、埋地钢质燃气管道未使用预制防腐管道、管道防腐层材料不符合设计及规范要求、阴级保护电缆与管道连接不符合要求、埋地钢质管道中心线和高程不符合设计要求、球墨铸铁管道连接不符合要求、管道阀门安装不符合要求、管道附件安装完毕后未及时对连接部位做防腐处理、补偿器等附件安装位置不符合要求等问题；
	
	

	3
	管道穿跨越
	是否存在水平定向钻扩孔施工未分级进行、水平定向钻管道回拖前未对预制完成的管段进行强度实验、回拖钢质管道前未对防腐层进行电火花检漏、顶管法敷设钢质管道不符合要求、随桥跨越管道支吊架安装不符合要求等问题；
	
	


	4
	预拌混凝土生产
	是否存在预拌混凝土生产企业随意调整配合比、采用阴阳配合比、混凝土生产过程中水胶比过大、胶凝材料含量不足、粉煤灰等矿物掺合料掺量超标、采用有害物质含量不符合规范要求的砂或尾矿砂料、不按规定要求进行混凝土质量出厂检验、接受施工单位委托代做代养试块等违规行为。
	
	

	5
	
	是否存在施工企业对质量不合格预拌混凝土把控不严、不按规定留置试块、试块取样方式和唯一性标识等不符合要求、现场无标准养护室（箱）或面积过小或养护条件不满足标准要求、同条件养护试块不放在相应结构或构件部位进行同条件养护、无试块养护记录。
	
	

	6
	
	是否存在监理单位未严格落实预拌混凝土进场验收、见证取样制度、未做好对混凝土及原材料的平行检验工作、未对预拌混凝土自进入施工现场直至浇筑完成过程旁站见证、对混凝土养护情况的巡视检查不到位等问题。
	
	

	7
	工程质量检测
	是否存在检测单位未按相关规定开展检测、伪造检测数据、出具虚假检测报告；桩基础完整性和承载力检测数量及方法是否符合要求；是否按要求设置地基沉降观测点、是否按要求进行沉降观测等违规行为。
	
	


检查人：                                                



