备案号：Z备2024029号

DG

农业机械专项鉴定大纲

DG43/Z009-2026

代替DG43/Z009-2022

水田深施肥机

（公示稿）

2026-X-X发布                                        2026-X-X实施

湖南省农业农村厅发布

DG43/Z009—2026

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 申请方需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

4.3 参数准确度及仪器设备	1

5 鉴定内容和方法	1

5.1 一致性检查	1

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	3

5.5 综合判定规则	6

附  录  A	7

附  录  B	8

前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。本大纲是对DG43/Z 009—2022《水田平地深施肥机》的修订。

本大纲与DG43/Z 009—2022相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

—修改了大纲名称；

—修改了适用范围的部分内容；

—增加了术语和定义

—增加了一致性检查的有关内容；

—修改了排肥深度合格率试验方法；

—修改了综合判定相关内容。

本大纲自实施之日起代替DG43/Z 009—2022。

本大纲由湖南省农业农村厅提出。

本大纲由湖南省农机事务中心技术归口。本大纲起草单位：湖南省农机事务中心。

本大纲主要起草人：王超登、伍滨涛、范浩、周谦、周阳、刘欣。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：

—DG43/Z 009—2020，DG43/Z 009—2022。

水田深施肥机

## 1 范围

本大纲规定了水田深施肥机的专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于注入式的水田深施肥机及水田平地深施肥机(以下简称施肥机)的专项鉴定。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB10396农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

## 3 术语和定义

3.1

水田深施肥机

搭载在水田作业机械上具有强制排肥的注入式深施肥机械。

3.2

水田平地深施肥机

配有平地机构具有平地功能的水田深施肥机。

## 4 基本要求

### 4 .1申请方需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）一份；

- 样机照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

c) 创新性证明材料（整机或部件的发明专利，实用新型专利，科技成果评价证书，科技成果查新报告，采用新技术、新工艺、新材料、具备新功能的证明材料之一）；

d）承诺书一份。

以上材料需加盖制造商公章。

### 4.2 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是 12个月以内生产的合格产品，数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

### 4.3 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

## 5 鉴定内容和方法

### 5.1 一致性检查

#### 5.1.1 检查内容与方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

表1  一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | □电动式□机械式 |
| 3 | 与动力机械连接方式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（以作业方向为基准，包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 5 | 施肥行数 | 一致 | 核对 |
| 6 | 施肥行距 | 允许偏差为3% | 测量（测量两个相邻排肥口中心之间的距离） |
| 7 | 施肥工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（最外侧两个排肥口中心之间的距离） |
| 8 | 排肥电机型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 排肥电机数量 | 一致 | 核对 |
| 10 | 单个排肥电机功率 | 一致 | 核对 |
| 11 | 排肥机构型式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 肥料箱容积 | 一致 | 核对 |
| 13 | 排肥能力（最小值/最大值） | 一致 | 核对 |
| 14 | 排肥量调节方式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 施肥深度范围 | 一致 | 核对 |
| 16 | 平地机构型式 | 一致 | 核对 |
| 17 | 平地机构工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（测量平地机构最外缘之间的间距） |
| 18 | 平地机构最大提升高度 | 允许偏差为5% | 测量（平地机构抬至最高位置，测量平地机构与地面之间距离） |
| 19 | 适用肥料种类 | 一致 | 核对 |
| 20 | 同步作业传感器型号a | 一致 | 核对 |
| 21 | 排肥状态传感器型号a | 一致 | 核对 |
| 22 | 控制器型号a | 一致 | 核对 |
| 注：1、外形尺寸测量时机器应水平放置硬质地面上，机体工作部件收放至最小状态。 注：2、带平地功能的施肥机测量16、17、18项。 注: 3、a 适用于精量深施肥机。 |  |  |  |

#### 5.1.2 判定规则

一致性检查的全部项目均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

- 5.2 创新性评价

- 5.2.1 评价方法

创新性评价依据创新产品应用领域，采用资料审查、现场评价或专家评审等方式进行，评审方式按照附录B创新性材料核查表进行评价。

- 5.2.2 判定规则

依据资料审查评审的，经审查该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

依据现场评价评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

依据专家评审的，经评审该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

### 5.3  安全性检查

#### 5.3.1  安全防护

5.3.1.1 施肥机外露传动件、旋转部件应有安全防护罩。防护罩的涂漆颜色应区别于整机涂色。

5.3.1.2 防护装置应固定牢固可靠，无尖角和锐棱。

5.3.1.3 肥箱盖开启时应有固定装置，作业时不能因振动颠簸或风吹而自动开启。

5.3.1.4 电器设备及电缆线应有防护措施，以确保电器设备工作时不进水，电缆线工作或运输期间电缆线不被剪断或拉断。

#### 5.3.2  安全信息

5.3.2.1 平地装置、防护装置、肥料箱应有安全警示标志，安全警示标志应符合 GB 10396的要求。

##### 5.3.2.2 使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项。使用说明书应重现机具上的安全标志，并标明安全标志的固定位置。

#### 5.3.3  安全装备

##### 5.3.3.1 应在驾驶位置处设置有可靠切断动力传动的装置。

5.3.3.2  应有排肥堵塞报警装置。

##### 5.3.3.3 平地铲应有机械锁定装置，防止意外降落。

#### 5.3.4  判定规则

安全防护、安全信息、安全装备均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

### 5.4  适用地区性能试验

#### 5.4.1  试验内容

试验内容：排肥量均匀性变异系数、各行排肥量一致性变异系数、总排肥量稳定性变异系数、排肥深度合格率、水田地表平整度等作业性能。

#### 5.4.2 试验条件

试验地应地表平坦且灌水浸泡时间应符合样机作业条件要求。在试验区内沿两对角线方向取5点，分别测定泥脚深度和水面深度，取平均值。在整个试验过程中，测定环境温度、湿度开始和结束前后各测1次，取范围值。

排肥试验可在硬地面上铺放厚度不少于15cm的基质土上或无积水的水田进行，测区长度不少于20m，前后预留区不少于5m，宽度不小于1个作业幅宽，按产品说明书要求将样机调整在正常工作状态。

试验用肥料须符合产品使用说明书要求，记录所施肥料名称和物理形状。

#### 5.4.3  试验方法

##### 5.4.3.1 排肥量均匀性变异系数

采用动态模拟施肥，调整排肥口尽量贴近基质土或水田田面，按正常速度排肥作业1个行程。收集每行各个排肥口的肥料，至少测定 6 行，左、中、右各选 2 行，少于 6 行的全测。测定时以 100mm 为一区段，将每行纵向分成若干区段，数出各段内排肥量，共取样 60 段，按式（1）至式（3）计算排肥量均匀性变异系数，计算各行变异系数后取平均值。

……………………………………(1)

………………………… (2)

……………………………… (3)

式中：

——排肥量平均值，单位为粒；

——第i个点的排肥量，单位为粒；

——各行排肥量标准差，单位为粒；

——排肥量均匀性变异系数；

——测定点数。

##### 5.4.3.2 各行排肥量一致性变异系数

采用静态试验方法，按实际行进50m的排肥量进行排肥，收集每行各个排肥口的肥料，至少测定 6 行，左、中、右各选 2 行，少于 6 行的全测。重复5次，取每个排肥口5次排肥量的平均值，按式（4）至式（6）计算各行排肥量一致性变异系数，计算各行变异系数后取平均值。

………………………………………(4)             ………………………………(5)

………………………………… (6)

——每行排肥量平均值，单位为克（g ）；——第行排肥量，单位为克（g ）；

——各行排肥量标准差，单位为克（g ）；

——各行排肥量均匀性变异系数；

——测定点数。

##### 5.4.3.3 总排肥量稳定性变异系数

5.4.3.2试验同时，收集每次排肥总量，重复5次，按式（7）至式（9）计算总排肥量稳定性变异系数。

……………………………………(7)

…………………………(8)

……………………………… (9)

——总排肥量平均值，单位为克（g ）；——第次排肥总量，单位为克（g ）；——总排肥量标准差，单位为克（g ）；

——总排肥量稳定性变异系数；

——测定点数。

##### 5.4.3.4 水田地表平整度

按说明书规定的作业速度下，机具在1个行程作业完成后,沿测区对角线方向每隔5m测量1点，每条对角线测量11点，共测22点，任设一水平基准面，测量各点地表距水平基准面的垂直距离。按式（10）～（11）计算平地后水田地表平整度。

……………………………………(10)

式中：

——平地后地表与水平基准面的垂直距离平均值，单位为厘米（cm）；——各测点地表与水平基准面的垂直距离，单位厘米（cm）；

——测量的点数。

……………………………(11)

式中：

——水田地表平整度，单位为厘米（cm）。

##### 5.4.3.5 排肥深度合格率

按正常速度和当地农艺要求的排肥深度下进行排肥作业。在1个行程中各取3个测定区域，正对肥料播行中心线的方位扒开土层，以施肥覆土后的地点为测量基准点，测量肥料至基准点的距离。至少测定 6 行，左、中、右各选 2 行，少于 6 行的全测。每行测5点,按式(12)计算施肥深度合格率。

………………………………(12)

式中：

——施肥深度合格率；

——施肥深度合格点数；——总测点数。

#### 5.4.4  判定规则

适用地区性能满足以上内容要求时，适用地区性能检查结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能检查结论为不符合大纲要求。

适用地区性能评价可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告或实地试验验证报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的适用地区性能试验项目，且对应项目检测结果不低于本大纲要求，否则不予采信。

### 5.5  综合判定规则

5.5.1 一致性检查、 创新性评价、安全性检查、性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

表2  综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 创新性评价 | / | 符合本大纲第5.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全装备 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
| 性能试验 | 1 | 排肥量均匀性变异系数 | / | ≤20% |
|  | 2 | 各行排肥量一致性变异系数 | / | ≤13% |
|  | 3 | 总排肥量稳定性变异系数 | / | ≤7% |
|  | 4 | 地表平整度a | cm | ≤5 |
|  | 5 | 排肥深度合格率b | / | ≥80% |
| 注：a水田平地深施肥机测量地表平整度； b施肥深度为（农艺要求±20）mm。 |  |  |  |  |

5.5.2  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

# 附  录  A

（规范性）

产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | □电动式□机械式 |
| 3 | 与动力机械连接方式 | / |  |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） | cm |  |
| 5 | 施肥行数 | / |  |
| 6 | 施肥行距 | mm |  |
| 7 | 施肥工作幅宽 | mm |  |
| 8 | 排肥电机型式 | / |  |
| 9 | 排肥电机数量 | / |  |
| 10 | 单个排肥电机功率 | W |  |
| 11 | 排肥机构型式 | / |  |
| 12 | 肥料箱容积 | L |  |
| 13 | 排肥能力（最小值/最大值） | kg/hm2 |  |
| 14 | 排肥量调节方式 | / |  |
| 15 | 施肥深度范围 | cm |  |
| 16 | 平地机构型式 | / |  |
| 17 | 平地机构工作幅宽 | mm |  |
| 18 | 平地机构最大提升高度 | mm |  |
| 19 | 适用肥料种类 | / |  |
| 20 | 同步作业传感器型号 | / |  |
| 21 | 排肥状态传感器型号 | / |  |
| 22 | 控制器型号 | / |  |
| 注1：外形尺寸测量时机器应水平放置硬质地面上，机体工作部件收放至最小状态。 |  |  |  |

制造商负责人：（公章）                              年         月       日

- 附  录  B

（规范性）

创新性材料核查表

企业名称：	产品型号名称：

创新性材料类型：□发明专利    □实用新型专利   □新产品鉴定证书或科技成果评价报告   □科技查新报告

其他名称：

颁发机构：	颁发时间：	文件编号：

| 序号 | 核查项目 | 要 求 | 核查结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品与文件资料相关性 | 创新性材料内容应与申请产品相关。 |  |  |
| 2 | 生产企业信息 | 创新性材料上企业信息与企业工商注册的信息一致。 |  |  |
| 3 | 产品型号名称 | 创新性材料上产品名称型号与专项鉴定申报材料一致。所获得的专利应实际应用在申报专项鉴定的产品中。 |  |  |
| 4 | 创新性描述 | 应具有创新性评价内容。 |  |  |
| 综合判定 |  |  |  |  |

核查人：	确认人：