附件1

湖南省“爱心驿站”新建数量指标分解表

	市州名称
	新建数量（家）
	备注

	长沙市
	230
	

	衡阳市
	75
	

	株洲市
	80
	

	湘潭市
	60
	

	邵阳市
	70
	

	岳阳市
	80
	

	常德市
	75
	

	张家界市
	20
	

	益阳市
	40
	

	郴州市
	70
	

	永州市
	70
	

	怀化市
	60
	

	娄底市
	40
	

	湘西自治州
	30
	

	合计
	1000
	


    注：可根据当地实际情况适当增加。

附件2

湖南省“爱心驿站”标识样式、应用说明

及展示效果

    一、湖南省“爱心驿站”LOGO图案

[image: image1.png]



    二、湖南省“爱心驿站”LOGO应用说明

（一）核心尺寸与比例规范

1.基础比例（不得修改）

LOGO采用固定纵横比4︰1.8（宽︰高），核心视觉元素（骑手剪影、爱心、“爱心驿站”文字、Hunan标识）相对位置比例锁定，确保各场景应用时视觉完整性，避免拉伸、变形。
2.各场景具体尺寸规格

	应用载体
	尺寸规格（常规标准，

可按需同比例缩放）
	核心展示区域
	备注

	水牌
	竖式：800mm×1800mm；

横式：1200mm×540mm
	画面占比≥90%，边缘留白5mm
	适配驿站入口立放，横竖式根据场地空间选择

	桌牌
	三角桌牌：100mm×150mm（底宽×高）；

平桌牌：210mm×95mm（A5缩比版）
	三角款单面展示区域80mm×120mm；平桌牌 190mm×85mm
	用于服务台、休息桌，便于近距离查看

	贴纸
	大号（墙面/设备）：300mm×135mm；中号（物资箱）：100mm×45mm；小号小号（胸牌/资料袋）：50mm×22.5mm
	无留白，满版印刷，边缘做2mm圆角
	适配不同载体大小，小号需保证文字清晰可辨

	立式灯箱
	常规款：1800mm×810mm；旗舰款：2200mm×990mm
	画面占比95%，上下留25mm灯箱边框位
	放置于驿站户外入口或核心通道，高度适配人体视线

	墙挂灯箱
	横版（主墙面）：2400mm×1080mm；

竖版（侧墙面）：1200mm×540mm
	画面占比95%，左右/上下留15mm边框位
	横版适配驿站主形象墙，竖版适配狭长墙面


（二）标准配色方案（精准色值，适配印刷与喷绘）

LOGO以湖湘红为核心主色，搭配纯净白为底色，构建温暖、醒目且符合公共服务属性的视觉体系，色值如下：

	色彩类别
	色值标准（印刷/数码通用）
	应用范围
	备注

	主色（湖湘红）
	CMYK：0/100/100/0；

RGB：255/0/0；

Pantone：186C
	骑手剪影、爱心、“爱心驿站”文字、Hunan标识
	核心视觉元素，确保不同材质下色彩饱和度一致

	底色（纯净白）
	CMYK：0/0/0/0；

RGB：255/255/255；Pantone：Safe
	所有载体底色、LOGO留白区域
	适配浅色系材质，增强红色元素对比度

	辅助色（深灰）
	CMYK：0/0/0/80；

RGB：51/51/51；Pantone：432C
	仅用于灯箱边框、桌牌底座（非LOGO图案）
	用于载体结构装饰，不参与LOGO核心图案配色

	配色使用规范

1.核心场景（灯箱、水牌、主贴纸）必须使用标准红+白配色，禁止更改色调、降低饱和度；

2.特殊哑光材质（如磨砂桌牌）可采用红底白字反色方案，色值保持不变；

3.单色印刷场景（如简易贴纸），可仅使用湖湘红单色，省略底色，确保图案完整性。


（三）灯箱类载体材质与工艺规范

1.立式灯箱（户外/半户外）
（1）箱体材质：主框架采用6063铝合金型材（壁厚1.2mm），耐腐蚀、抗风性强，适配湖南多雨气候；底座为冷轧钢板喷深灰漆（厚度3mm），内置配重，确保稳固。

（2）画面材质：户外高清UV软膜（厚度400μm），具备防紫外线、防水、耐候性，质保≥3年，画面无拼接缝，色彩还原度高。

（3）光源系统：LED侧发光模组（色温5500K，正白光），显色指数≥90，均匀无暗区，节能省电，适配长时间点亮。

（4）防护等级：IP65级防水防尘，适用于驿站户外入口、临街区域。

2.墙挂灯箱（室内）

（1）箱体材质：超薄铝合金边框（宽度20mm），轻便易安装；背板为镀锌板（厚度0.8mm），防变形。

（2）画面材质：室内高清背喷灯片（厚度150μm），覆哑光膜，防止反光，适配室内近距离观看。

（3）光源系统：LED背发光灯条（色温5000K，暖白光），光线柔和，无眩光，适配驿站休息区、服务墙。

（4）安装方式：壁挂式（膨胀螺丝固定），预留电源线孔，适配墙面装修风格。

（四）其他载体材质补充（水牌、桌牌、贴纸）

1.水牌：材质为钢化玻璃（厚度8mm）或亚克力板（厚度10mm），表面UV直喷LOGO，边缘抛光，立式支架为不锈钢材质（喷白漆）。

2.桌牌：三角桌牌为透明亚克力（厚度5mm），双面印刷LOGO，底座一体成型；平桌牌为磨砂亚克力（厚度3mm），单面丝印LOGO，防刮花。

3.贴纸：大号/中号采用PVC防水贴纸（带背胶，厚度0.15mm），可移除不留胶；小号采用铜版纸不干胶（覆亮膜），适配纸质载体与光滑材质。

（五）尺寸与材质调整补充说明

实际尺寸、材质可根据现场情况适当调整，核心要求如下：

1.尺寸调整：需严格保持LOGO 4︰1.8的固定纵横比不变，核心视觉元素的相对位置、比例同步保持一致，不得因尺寸调整导致LOGO拉伸、压缩或核心元素偏移。

2.材质调整：可结合现场安装环境、预算等实际情况，在不影响LOGO色彩还原度、视觉效果和使用耐久性的前提下，替换同类材质。

3.整体要求：调整后需确保不同场地、不同规格的实物呈现统一的视觉效果，同时适配现场安装空间、载体大小及使用需求。

    三、湖南省“爱心驿站”LOGO展示效果图

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



[image: image4.png]


[image: image5.png]



[image: image6.png]


[image: image7.png]



附件3

湖南省“爱心驿站”建设实施进度计划表

2026年1-2月    动员部署
2026年3-5月    各市州开展选址布局，上报规划实施方案，着手开工准备

2026年6-8月    开工建设，完成新建驿站

2026年9-10月   驿站试运营、正式运营，完善使用管理

2026年11-12月  全面完成考核验收



